МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-38-04 (1080022)

#### СЕЯЛКИ НАВЕСНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ

#### ДЛЯ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО "Техник-Сервис" | 394065 г. Воронеж, пр. Патриотов, 75 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Восьмирядной пропашной сеялки ТС-G-8 |  |  |
| Назначение | Сеялка навесная пневматическая для пропашных культур ТС-G-8 предназначена для точного высева комбинированных и отсортированных семян пропашных культур и заделки их в почву с использованием анкерного сошника килевидного типа с одновременным внесением минеральных удобрений |  |
| Качество работы : |  |  |
| ##### Культура |  | Подсолнечник |
| Норма высева семян, шт/м: - заданная - фактический высев |  | 4,2 4,0 |
| Норма высева удобрений, кг/га: - заданная - фактический высев |  | 51,0 53,1 |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: - установочная глубина, мм - средняя глубина, мм - среднеквадратическое отклонение, ±мм - коэффициент вариации, % |  | 50…60 57,3 7,6 13,3 |
| - семян, заделанных в слое, предусмотренном исходными требованиями, % |  | 90,7 |
| Производительность, га/ч |  | 4,75 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | # Автосцепка СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов, чел.-ч |  | 0,48 |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,08 |
| Агрегатирование |  | МТЗ-82 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 49,5 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,21 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Сеялка ТС-G-8 навесная состоит из основной рамы, высевающих секций, опорно-приводных колес, автосцепки для навески сеялки с переходной штангой, аппаратов туковысевающих, вакуумного насоса (вентилятора) с приводом высевающих аппаратов, воздуховодов и тукопроводов, подставок для хранения машины. Высевающая секция сеялки состоит из механизма подвески секции к основной раме, рамки секции, на которой закреплены держатель комкоотвода с комкоотводом, сошника, высевающего аппарата с бункером, механизма регулировки глубины хода сошника, загортачей, карданного вала с угловым редуктором. Аппарат высевающий состоит из корпуса, в котором монтируется угловой редуктор с хвостовиком. На выходном шестигранном хвостовике установлен высевающий диск, который поджимается откидной крышкой. Вакуумная полость образуется между диском и крышкой с патрубком, через который осуществляется отсос воздуха

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (по маркерам) в транспортном положении - длина - ширина - высота (по маркерам) | 1875 6670 3210 1875 6670 3450 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина заделки семян, см | 3,8…8,9 |
| Масса, кг | 1350 |
| Вместимость бункеров, дм3: - семенных - туковых | 32,0 24,8 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 9,0 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Разряжение в камерах высевающих аппаратов, МПа | 0,006 |
| Частота вращения хвостовика ВОМ, об/мин. | 564 |
| Частота вращения вала колеса вентилятора, об/мин. | 5450 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Сеялка выдерживает заданную норму высева семян (4,2 шт./м) и удобрений (51 кг/га) с допустимыми отклонениями. Минимальная и максимальная глубина заделки семян (38,5…89,1 мм) соответствует ТУ (40…100 мм), что позволяет заделывать семена во влажный слой почвы в зависимости от сложившихся условий. При оптимальном заглублении сошников (50…60 мм) так же выдерживается установочная глубина (57,3…58,6 мм). При этом, основное количество семян заделывается в слое, предусмотренном требованиями (89,5…90,7 %), что соответствует ТУ (не менее 80 %). Удобрения заделываются несколько глубже семян (6,1 см). Величина почвенной прослойки (1,4…1,5 см), в основном, исключает контакт семян с удобрениями |
| Производитель-ность | В час основного времени производительность составила 4,75 га при рабочей скорости 8,86 км/ч, что соответствует требованиям ТУ (до 5,0 га/ч). Ширина захвата сеялки составила 5,6 м, что соответствует требованиям ТУ (5,6 м). Производительность в час сменного времени получена 2,86 га. Эксплуатационная производительность получена 2,78 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (до 3,75 га/ч). Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Удельный расход топлива составил 3,27 кг/га |
| Безопасность движения | Отсутствует транспортное приспособление. Сеялка ТС-G-8 не приспособлена к транспортировке по дорогам общей сети, поэтому безопасность движения не обеспечена |
| Техническое обслуживание | Техническое обслуживание сеялки пневматической для пропашных культур ТС-G-8 осуществляется одновременно с уходом за трактором, с которым она агрегатируется. Доступ к узлам и механизмам сеялки хороший. Трудоемкость ЕТО – 0,21 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытываемая сеялка пневматическая для пропашных культур ТС-G-8 не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Коэффициент готовности с учетом организационного времени - 0,95, норматив по ТУ – 0,97; ширина в транспортном положении - 6,67 м при норме - не более 4,4 м; отсутствует приспособление для контроля за работой высевающих аппаратов и уровнем семян и туков в бункерах. ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует изготовить опытную партию сеялок навесных пневматических для пропашных культур ТС-G-8, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания в 2005 году |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | к.т.н. Хворостянов Л.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-38-04 (1080022) от 26 ноября 2004 года |