МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-38-11 (4020382)

КУЛЬТИВАТОР СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЧВЫ КСоП-12-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «РТП Зерноградское» | 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул.Чехова, 156 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-12-01 |  |  |  |
| Назначение | Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-12-01 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на почвах, не засорённых камнями и не подверженных ветровой эрозии. Для нормальной работы культиватора (без забивания и залипания рабочих органов) почва на участке должна удовлетворять следующим требованиям: - поверхностный слой должен быть предварительно обработан на глубину не менее глубины последующей обработки. Гребни более 6 см не допускаются |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  | Культивация полупара на глубину 10…12 см | Предпосевная культивация на глубину 6…8 см |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,8 | 12,0 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 11,8 | 11,8 |
| Глубина обработки, см |  | 11,1 | 7,3 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, см |  | ± 1,19 | ± 1,18 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 2,4 | 1,9 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 95,6 | 90,7 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 12,7 | 14,2 |

| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | 3,93 | 3,39 |
| --- | --- | --- |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Тип изделия | # Прицепной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |  |
| Регулировка глубины хода рабочих органов | С помощью винтового механизма, установленного на опорных колесах |  |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,10 |  |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 4… 5 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 53,3…111,0 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,3 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность | Высокая |  |
| ##### Удобство регулировки | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Культиватор КСОП-12-01 представляет собой полуприцепное орудие с рабочими органами в виде стрельчатых лап и шлейфа - бороновальных модулей, состоящих из трёхрядно расположенных пружинных пальцев. Основу культиватора составляет рамная конструкция из труб квадратного сечения, состоящая из центральной рамы, рамы двух крыльев, сницы, транспортной опоры боковых крыльев и транспортного устройства. Шарнирное соединение рам между собой обеспечивает копирование поверхности обрабатываемого поля. Шарнирное соединение сницы с центральной рамой позволяет регулировать горизонтальное положение рамы в рабочем положении культиватора с помощью ограничителей. На снице установлены: транспортный механизм с колёсами в сборе, домкрат, предназначенный для установки прицепного устройства на высоту прицепной скобы трактора, и страховочная цепь. На центральной раме и крыльях установлены рабочие органы. Рабочий орган имеет пружинную стойку с закреплённой на ней стрельчатой лапой. Пружинный механизм подвески рабочего органа служит для предохранения рабочего органа от аварийного выхода из строя |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  |  | 8965 12100 1230 6635 3310 3600 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м |  |  | 12 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см |  |  | ## 0…12 |
| Масса машины, кг |  |  | 3785 |
| Дорожный просвет, мм |  |  | 340 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки агрегата соответствовала установочной 10…12 см и 6…8 см. Устойчивость хода рабочих органов ( 1,07 см и  1,15 см) укладывается в допустимый предел (не более  2 см). Качество крошения почвы (90,7%…95,6 %) соответствует требованиям ТУ (не менее 75 %). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 1,9…2,4 см), что соответствует ТУ (не более 4 см). Культиватор полностью подрезает сорные растения. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |  |  |
| Производительность | Производительность в час основного времени на культивации полупара на глубину 10…12 см получена 12,7 га/ч, при рабочей скорости 10,8 км/ч, на предпосевной культивации – 14,2 га/ч при рабочей скорости 12,0 км/ч. Эти показатели соответствуют требованиям ТУ (основная производительность - 7,2…14,4 га/ч при рабочих скоростях 6…12 км/ч). Производительности в час сменного времени составили соответственно 9,50 и 10,50 га/ч |  |  |
| Безопасность движения | Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-12-01 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 5 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Транспортная скорость – до 15 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, технического обслуживания, эксплуатации и регулировки. Предусмотрены виды технических обслуживаний: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО через 10 часов; - периодическое ТО через 60 часов; - при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,3 чел.-ч. |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец культиватора сплошной обработки почвы КСОП-12-01 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |  |
| Испытания провел: |  | Савченко А. С. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-38-11 (4020382) от 23 ноября 2011 года |  |