Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-39-02 (4020372)

БОРОНЫ ДИСКОВОЙ

БД-1,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП «Петровское» | 356530 Россия, г.Светлоград, Ставропольского края ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая БД-1,8 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая БД-1,8 предназначена для разделки поверхностного уплотненного слоя почвы, уничтожения сорняков, измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных сельскохозяйственных культур, рыхления и подготовки почв под посев, для ухода за лугами и пастбищами. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Скорость движения, км/ч Глубина обработки, см: -за один проход -за два прохода Рабочая ширина захвата, м Подрезание сорных растений, % Гребнистость, см -за один проход -за два прохода Заделка пожнивных остатков, % Крошение почвы, %: свыше 100 мм от 50,1 до 100 мм от 20,1 до 50 мм от 10,1 до 20 мм от 7,1 до 10 мм от 5,1 до 7 мм от 3,1 до 5 мм от 1,1 до 3 мм от 0,25 до 1 мм менее 0,25 мм |  | 6,7 12,7 14,5 1,9 100 5,3 4,4 89,8 6,0 14,3 11,2 19,6 6,5 9,3 4,9 18,1 7,2 2,9 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 1,27 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 5,75 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на трактор |  | # Прицепная гидрофицированная |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Изменением положения дисковых батарей |
| Время подготовки машины к работе, ч |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 1,4; 2,0; (МТЗ-82; ЛТЗ-60АВ) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 27,5…35,7 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Борона дисковая БД-1,8 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4; 2,0 оборудованными стандартным навесным устройством. Борона представляет собой прицепную машину, на раме которой установлены: -четыре дисковые секции; -ходовая система; -прицеп; -гидросистема; |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 5365 2220 1350 5365 2220 1650 |
| Конструктивная ширина захвата, м |  | 1,8 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м |  | 1,9 |
| ##### Глубина обработки, см |  | ## До 15 |
| Масса, кг |  | 2164 |
| Дорожный просвет, мм |  | 280 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 6,7 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания бороны дисковой БД-1,8 проводились на обработке стерни озимой пшеницы с трактором ЛТЗ-60АВ в два прохода с углом атаки 180 Почвенные условия испытаний бороны в 2002г по влажности и твердости отвечали требованиям ТУ, но не соответствовали зональным нормативам (влажность от 13,3 до 30,0%, твердость в слое 10..20см от 0,94 до 1,67МПа). Скоростной режим агрегата был одинаковым (6,7 км/ч) в оба следа (по ТУ 8…12 км/ч). Средняя глубина обработки почвы по первому следу составила 12,69см, по второму - 14,45 см (по ТУ - до 20 см за два прохода). Крошение почвы после двух проходов по наличию частиц размером до 100 мм составило 94%. Гребнистость почвы при прохождении бороны по первому следу составила 5,3 см, после второго прохода – 4,4 (ТУ - не более 5 см). Заделка пожнивных остатков по первому следу составила 44,8% и не соответствует ТУ, после второго прохода было заделано 89,8% пожнивных остатков (ТУ - не менее 75%). Подрезание сорных растений полное при прохождении в два следа и соответствует ТУ (не менее 75%) |  |
| Производительность | В агрегате с трактором ЛТЗ-60АВ при скоростном режиме (6,72 км/ч), не отвечающем требованиям ТУ (8…12 км/ч), обеспечивающем качество обработки, производительность агрегата в час основного времени составила 1,27 га/ч, что не соответствует требованиям ТУ. Технологический процесс агрегат выполнял устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Удельный расход топлива за сменное время составил 5,75 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Борона дисковая БД-1,8 приспособлена к движению в агрегате с тракторами тягового класса 1,4; 2,0 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Подвеска орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |  |

| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация на борону дисковую БД-1,8 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания. |
| --- | --- |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая БД-1,8 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Угорчук |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–39–02 (4020372) ##### от 29 ноября 2002 года |