МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

##### Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

11-39-04 (1060082)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

РСМ-081.52 К КОМБАЙНУ РСМ-081

| Изготовитель и разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "КЗ" Ростсельмаш" Технический центр, Экспериментальный цех | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| приспособления РСМ-081.52 к комбайну РСМ-081 |  |  |
| Назначение | Приспособление РСМ-081.52 в агрегате с зерноуборочным самоходным комбайном РСМ-081 предназначено для уборки подсолнечника во всех зонах его возделывания |  |
| Качество работы : |  |  |
| Высота среза, см |  | 98,5 |
| Потери семян, %, всего, в том числе: - за жаткой - за молотилкой |  | 2,24 2,10 0,14 |
| Содержание основных семян, % |  | 95,85 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 4,15 |
| Дробление семян, % |  | 2,13 |
| Облущивание семян, % |  | 0,15 |
| Повреждение семян (дробление+облущивание), % |  | 2,28 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т |  | 4,0/7,8 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га (кг/т) |  | 6,1 (3,1) |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска (способ агрегатирования) |  | Фронтально на комбайн РСМ-081 |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Натяжение транспортеров |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 3,62 |
| Агрегатирование |  | Комбайн РСМ-081 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,38 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление состоит из жатки, проставки и основных сборочных единиц переоборудования комбайна. Жатка состоит из корпуса, шнека, лифтеров, транспортеров семян и стеблей, режущих аппаратов, привода жатки и опорных стоек. Корпус жатки состоит из рамы трубчатой формы, с обеих сторон закреплены боковые делители, соединенные между собой ветровым щитом. На основной балке рамы установлены редукторы, которые одновременно обеспечивают привод режущих аппаратов, транспортеров стеблей и семян. Лифтеры установлены с интервалом на кронштейнах рамы корпуса. Шнек закреплен на делителях. Проставка состоит из каркаса, устройства для навески жатки, лопастного битера и двух тяг, соединяющих проставку с механизмом уравновешивания наклонной камеры. Молотильный барабан с понижающим обороты редуктором.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - в рабочем положении - в транспортном положении | 5790 5790 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Масса, кг | 1586 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5,0…7,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества выполнения технологического процесса свидетельствуют о том, что потери семян за жаткой (2,1%) соответствуют нормативу ТЗ (не более 2,5%). Повреждения семян (2,28%) также укладываются в норматив ТЗ (не более 3%). Таким образом, качество работы машины при испытаниях соответствовало требованиям ТЗ |
| Производительность | Производительность за час основного времени получена 4 га и 7,8 т. Удельный расход топлива за сменное время составил 3,1 кг на тонну обмолоченного полсолнечника. Производительность в час сменного времени снижается на 37% и составляет 5 т. Наличие затрат времени смены на устранение технических отказов (0,57%) и на проведение периодического ТО (1,14%) объясняет снижение производительности в час эксплуатационного времени до 4,9 т |
| Безопасность движения | Приспособление РСМ-081.52 не соответствует требованиям ССБТ по одному пункту. Транспортные и габаритные размеры комбайна с приспособлением по ширине составляют 5,79 м (из-за отсутствия транспортной тележки) при норме не более 4,4 м. Навешенное на комбайн приспособление не снижает нагрузку на мост управляемых колес ниже допустимого предела |
| Техническое обслуживание | При эксплуатации приспособления предусмотрены: ежесменное и периодическое техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,38 чел.-ч, а операции периодического обслуживания не оценивались, так как наработка составила 48 часов, а ТО-1 проводится через 60 часов |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приспособление, в основном, отвечает требованиям ТЗ, за исключением: - коэффициент использования сменного времени (0,63) вместо 0,65 по ТЗ; - габаритный размер в транспорте 5,79 м вместо 4,4 м по ГОСТ 12.2.111. Рекомендуется поставить на производство |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Аксенов В.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-39-04 (1060082) ##### от 26 ноября 2004 года |