МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-39-05 (4010122)

Плуга восьмикорпусного навесного

с винтовыми отвалами ПВУ-8-45

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Интерагро», ВИМ | 109428 г. Москва, 1-ый Институтский проезд, 5 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг восьмикорпусный навесной с винтовыми отвалами ПВУ-8-45 |  |  |
| Назначение | Плуг навесной универсальный восьмикорпусный ПВУ-8-45 с винтовыми отвалами предназначен для отвальной вспашки под зерновые и технические культуры почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кгс/м2), не засоренных камнями, плитняком или посторонними предметами |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ± см - коэффициент вариации, % |  | 20,2…26,0 1,4…1,5 5,8…6,9 |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 5,4…6,7 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 30,0…55,1 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 98,3…99,4 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, % |  | 11,0…12,9 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,53…2,76 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 18,71…20,74 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (приспособление) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины рабочего хода выполняется механизмами опорных колес |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 5,0 (К-701М) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 183,1…185,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Основными сборочными единицами конструкции плуга являются: рама, навеска, механизм регулировки переднего опорного колеса, механизм регулировки заднего опорного колеса, колесо переднее, колесо заднее, корпуса

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Тип изделия |  | Навесной |
| Рабочие скорости, км/ч (м/с) |  | 6,9…7,5 (1,9…2,1) |
| Ширина захвата, м: - рабочая |  | 3,66…3,76 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | 10 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором К-701М, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 15680 4455 3860 (по трактору) 15600 4455 2510 (по плугу) |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм |  | 550 |
| Масса плуга в состоянии поставки, кг |  | ## 1980 |
| Минимальный радиус поворота агрегата с трактором К-701М, м: - по крайней наружной точке - по следу наружного колеса |  | 12,4 7,7 |
| Расстояние между корпусами по ширине захвата плуга, мм |  | 410…440 |
| Расстояние между корпусами по ходу движения, мм |  | 945…985 |
| Угол между поперечной балкой и основным брусом рамы плуга, град. |  | 67 |
| Масса рабочего органа плуга, кг |  | 78,7 |
| Тип отвала рабочего органа |  | Винтовой |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине, мм: - механизмом переднего колеса - механизмом заднего колеса |  | 0…350 0…345 |
| Максимальная глубина обработки, см |  | 34…35 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Агротехническая оценка проводилась на вспашке стерни ярового ячменя на глубину 20…22 и 25…27 см. При испытаниях установлено, что орудие выдерживает установочную ширину захвата (3,6 м) при незначительном ее варьировании (2,4…4 %). При этом глубина обработки также соответствует установочной. Однако, из-за сухого состояния почвы качество ее разделки (крошение 30,0…55,1 %) не соответствует требованиям СТО АИСТ 10 4.6 (71…75 %). По той же причине и гребнистость поверхности поля (5,4…6,7 см) превысила предельное значение (до 5 см). Следует отметить, что даже без предплужников плуг хорошо заделывает растительные и пожнивные остатки (98,3…98,4 %), что объясняется удачной конструкцией геометрии отвала. По этому показателю машина укладывается в допустимые нормы (90…100 %). Глубина заделки растительных и пожнивных остатков (11,0…12,9 см), в основном, соответствует требованиям (12…15 см). Таким образом, в экстремальных условиях этого года, плуг ПВУ-8-45 по качеству работы не полностью соответствовал предъявленным требованиям |  |
| Производительность | На вспашке стерни ярового ячменя на глубину 20…22 см производительность в час основного времени составила 2,76 га при рабочей скорости 7,5 км/ч; на вспашке на глубину 25…27 см – 2,53 га при рабочей скорости 6,9 км/ч, что соответствует требованиям ТУ – 2,0…3,0 га/ч при скорости 6,9 км/ч. Сменные производительности составили соответственно 2,0 и 1,82 га/ч. Технологический процесс плугом ПВУ-8-45 на обеих глубинах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при нормативе 0,98. Удельный расход топлива составил на вспашке на глубину 20…22 см – 18,71 кг/га, на вспашке на глубину 25…27 см – 20,74 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Выполнены все требования для безопасной транспортировки агрегата |  |
| Техническое обслуживание | Элементы конструкции плуга не затрудняют оператору доступ к рабочим местам и местам технического обслуживания |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец плуга ПВУ-8-45 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности, безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: ширина плуга, мм – 4455 (ТУ – 4400); длина, мм – 8455 (ТУ – 7800); масса, кг – 1980 (ТУ – 1600±50); расстояние между корпусами, мм – 945…985 (ТУ – 915±10). ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует плуг ПВУ-8-45 восьмикорпусный навесной с винтовыми отвалами поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Савченко А.С. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-39-05 (4010122) от 7 декабря 2005 года |