МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

П р о т о к о л  и с п ы т а н и й

11-39-06 (1060122)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-143 «Дон-1500 М» (№4)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый Завод» Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| ## Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-143 «Дон-1500 М» (№4) |  |
| Назначение | Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-143 «Дон-1500 М» предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. В зависимости от зоны применения, условий эксплуатации и принятой технологии уборки комбайн может комплектоваться основным и дополнительным оборудованием |
| #### Качество работы: |  |
| - потери зерна за комбайном, % | 1,89 |
| - дробление зерна, % | 1,1 |
| - сорная примесь. % | 0,7 |
| - содержание частиц измельчённой соломы длиной до 100 мм, % | 71,7 |
| Производительность, т/ч | 14,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - способ агрегатирования | Комбайн самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравликой |
| - настройка рабочих органов | Гидравликой, электромеханическая и ручная (решёта) |
| - время подготовки машины к работе (время агрегатирования) | Самоходный |
| Трудоёмкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,42 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-143М «Дон-1500М» состоит из жатвенной части, платформы-подборщика, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования и электронной системы контроля. Регулировка рабочих органов при настройке комбайна производится с помощью гидравлики, электромеханики и вручную (решета). Регулировка скорости движения комбайна на каждом режиме осуществляется с помощью объёмного гидропривода |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (с открытым бункером) в транспортном положении - длина (без тележки) - ширина (с тележкой) - высота - длина (с жаткой на тележке) - ширина (без тележки) |  | 10570 7460 4490 10665 4250 3850 17100 7460 |
| Ширина захвата, м |  | 7,0 и 9,0 |
| Масса (с жаткой 7м), кг |  | 15390 |
| ##### Вместимость бака, л |  | 500 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | Не более 12 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Определение показателей качества работы проводилось на прямом комбайнировании озимой пшеницы урожайностью 52,4 ц/га, что соответствовало нормативу (40…50 ц/га). Влажность зерна и соломы соответствовала требованиям технического задания и была типичной для зоны деятельности МИС в период уборки зерновых колосовых культур. Показатели качества выполнения технологического процесса свидетельствуют о том, что суммарные потери зерна за комбайном составили 1,89 % и соответствовали нормативам (2 %). Потери зерна за жаткой составили 0,45 % и отвечали требованиям ТЗ (0,5 %). Качество бункерного зерна по дроблению составило 1,1 % , а по сорной примеси - 0,7 %, что отвечает требованиям ТЗ (не более 2 % и не более 3 % соответственно). Содержание частиц измельчённой соломы длиной до 100 мм составило 71,7 % при допустимых 70 % |  |

| Производительность | Производительность за час основного времени комбайна РСМ-143 составила 14,5 т, что отвечает требованиям (не менее 14 т/ч), рабочая скорость при этом составила 4,3 км/ч и была ограничена качественными показателями. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,5 кг/т при включённом измельчителе-разбрасывателе |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Комбайн статистически устойчив. Безопасность движения по дорогам общей сети, при наличии транспортной тележки для жатки, обеспечивается. Система сигнализации имеется. Транспортная скорость - 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию в доходчивой форме раскрывает требования безопасности, работу органов управления и приборов, правила эксплуатации и регулировки, технического обслуживания, правила хранения, возможные неисправности и методы их устранения. В инструкции предусматриваются ежесменное, периодическое и сезонное технические обслуживания. Трудоёмкость ЕТО – 0,60 чел.-ч. ##### Трудоёмкость ТО-1 – 1,25 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец РСМ-143 «Дон-1500М» не отвечает требованиям ТЗ по пяти пунктам. Применение комбайна в зоне деятельности МИС экономически целесообразно. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Аксёнов В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-39-06 (1060122) от 12 декабря 2006 года |