МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-41-06 (1130072)

Жатка для уборки трав РСМ-1401.70

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Жатка для уборки трав РСМ-1401.70 |  |
| Назначение | Жатка для уборки трав РСМ-1401.70 предназначена для уборки сеяных и естественных трав в агрегате с самоходным измельчителем РСМ-1401 |
| #### Качество работы: |  |
| Высота среза, см | 14,7 |
| Потери несрезанными растениями, % | 0,60 |
| Потери срезанными растениями, % | 0,35 |
| Полнота сбора, % | 99,05 |
| Производительность в час основного времени, т | 18,3 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (способ агрегатирования) | Навешивается на питатель измельчителя с помощью переходной рамки |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Рабочие органы жатки находятся в постоянном режиме |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч | 0,12 |
| ##### Агрегатирование | С самоходным измельчителем |
| ##### Потребляемая мощность | Не определялась |
| ##### Трудоемкость ЕТО, чел.-ч | 0,2 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Жатка состоит из жатвенной части и проставки, соединенных между собой центральным шарниром и подвесками механизма уравновешивания. Проставка жатки жестко соединяется с питателем самоходного измельчителя. Жатвенная часть состоит из корпуса, четырехлопастного мотовила, режущего аппарата, шнека, башмаков уравновешивающего механизма и механизмов передач. Рабочие органы не регулируемые

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении (с комбайном) - длина - ширина - высота | 2300 5300 1280 7900 5300 3800 |
| Ширина захвата, м | 4,95 |
| Масса, кг | 1705 |
| Вместимость бака, л | Бака нет |
| Рабочая скорость, км/ч | Не более 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Условия проведения испытаний следующие: - влажность почвы составила 20% при твердости 0,6 МПа; - средняя высота растений находилась в пределах 147 см; - урожайность данного массива составила 3,4 т/га, убираемая суданская трава была третьего укоса и не отвечала требованиям ТУ (не менее 20 т/га). Высота среза находилась на уровне 14,7 см. Потери срезанными растениями - 0,60%, а несрезанными – 0,35%. Полнота сбора составила 99,05% |

| Агрегатирование | Жатка для уборки трав РСМ-1401.70 агрегатируется только с самоходным измельчителем РСМ-1401. Мощность на выполнении работ не определялась |
| --- | --- |
| Производительность | Производительность жатки на уборке суданской травы составила 18,3 т в час основного времени при рабочей скорости 11,2 км/ч. Загрузка кормораздатчиков производилась в режиме кормления поголовья |
| Безопасность движения | Жатка для уборки трав РСМ-1401.70 не отвечает требованиям ГОСТ 12.2.111 по ширине в транспортном положении из-за габарита 5,3 м при требуемых 4,4 м и из-за отсутствия транспортной тележки для перевозки жатки |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию жатки в доходчивой форме и достаточном объеме раскрывает правила эксплуатации и технического обслуживания жатки. В ней предусмотрены виды ТО как ежесменные, так и периодические. Трудоемкость ЕТО составляет 0,2 чел.-ч, периодического – 0,37 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Жатка для уборки трав РСМ-1401.70 к самоходному измельчителю РСМ-1401 не отвечает требованиям ТУ по шести пунктам. Использование в соответствии с назначением возможно |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Аксенов В.Н., Кирпичев М.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-41-06 (1130072) от 18 декабря 2006 года |