Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-42-02 (4020362)

БОРОНЫ ДИСКОВОЙ

БД-4,2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП «Петровское» | 356530 Россия, г.Светлоград, Ставропольского края ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая БД-4,2 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая БД-4,2 с рабочими органами повышенного ресурса и удельным давлением на диск не менее 90 кг предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной обработки уплотненных почв; рыхления и подготовки почв под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков после уборки пропашных культур |  |
| Качество работы : |  |  |
| Скорость движения, км/ч Глубина обработки, см: -за один проход -за два прохода Рабочая ширина захвата, м Подрезание сорных растений, % Гребнистость, см -за один проход -за два прохода Заделка пожнивных остатков, %: Крошение почвы, %: свыше 100 мм от 50,1 до 100 мм от 20,1 до 50 мм от 10,1 до 20 мм от 7,1 до 10 мм от 5,1 до 7 мм от 3,1 до 5 мм от 1,1 до 3 мм от 0,25 до 1 мм менее 0,25 мм |  | 9…10 12,83 15,59 4,26 100 7,51 3,95 87,9 3,6 17,5 16,6 16,9 7,9 9,3 5,9 10,0 7,9 4,4 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 4,07 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 6,41 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на трактор |  | # Прицепная гидрофицированная |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Изменением положения дисковых батарей |

| Время подготовки машины к работе, ч | 0,1 |
| --- | --- |
| ### Агрегатирование | Тракторы тягового класса 3 (Т-150К) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 82,2…101,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Борона дисковая БД-4,2 агрегатируется с тракторами тягового клас-са 3 оборудованными стандартным навесным устройством. Борона представляет собой прицепную машину, на раме которой установлены: -четыре дисковые секции; -ходовая система; -прицеп; -гидросистема; |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 5930….6345 4295…4660 1355 7165 2575 1695 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 4,2 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 4,26 |
| ##### Глубина обработки, см | ## 15,6 |
| Масса, кг | 3670 |
| Дорожный просвет, мм | 275 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 9,0…10,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания бороны дисковой БД-4,2 проводились на обработке стерни озимой пшеницы с трактором Т-150К в два прохода с углом атаки 180. Почвенные условия испытаний бороны в 2002г по влажности и твердости отвечали требованиям ТУ, но не соответствовали зональным нормативам (влажность от 13,3 до 30,0%, твердость в слое 10..20 см от 0,94 до 1,67 МПа). Скоростной режим агрегата был одинаковым (9,0 км/ч) в оба следа (по ТУ - до 12 км/ч). Средняя глубина обработки почвы по первому следу составила 12,8см, по второму – 15,6 см (по ТУ - до 20 см за два прохода). Крошение почвы после двух проходов по наличию частиц размером до 100 мм составило 96,4% (ТУ – не менее 85%). Гребнистость почвы при прохождении бороны по первому следу составила 7,5 см, после второго прохода – 3,9 см (ТУ - не более 5 см). По заделке пожнивных остатков требования ТУ (не менее 75%) выполняются только после прохода по второму следу (87,9%). Борона обеспечивает полное (100%) подрезание растительных остатков при работе в один след. Залипания рабочих органов землей и забивания растительными остатками при проведении лабораторно-полевых и эксплуатационно-технологический испытаний не наблюдались. |
| Производительность | В агрегате с трактором Т-150К при скоростном режиме 9,52 км/ч, отвечающем требованиям ТУ (8…12 км/ч), обеспечивающем качество обработки, производительность агрегата в час основного времени составила 4,07 га/ч, что соответствует требованиям ТУ. Технологический процесс агрегат выполнял устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Удельный расход топлива за сменное время составил 6,41 кг/га. |

| Безопасность движения | Борона дисковая БД-4,2 приспособлена к движению в агрегате с тракторами тягового класса 3 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация на борону дисковую БД-4,2 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая БД-4,2 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Угорчук |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–42–02 (4020362) ##### от 6 декабря 2002 года |