МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-42-06 (1130062)

Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |
| --- | --- |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 |  |
| Назначение | Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401предназначен для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, в том числе, кукурузы в фазе восковой спелости зерна, многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других культур, подбора подвяленной массы из валков |
| #### Качество работы: |  |
| Высота среза, см | 18,1 |
| Потери (без учёта потерь от высоты среза), % | 0,4 |
| Потери от повышенного среза, % | 0,4 |
| Полнота сбора, % | 99,62 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм | 12,05 |
| Производительность, т/ч | 83,5 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - способ агрегатирования | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов | Переключение редуктора на разный размер частиц |
| - время подготовки машины к работе (навески) | Самоходный |
| Агрегатирование | Самоходный |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,46 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Рабочие узлы самоходного измельчителя монтируются на раме, которая установлена на мосты управляемых и ведущих колёс. На передней части рамы установлен питающий аппарат, измельчающий аппарат, рама площадки, на которой стоит ускоритель с конфузором и силосопроводом. На раме площадки также смонтирована площадка с рабочим местом. В средней части рамы установлены блок радиаторов и топливные баки. В задней части рамы расположена моторно-силовая установка, противовесы. К задней поперечине рамы крепится прицепное устройство для присоединения прицепа-ёмкости или тележки для транспортировки жатки

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 8290 5300 5230 8460 4015 3800 |
| Ширина захвата, мм | 4000 |
| Масса (без адаптеров), кг | 10660 |
| Масса (с жаткой роторной), кг | 12730 |
| Вместимость бака, л | 1000 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания кормоуборочного комбайна проводились на скашивании с измельчением кукурузы, которая на ранней стадии роста поливалась орошением дождевальным агрегатом «Фрегат», вследствие чего на поле через каждые 20 м остались колеи от колёс агрегата, что повлекло за собой изменение микрорельефа и впоследствии отразилось на высоте среза растений и производительности. Средневзвешенный размер частиц - 12,05 мм. Потери (без учёта потерь от высоты среза) составили 0,4 % срезанными растениями. Потери от повышенного среза - 0,02 %. Полнота сбора получена 99,62 % при высоте среза 18,1 см. Таким образом комбайн РСМ-1401 с жаткой ЖР-1401.75 по качественным показателям соответствует требованиям технического задания |
| Производительность | Производительность в час основного времени на скашивании кукурузы на силос при рабочей скорости 10,6 км/ч составила 83,5 т и отвечает требованиям ТЗ (32 т/ч). Удельный расход топлива за сменное время работы комбайна при длине резки 9,5 мм получен 0,68 кг/т силосной массы. Расход топлива увеличивается с уменьшением длины резки |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении составляют по ширине 4,02 м и по высоте 3,8 м, что отвечает требованиям ГОСТ 12.2.019 (4,4 м и 4,0 м соответственно). На комбайне рабочие и стояночный тормоза имеются и эффективны. Сигнализация, необходимая при движении по дорогам общей сети, имеется. Транспортная скорость - 20 км/ч |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию комбайна в доходчивой форме и достаточном объёме раскрывает общее устройство и правила технического обслуживания. При эксплуатации комбайна предусматриваются проведения ЕТО, трудоемкость - 0,46 чел.-ч. и ТО-1 - трудоемкость 1,27 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1401 не соответствует требованиям ТЗ по восьми пунктам. Использование на видах работ в соответствии с назначением возможно |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Аксенов В.Н. Кирпичёв М.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-42-06 (1130062) от 19 декабря 2006 года |