МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-43-06 (1130102)

##### ЖАТКА РОТОРНАЯ ЖР-1401.75

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Жатка роторная ЖР-4000 (ЖР-1401.75) |  |  |
| Назначение | Жатка роторная ЖР-1401.75, в дальнейшем ЖР-4000, предназначена для скашивания силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, сорго, подсолнечника и других пропашных культур |  |
| Качество работы : |  |  |
| Высота среза, см |  | 18,1 |
| Потери срезанными растениями, % |  | 0,4 |
| Потери от повышенного среза, % |  | 0,02 |
| Полнота сбора, % |  | 99,62 |
| Производительность: - в час основного времени, т |  | 83,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (способ агрегатирования) |  | Переходная рамка |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Перестановка карданного вала на редукторе |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,13 |
| Агрегатирование |  | Кормоуборочный комбайн РСМ-1401 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | Нет данных |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | 0,25 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Основными рабочими органами роторной жатки являются два барабана со специальными выступами, соосные с установленными ниже дисковыми режущими аппаратами. Вращение режущим аппаратам и барабанам передается от карданного вала через цилиндрический и конические редукторы. Комбинируя варианты подсоединения карданного вала, можно согласовывать частоту вращения барабанов с частотой вращения вальцев питателя |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении (с комбайном) - длина - ширина - высота |  | 2750 4015 1320 8460 4015 3800 |
| Ширина захвата, мм |  | 4000 |
| Масса, кг |  | 2070 |
| Вместимость бака, л |  | Нет |
| Рабочая скорость, км/ч |  | Не более 15 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания проводились при скашивании кукурузы, которая на ранней стадии роста поливалась агрегатом "Фрегат". Вследствие этого, на поле через каждые 20 м остались колеи от колес агрегата, что повлекло за собой изменение микрорельефа и, в последствии, отразилось на высоте среза растений и производительности комбайна. Высота среза получена 18,1 см. Потери срезанными растениями составили 0,4%. Потери от повышенного среза составили 0,02%. Полнота сбора растений составила 99,62%. В целом, жатка ЖР-4000 соответствует требованиям агротехники. Однако, на низкорослой и разреженной кукурузе происходит нарушение технологического процесса |  |
| ###### Агрегатирование | Жатка ЖР-4000 агрегатируется с самоходным измельчителем с помощью переходной рамки, относящейся к жатке |  |
| ###### Производительность | На уборке кукурузы при скорости 10,6 км/ч производительность составила 83,5 т/ч с удельным расходом топлива за время сменной работы 0,68 кг/т. Производительность ограничивалась режимом работы питателя, а не жаткой |  |

| ###### Безопасность движения | Передвижение жатки, навешенной на самоходный измельчитель, по дорогам общей сети возможно при наличии габарита по ширине 4015 мм. На выступающих частях жатки за габариты измельчителя нанесены габаритные полосы. Транспортная скорость – до 20 км/ч |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию жатки в доходчивой форме и достаточном объеме раскрывает общее устройство и правила технического обслуживания, которые предусматривают ежесменное ТО трудоемкостью 0,25 чел.-ч и периодическое – трудоемкостью 0,5 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытаниями установлено, что жатка роторная ЖР-4000 по полноте сбора урожая и потерям отвечает требованиям ТЗ на скашивании кукурузы. Надежность технологического процесса меньше 1,0 на разреженной и низкорослой кукурузе. Использование в соответствии с назначением возможно |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Аксенов В.Н. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 11-43-06 (1130102) от 19 декабря 2006 года |