МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-43-08 (1010161)

## Трактор колёсный сельскохозяйственный

общего назначения АТМ 3180

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Агротехмаш» | 197046, г.Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.11, телефон: (812) 324-25-40, 324-25-41 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор колёсный сельскохозяйственный общего назначения АТМ 3180 |  |  |  |
| Назначение | Трактор АТМ 3180 является колёсным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 3. Трактор АТМ 3180 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, мин-1 |  |  | 121,1…125,6 2236…2284 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч |  |  | 225…236 |
| - коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 25,7…28,5 |
| - номинальное тяговое усилие, кН (на стерне) |  |  | 27 |
| - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  |  | 10,2 |
| - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт.ч |  |  | 372 |
| Производительность, га/ч |  |  | 1,49…24,57 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и не гидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 121,1…125,6 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,08 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор АТМ 3180 – базовая модель с двигателем BF6M2012C номинальной мощностью 137,0 кВт. По заказу потребителей трактор может комплектоваться двигателем Д-260.9С мощностью 132,0 кВт. Трактор комплектуется основным рабочим оборудованием: задний вал отбора мощности (ВОМ 3); раздельно-агрегатная гидравлическая система с автоматическим регулированием положения сельскохозяйственных орудий (САРГ); заднее навесное устройство (НУ-3); тягово-сцепное устройство лифтового типа; пневмопривод тормозов прицепов на одинарных шинах. Трактор оснащен четырехтактным шестицилиндровым дизельным двигателем BF6M2012C жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха. Расположение цилиндров – рядно, вертикальное. Пуск двигателя производится электростартером. Муфта сцепления – сухая, однодисковая, с демпферными пружинами, управление педалью с гидравлическим приводом. Коробка передач фирмы Valtra, модели 650 НД – механическая синхронизированная, переключение передач внутри диапазонов с помощью синхронизаторов, переключение диапазонов М (средний) и Н (ускоренный) – синхронизированное. Предусмотрено наличие трехступенчатой передачи, переключаемой под нагрузкой – Delta Power Shift, управляемой электрогидравликой. Переключение осуществляется кнопками, расположенными на рычаге переключения передач. Коробка передач имеет 36 передач вперед и 36 – назад за счет наличия синхронизированного реверса. Задний ведущий мост – фирмы Valtra, конструктивно объединен с коробкой передач. Механизм блокировки дифференциала заднего моста управляется электрогидравлически. Передний ведущий мост (ПВМ) – фирмы Carraro, приводится встроенной в коробку передач фрикционной гидравлически управляемой муфтой. Полный привод осуществляется через карданный вал от коробки передач к переднему ведущему мосту. Включение и отключение полного привода осуществляются электрогидравлически. Кроме того, при торможении полный привод автоматически включается для торможения передних колес. Передний мост оснащен автоматическим дифференциальным тормозом, а также автоматической блокировкой дифференциала. Вал отбора мощности задний – независимый, двухскоростной (540 или 1000 мин-1). Включение/выключение вала производится переключателем (электрогидравлически). Рулевое управление – гидрообъемное с гидроцилиндром в рулевой трапеции. При выключенном двигателе управление трактором требует приложения повышенных усилий для поворота рулевого колеса. Рулевая колонка имеет регулировку рулевого колеса бесступенчато по углу наклона к горизонту (от 25о до 40о) и по высоте вдоль оси рулевого вала (100±20 мм). Тормоза рабочие – многодисковые в масляной ванне, расположены на заднем мосту между дифференциалом и конечными передачами. Управление работой тормозов осуществляется тормозными педалями с гидравлическим усилителем. При нажатии обеих педалей автоматически включается режим полного привода для торможения передних колес. Стояночный – запасной тормоз – с ручным приводом на рабочие тормоза. Управление сблокировано с пневмоприводом тормозов прицепа. Гидронавесная система для работы с сельскохозяйственными машинами – раздельно агрегатная с электрогидравлической системой, обеспечивающая силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирования положения сельскохозяйственных орудий. Гидравлическая система трактора имеет контур низкого и контур высокого давления. Контуром низкого давления управляются: коробка передач Power Shift; полный привод переднего ведущего моста; вал отбора мощности; механизм блокировки дифференциала и система смазки трансмиссии. Контуром высокого давления управляются: система рулевого управления (имеет приоритет) и гидравлическая система навесного оборудования. Гидросистема навесного оборудования имеет четыре пары независимых выводов. Заднее навесное устройство НУ-3 – шарнирный механизм четырех звеньев, категория 2/3 с захватными крюками и регулируемыми раскосами. Тягово-сцепное устройство лифтового типа – для агрегатирования с прицепами, прицепными и полуприцепными машинами. Ходовая система – направляющие колеса передние, передние и задние колеса ведущие. Колеса трактора с пневматическими шинами низкого давления. Шины основной комплектации: - передних колес - 16,9 R 28; - задних колес - 20,8 R 38. Кабина – с усиленной рамой, с теплоизоляцией и звукоизоляцией, с виброзащитой оснащена системами обогрева, вентиляции, кондиционирования, фильтрации воздуха, с регулируемым сжатым воздухом сиденьем водителя, с солнцезащитным экраном, зеркалом заднего вида, стеклоомывателями заднего и переднего стекол, с тонированными стеклами, открываемыми задним и боковыми стеклами, внутренним освещением, магнитолой. Дополнительное сиденье с фиксатором. Сиденье водителя с сенсорными переключателями бесступенчатого режима подъема кресла с откидывающимися подлокотниками, ручкой регулировки посадочной длины сиденья, с регулировками наклона спинки кресла и наклона подлокотников. Электрооборудование – напряжением 12 В, однопроводное. Источником энергии служат две аккумуляторные батареи по 12 В и емкостью 120А, соединенные параллельно. Генератор трехфазного тока 12 В, мощностью 1200 Вт с встроенными выпрямителями тока и стабилизатором напряжения. Электрические цепи потребителей электроэнергии защищены от короткого замыкания блоками плавких предохранителей. Для наружного освещения и сигнализации на тракторе установлены: транспортные фары с дальним и ближним светом ( 2 шт.), шесть передних рабочих фар, задние (4 шт.), передние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.), задние габаритные огни и указатели поворота в одном корпусе (2 шт.), стоп-сигнал, подсветка номерного знака, внутреннее освещение кабины, аварийный сигнал. Подключение внешних (буксируемых и агрегатируемых средств) потребителей электроэнергии – через семиконтактную розетку Р9.

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота |  |  | 5010 2450 3090 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без балласта - эксплуатационная с полным балластом |  |  | 6460 7560 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода |  |  | 0,57…40,31 0,57…42,70 |
| Вместимость топливного бака, л |  |  | 345 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность –121,1…125,6 кВт; -частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности – 2236…2284 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатацион- ной мощности – 225…236 г/кВт.ч; - коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 25,7%…28,5%; - номинальное тяговое усилие на стерне – 27,0 кН; - скорость при номинальном тяговом усилии – 10,2 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность – 372 г/кВт.ч |  |  |
| Производительность в час основного времени | - на севе озимой пшеницы в агрегате с СЗБ-9 - до 8,64 га; - на вспашке стерни озимой пшеницы на глубину 25…27 см: в агрегате с ПЛН-5-35 - до 1,49 га; в агрегате с ПНР-(4+1)-35 - до 1,65 га; - на бороновании всходов подсолнечника в агрегате с МРШ-18 –до 24,57 га; - на дисковании стерни озимой пшеницы: в агрегате с БД-4,2 – до 4,75 га; - на дисковании стерни ярового ячменя: в агрегате с БДК-3,8 – до 4,3 га - на дисковании стерни подсолнечника: в агрегате с БДП-4 –до 4,41 га |  |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Трактор имеет пневмосистему для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов |  |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,08 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец трактора АТМ 3180 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют существенного изменения конструкции: - уровень звука шума в кабине составил 81 дБА, по ТУ – не более 80 дБА; - требуется доработка системы очистки питания двигателя воздухом. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |  |
| Испытания провел: |  | Павлов Г.П. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-43-08 (1010161) от 18 декабря 2008 года |  |