Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-44-02 (5020262)

БОРОНЫ ДИСКОВОЙ

БД-6,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО РТП «Петровское» | 356530 Россия, г .Светлоград, Ставропольского края ул. Привокзальная, 8 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая БД-6,6 |  |  |
| Назначение | Борона дисковая с рабочими органами повышенного ресурса с массой , приходящейся на один диск не менее 90 кг, предназначена для разделки глыб после вспашки, поверхностной обработки уплотненных почв; уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных культур, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами и основной обработки почвы в почвозащитных, минимальных и энергосберегающих технологиях |  |
| Качество работы : |  |  |
| Скорость движения, км/ч Глубина обработки, см: -за один проход -за два прохода Рабочая ширина захвата, м Подрезание сорных растений, % Подрезание пожнивных остатков, % Гребнистость, см -за один проход -за два прохода Заделка пожнивных остатков, %: Крошение почвы, %: свыше 100 мм от 50,1 до 100 мм от 20,1 до 50 мм от 10,1 до 20 мм от 7,1 до 10 мм от 5,1 до 7 мм от 3,1 до 5 мм от 1,1 до 3 мм от 0,25 до 1 мм менее 0,25 мм |  | 7,35…11,8 12,8 13,6 6,7 100 84,5 5,5 4,8 82,9 6,5 21,9 8,3 11,1 4,9 8,4 4,1 19,1 12,2 3,5 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 6,6….7,24 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 5,6…6,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на трактор |  | # Прицепная гидрофицированная |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |

| Настройка рабочих органов | Изменением положения дисковых батарей |
| --- | --- |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,1 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 5 (К-701) |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 27,5…35,7 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Борона дисковая БД-6,6 агрегатируется с тракторами тягового клас-са 5 оборудованными стандартным навесным устройством. Борона представляет собой прицепную машину, на раме которой установлены: -восемь дисковых секций; -ходовая система; -прицеп; -гидросистема; |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 12590…12670 6925…7010 1760 5290 3475 3940 |
| Конструктивная ширина захвата, м | 6,6 |
| ##### Рабочая ширина захвата, м | 6,7 |
| ##### Глубина обработки, см | ## 12,8…13,6 |
| Масса, кг | 5820 |
| Дорожный просвет, мм | 215 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,35…11,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания бороны дисковой БД-6,6 проводились на обработке стерни озимой пшеницы и кукурузы с трактором К-701 в два прохода, с углом атаки 150. Почвенные условия испытаний бороны в 2002г по влажности и твердости отвечали требованиям ТУ, но не соответствовали зональным нормативам (влажность от 13,3 до 30,0%, твердость в слое 10..20см от 0,94 до 1,67МПа). Скоростной режим агрегата был 7,35…11,8 км/ч (по ТУ - 8…12 км/ч). Средняя глубина обработки почвы по первому следу составила 12,8 см, по второму - 13,6 см (по ТУ - до 20 см за два прохода). Крошение почвы после двух проходов по наличию частиц размером до 100 мм составило 93,5%. Гребнистость почвы при прохождении бороны по первому следу составила 5,5см после второго прохода – 4,8 см (ТУ - не более 5 см). Заделка пожнивных остатков по первому следу составила 68,5 % и не соответствует ТУ, после второго прохода было заделано 82,96 % пожнивных остатков (ТУ - не менее75%). Подрезание сорных растений полное при прохождении в два следа и соответствует ТУ (не менее 75%). |
| Производительность | В агрегате с трактором К-701 при скоростном режиме 7,35…11,8 км/ч, обеспечивающем качество обработки производительность агрегата в час основного времени составила 6,6….7,24 га/ч, что соответствует требованиям ТУ. Технологический процесс агрегат выполнял устойчиво, коэффициент надежности технологического процесса равен 1. Удельный расход топлива за сменное время составил 5,62 кг/га на дисковании стерни озимой пшеницы и 6,78 кг/га - стерни кукурузы. |
| Безопасность движения | Борона дисковая БД-6,6 приспособлена к движению в агрегате с тракторами тягового класса 5 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация на борону дисковую БД-6,6 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая БД-6,6 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Угорчук |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–39–02 (4020372) ##### от 7 декабря 2002 года |