МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-44-03 (4060332)

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-101.52

к комбайну зерноуборочному РСМ-101

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 5 факс. (8632) 52-30-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление ПСП-101.52 для уборки подсолнечника к зерноуборочному комбайну РСМ-101 |  |  |
| Назначение | Приспособление ПСП-101.52 предназначено для уборки подсолнечника. Комбайн с приспособлением обеспечивает срез корзинок, вымолот семян, сепарацию вороха, сбор очищенных семян в бункер |  |
| Качество работы : |  |  |
| Потери семян за комбайном, %: |  | 2,9 |
| - за приспособлением |  | 2,4 |
| - за молотилкой |  | 0,5 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 3,5 |
| Повреждение семян, % |  | 2,7 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т |  | 3,64/6,0 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  | 6,6/4,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  | Навесное |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Настроек не требует |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 4,45 |
| Агрегатирование |  | Зерноуборочный комбайн РСМ-101 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,17 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Приспособление состоит из жатки, цепного привода молотильного барабана, звездочки и цепи привода ротора домолачивающего устройства. Жатка приспособления навешивается, а цепной привод молотильного барабана, звездочка и цепь привода домолачивающего устройства монтируются на комбайн. Рабочие органы – транспортеры стеблей, транспортеры семян, режущие аппараты, шнек жатки. Цепи транспортеров стеблей натягиваются при помощи ведомых звездочек, ленты транспортеров семян – ведомыми валами. Цепной привод молотильного барабана и цепь привода домолачивающего устройства устанавливаются для понижения оборотов, соответственно, молотильного барабана и ротора домолачивающего устройства.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - жатки (в положении хранения) длина ширина высота | 2760 5865 1900 |
| - агрегата в рабочем положении длина ширина с откинутым выгрузным шнеком высота | 10625 7875 4400 |
| - агрегата в транспортном положении длина ширина высота | 10830 5840 3985 |
| Ширина захвата, м | 5,6 |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч | 3,0…9,0 |
| Масса приспособления, кг | 1521,8 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери семян, повреждение семян, содержание сорной примеси соответствуют ТУ: - потери за агрегатом - 2,9%; - потери за приспособлением - 2,4%; - потери за молотилкой - 0,5%; - повреждение семян - 2,7%; - содержание сорной примеси - 3,5% (при урожайности семян 16,5 ц/га и влажности: семян - 9,9%, корзинок - 16,5%, стеблей - 39,0%, почвы - 15,0%) |
| Производительность | Производительность в час основного времени составила 3,64 га или 6,0 т, в час эксплуатационного времени – 2,32 га или 3,83 т. Удельный расход топлива за время сменной работы- 6,6 кг/га или 4,0 кг/т. Организация работ при уборке подсолнечника не отличалась от организации работ при уборке зерновых колосовых культур. Выработка за час сменного времени составила 2,39 га или 3,94 т. |
| Безопасность движения | Приспособленность агрегата к движению по дорогам не удовлетворительная, так как из-за отсутствия транспортной тележки жатки приспособления ширина агрегата (5,84 м) превышает требования НД (не более 4,4 м). Транспортная скорость агрегата – до 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида ТО – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приспособление ПСП-101.52 для уборки подсолнечника к комбайну РСМ-101 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности (кроме ширины агрегата в транспортном положении). ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует приспособление ПСП-101.52 к комбайну РСМ-101 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Агапенков А.С., Бородачев С.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–44–03 (4060332) ##### от 9 декабря 2003 года |