МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-44-04 (1020402)

##### КУЛЬТИВАТОРА ТЯЖЕЛОГО КТП-6/8-01 С ЧИЗЕЛЬНЫМИ

##### РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

##### КТП 03.000-02, КТП 02.000-02, КТП 01.000-02 ДЛЯ ЧИЗЕЛЬНОЙ

##### ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ГЛУБОКОГО РЫХЛЕНИЯ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Организация – разработчик: ### СКБ ЗАО «Красный Аксай» Организация-изготовитель: ### ЗАО «Красный Аксай» | 344025, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 83 ОАО «Красный Аксай» 344025, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я линия, 83 ОАО «Красный Аксай» |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор тяжелый прицепной КТП-6/8-01 |  |  |
| Назначение | Культиватор тяжелый прицепной КТП-6/8-01 предназначен для глубокого рыхления и чизелевания тяжелых почв сменными рыхлительными лапами, разделки пласта многолетних трав и обработки стерни |  |
| Качество работы : |  |  |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - ширина захвата, м Глубина обработки: -средняя, см -среднее квадратическое отклонение, ±см -коэффициент вариации, % Глубина обработки, см: -зубовыми боронами -пружинными боронами Крошение почвы, %: -размер фракций до 25 мм Гребнистость поверхности поля, см Сохранение стерни, % Подрезание сорных растений, % Залипание и забивание рабочих органов |  | 2,02…2,94 (7,3…10,6) 7,9…8,0 17,2…17,88 1,09…1,76 6,36…9,87 4,26 4,13 53,50…86,76 3,2…4,02 40,0 55,7…100 Не наблюдались |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 6,27…8,17 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 6,15…8,32 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Изменением положения опорных колес |
| - время подготовки машины к работе (навески),ч |  | 0,17 |
| Агрегатирование |  | Трактор К-701 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 170,0…178,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,3 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Культиватор представляет собой прицепную машину с трехрядным расположением рабочих органов. К заднему брусу рамы присоединяются сменные приспособления с дополнительными рабочими органами. Культиватор состоит из следующих составных частей: рамы центральной и шарнирно соединенных с ней рам боковых; сницы; вала поворотного с опорно-транспортными колесами; гидротрассы; подвесок рабочих органов и сменных приспособлений с дополнительными рабочими органами. Рабочие органы – чизельная лапа шириной захвата 80 мм предназначена для культивации почвы на глубину 10…18 см.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Прицепной гидрофицированный |
| Агрегатируется | К-701 |
| Рабочие скорости, км/ч (м/с) | ## 7,3…10,6 (2,02…2,94) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 7,9 7,9 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Производительность в час, га: - основного времени - эксплуатационного времени | 6,27…8,17 4,30…5,55 |
| Габаритные размеры машины, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 5450 7940 1450 |
| Дорожный просвет, мм | 305 |
| Масса машины с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции, кг | 2905 |
| Количество рабочих органов, шт. | 26 |
| Ширина захвата лапы рабочего органа, мм | 72…74 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Культиватор на разных фонах работал со скоростью, отвечающей требованиям ТУ (7…10 км/ч). На культивации зяби культиватором КТП-8-01 рабочая скорость составила 10,6 км/ч. Глубина обработки почвы на культивации зяби и обработке стерни льна соответствует установочной и отвечает требованиям ТУ (10…18 см). Культиваторы КТП-8-01 и КТП-6-01 устойчиво работают по глубине обработки, что подтверждается среднеквадратическим отклонением (1,09…1,76 см). Глубина обработки почвы зубовой бороной (4,26 см) и приспособлением бороновальным с пружинным зубом (4,13 см) соответствует требованиям ТУ (до 6 см и 4…6 см соответственно). Качество крошения почвы высокое и отвечает требованиям ТУ (фракций почвы размером до 25 мм – не менее 40%). На культивации зяби КТП-8-01 с зубовой бороной содержание этой фракции составило 86,76%, культиватором КТП-6-01 (без борон) – 76,25%; на обработке стерни льна культиватором КТП-8-01 с пружинной бороной – 53,5%. Гребнистость поверхности почвы после прохода КТП-6-01 выше, чем у КТП-8-01, и составила 5,47 см (КТП-6-01 работал без бороны). По подрезанию сорных растений культиваторы отвечают требованиям ТУ (не менее 40%). На весенней культивации зяби сорняк был неукоренившимся и находился в фазе розетки. Поэтому, КТП-8-01 обеспечил подрезание и полное вычесывание сорных растений (100%), культиватор КТП-6-01 – 68,6% (работал без бороны). На обработке стерни льна культиватором КТП-8-01 с бороновальным приспособлением подрезание сорных растений составило 55,9%. Забивание и залипание рабочих органов не наблюдалось. |
| Производитель-ность | Производительность культиватора в час основного и эксплуатационного времени равна 6,27…8,17 га и 4,31…5,55 га соответственно и соответствует требованиям ТУ |

| Безопасность движения | Культиватор КТП-6/8-01 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 5 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Прицепное устройство орудия обеспечивает безопасное присоединение (отсоединение) его к трактору и исключает аварийные ситуации при транспортировке. Транспортная скорость агрегата - не более 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). При эксплуатации проводится ЕТО через каждые 8…10 часов. Техническая документация на культиватор КТП-6/8-01 в достаточном объеме освещает вопросы устройства и работы машины, а также технического обслуживания |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Испытанный образец культиватора тяжелого КТП-6/8-01 с приспособлениями соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции. На основании результатов испытаний ФГУ "Северо-Кавказская МИС" рекомендует культиватор КТП-6/8-01 с приспособлениями поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Угорчук |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-44-04 (1020402) ##### от 1 декабря 2004 года |