Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-45-02 (4010462)

Универсальной несущей системы УНС-5

с комплектом сменных рабочих органов

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Буденновский машиностроительный завод» | 356802 г.Буденновск ул.Промышленная, 4 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Универсальная несущая система УНС-5 с комплектом сменных рабочих органов |  |  |  |  |
| Назначение | Универсальная несущая система УНС-5 предназначена для раздельного, плоскорезного на глубину до 20 см и глубокого до 45 см, разуплотнения почвы, а также комбинированного целевого послойного рыхления и образования кротовин при противоэрозинной обработке, а также может использоваться для углубления пахотного горизонта по отвальным и безотвальным фонам. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
|  |  | Варианты рабочих органов |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 4 |
| Рабочая ширина захвата (средняя), м |  | 3,71 | 3,54 | 3,62 |
| Глубина обработки (средняя), см |  | 38,21 | 22,36 | 21,80 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 5,9 | 8,79 | 8,95 |
| Крошение почвы, %: - свыше 50 мм - менее 50 мм |  | 39,9 60,1 | 28,35 71,65 | 30,1 69,9 |
| Сохранение стерни, % |  | 80,74 | 63,02 | 59,0 |
| Увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц до 1 мм |  | -3,25 | -4,1 | -0,4 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 100 | 94,89 | 100 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,26 | 3,43 | 3,26 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 18,59 | 11,17 | 13,29 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор |  | # Навесная, трехточечная |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины опорными колесами |  |  |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,17 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 132…149 |  |  |
| Трудоемкость ЕТО |  | 0,18 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Универсальная несущая система УНС-5 состоит из: рамы, двух опорных, регулируемых, пневматических колес, механизма навески. Для выполнения агротехнических операций УНС-5 снабжена рабочими органами, которые включают: держатели, полую стойку, разуплотнитель, плоскорежущую лапу с разновеликими крыльями, долотообразные лапы с индивидуальным держателем и монтажной частью. В комплект сменных элементов рабочих органов УНС-5 входят: разуплотнитель, лапа с кротователями, щелерез-рыхлитель.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры УНС-5 в положении хранения, мм: - длина - ширина - высота (с учетом стойки) | 2245 4475 2055 |
| Дорожный просвет, мм | 390 |
| ##### Масса агрегата УНС-5 в комплектации поставки, кг | 1785 |
| ##### Количество и тип шин | ## Два, пневматические |
| Минимальный радиус поворота агрегата, м | 8,85 |
| Необходимая ширина поворотной полосы, м | 16 |
| ##### Способ регулирования ##### глубины обработки | Ручной, перемещением опорно-копирующих колес |
| ##### Трудоемкость составления агрегата, чел.-ч | 0,17 |
| ##### Масса сменных элементов рабочих органов, кг: - рыхлителя - кротователя - разуплотнителя | 12,4 29,8 20,6 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | По агротехническим показателям агрегат УНС-5 с рабочими органами для послойной обработки в основном соответствует требованиям ТЗ и АТТ, за исключением высоты гребней на дне обработанного слоя почвы. На плоскорезной обработке с дополнительным рыхлением (кротователями) по равномерности глубины обработки, по качеству крошения, сохранению стерни и высоте гребней агрегат имеет некоторое преимущество по сравнению с плоскорезной обработкой (асимметричная лапа), хотя оба варианта не отвечают АТТ по этим показателям, что связано с экстремальными условиями испытаний. |
| Производительность | УНС-5 с комплектом сменных рабочих органов соответствует требованиям ТЗ по надежности выполнения технологического процесса и не отвечает указанным в ТЗ требованиям по производительности. Удельный расход топлива на плоскорезной с дополнительным рыхлением обработке почвы получен 11,17 кг/га, на плоскорезной обработке – 13,29 кг/га и на послойной обработке – 18,59 кг/га. |
| Безопасность движения | Универсальная несущая система УНС-5 с комплектом сменных рабочих органов в агрегате с трактором К-701 приспособлена к движению по дорогам общего назначения, за исключением отсутствия на агрегате передних световозвращателей по ГОСТ 12.2.111. Транспортная скорость при этом составляет не более 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Для обеспечения исправного состояния и постоянной качественной и бесперебойной работы агрегата в течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - при эксплуатации; - при хранении (кратковременном и длительном). В техническом описании и инструкции по эксплуатации УНС-5 подробно отражен раздел технического обслуживания, возможные неисправности и методы их устранения. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Универсальная несущая система УНС-5 с комплектом сменных рабочих органов не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | В.В.Грузинов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–45–02 (4010462) ##### от 9 декабря 2002 года |