МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

# Протокол испытаний

№ 11-46-03 (1010121)

## Трактор гусеничный сельскохозяйственный

общего назначения ВТ-150Д

| Изготовитель(разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Тракторная компания «ВгТЗ» | 400006, г.Волгоград телефон: (8-442) 74-14-04 74-60-32 факс: (8-442) 71-32-85 74-61-20 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственный общего назначения ВТ-150Д |  |  |  |
| Назначение | Трактор ВТ-150Д является гусеничным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 4. Трактор предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ на равнинах и склонах крутизной до 10о на скоростях 4…15 км/ч с навесными, полунавесными и прицепными, в т.ч. гидрофицированными машинами и орудиями с активными рабочими органами: пахота на глубину до 32 см, безотвальное рыхление почвы, плантажная вспашка, внесение удобрений, предпосевная обработка почвы, в т.ч. комбинированными агрегатами, снегозадержание и закрытие влаги, боронование, посев сельхозкультур, культивация, лущение стерни, дискование почв, уборка урожая, выполнение транспортных, легких дорожных, строительных и мелиоративных работ |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, об/мин |  |  | 1850 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч |  |  | 230 |
| - коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 20 |
| - номинальное тяговое усилие, кН (на стерне) |  |  | 40…45 |
| - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  |  | 7,0 |
| - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт.ч |  |  | 277…282 |
| Производительность, га/ч |  |  | 1,42…20,25 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и не гидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3...4 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 114 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | - |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор ВТ-150Д выполнен по нормальной для сельскохозяйственных тракторов схеме, имеет рамную конструкцию и является модернизированной моделью трактора ВТ-100Д. 1. На тракторе установлен рядный четырехцилиндровый дизель Д-442-24 мощностью 114 кВт, с непосредственным впрыском топлива, с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с запуском пусковым двигателем. 2. Рама трактора ВТ-100 удлинена на 145 мм и доработана под установку: дизеля Д-4405, блока радиаторов и комбинированной подвески ходовой части. 3. Трансмиссия – механическая. Коробка передач -пятискоростная. В конструкции заднего моста применены дисковые остановочные тормоза типа «141». 4. Ходовая система доработана под комбинированную подвеску. Подвеска трактора комбинированная с колеей 1330 мм; изменена конструкция направляющего колеса для обеспечения установки на трактор резиноармированной гусеницы. 5. Для улучшения условий труда и удобства работы механизатора кабина трактора оснащена поворотным сиденьем. 6. Конструкция капота каркасно-панельного типа. Передняя часть капота подъемная для обеспечения доступа к радиаторам. Боковины капота отсутствуют. 7. Увеличены по массе (до 35 кг) передние съемные балластные грузы. 8. В системе обогрева кабины установлен кран для отключения отопителя в летний период эксплуатации трактора. 9. Для повышения грузоподъёмности гидронавесной системы трактора применён гидронасос НШ-50У-3Л, привод которого расположен в корпусе муфты сцепления. 10. Для повышения прочности, а также долговечности и надёжности, на тракторе установлены шестерни конечной передачи с эвольвентноточечным зацеплением ( количество зубьев Z=14/74, вместо Z=13/71)

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота |  | 5310 1855 3095 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без балласта - эксплуатационная с полным балластом |  | 8080 8880 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода |  | 7,13…17,09 7,13 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 306 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность –103,кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности – 1839 об/мин.; - удельный расход топлива при эксплуатацион- ной мощности – 211 г/кВт-ч.; - коэффициент запаса крутящего момента дизеля - 43,5%; - номинальное тяговое усилие на стерне – 51,6 кН; - скорость, при номинальном тяговом усилии – 5,7 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность – 281 г/кВт-ч. |  |
| Производительность в час основного времени | - на севе озимой пшеницы в агрегате с СП-16+4СЗП-3,6 - до 14,52 га; - на вспашке стерни ячменя на глубину 25…27 см: в агрегате с ПЛН-5-35 - до 1,42 га; в агрегате сПЛН-4-35 - до 1,47 га; - на культивации: в агрегате с СП-16+3КСО-4 – до 9,64 га; в агрегате с ЗПГ-24 – до 20,25 га |  |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Трактор имеет пневмосистему для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов |  |

| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец трактора ВТ-150Д соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - эксплуатационная масса трактора – 7970 кг (по ТЗ – 7720 кг); - наработка на отказ II и III групп сложности составляет 109,1 м.ч. из-за низкой надежности двигателя (по ТЗ – не менее 300…350 м.ч.); - коэффициент готовности по оперативному времени 0,965, с учетом организационного времени – 0,950 (по ТЗ – 0,975 и 0,970, соответственно); - уровень звука шума в кабине – 84 дБА (по ТЗ – не более 80 дБА); - число сортов масел и смазок применяемых в тракторе – пять (по ТЗ – четыре). ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует: трактор ВТ-150Д поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Павлов Г.П |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-46-03 (1010121) от 10 декабря 2003 года |