Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-46-11 (4020312)

Борона дисковая БДФ-6х4П

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Новопокровскферммаш» | 353020, ст. Новопокровская, Краснодарский край, ул. Железнодорожная, 101 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борона дисковая полуприцепная БДФ-6х4П |  |  |
| Назначение | Борона дисковая БДФ-6х4П предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, омоложения лугов и пастбищ, применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Эффективно применение бороны дисковой для основной и предпосевной обработок в системе минимальной обработки почвы, для обработки междурядий садов |  |
| Качество работы: |  |  |
| Глубина обработки, см |  | 10,3…13,0 |
| Подрезание пожнивных и растительных остатков, % |  | 100 |
| Заделка в почву пожнивных и растительных остатков, % |  | 66 |
| Крошение почвы, % |  | 80,0…94,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - способ агрегатирования |  | Полуприцепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Вручную, с помощью механизма установки угла атаки дисков |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,67 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена. Габаритные размеры в транспортном положении превышают требования. Отсутствуют предупредительные надписи |

| Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Борона дисковая БДФ-6х4П состоит из: рамы с закрепленными на ней четырьмя рядами рабочих органов; боковых секций; прицепного устройства; шасси; механизма регулировки угла атаки дисков; шлейф-катков и гидросистемы. При переводе бороны из транспортного положения в рабочее (при помощи гидравлической системы) рабочие органы - сферические вырезные диски заглубляются, вращаясь во время движения агрегата, подрезают и крошат обрабатываемый слой почвы. Вырезы в дисках улучшают дробление пласта, а также подрезание и выбрасывание на поверхность почвы растительных остатков. Глубина обработки зависит от угла атаки дисков. Угол атаки (12о…25о) регулируется. Выбор угла атаки зависит от влажности и плотности почвы, наличия растительных остатков. Увеличение угла атаки приводит к более полному подрезанию и обороту почвенного пласта. Степень крошения почвы улучшается при увеличении рабочей скорости. Управление орудием, заглубление и подъем рабочих органов производятся из кабины трактора с помощью гидросистемы |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Тип изделия | Полуприцепная |
| Агрегатируется | Тракторы тягового класса 5 |
| Рабочие скорости движения агрегата, км/ч | 10,0…13,5 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 5,7 5,6 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 25 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 1 тракторист |
| Габаритные размеры машины, мм: в положении хранения - длина со шлейф-катком - ширина - высота | 6440 6030 1430 |
| Дорожный просвет, мм: - под дисками - под шлейф-катком | 275 250 |
| Масса машины в состоянии поставки, кг | 6654 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Испытаниями установлено, что показатели качества работы бороны: глубина обработки, устойчивость хода рабочих органов, гребнистость, крошение почвы, заделка в почву растительных и пожнивных остатков, подрезание сорняков и стерни, в основном, соответствуют требованиям НД. Испытываемая борона соответствует экологическим требованиям |
| Производительность | Производительность в час основного времени работы на дисковании стерни гороха и стерни подсолнечника - 5,6...7,5 га/ч, что соответствует СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12. Технологический процесс на всех фонах выполняется устойчиво, что подтверждается коэффициентом надежности технологического процесса равным 1,0 |
| Агрегатирование | Энергетической оценкой установлено, что по тяговому сопротивлению и потребляемой мощности борона БДФ-6х4П удовлетворительно агрегатируется с тракторами К-701М и К-701 |
| Безопасность | По показателям безопасности и эргономичности конструкции борона БДФ-6х4П не соответствует требованиям по семи пунктам. На бороне отсутствуют: световозвращатели, надписи по технике безопасности и приспособление для безопасной очистки рабочих органов. Не обозначены места установки домкратов. Транспортная габаритная ширина бороны - 6,03 м при норме - не более 4,4 м |
| Надёжность | За период испытаний бороны выявлено четыре отказа производственного и конструкционного характера. Наработка на отказ - 40,7 ч, среднее время восстановления - 1,46 ч/отказ. Коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,99, с учетом организационного времени – 0,96 |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,67 чел.-ч. Удельная суммарная трудоемкость ТО – 0,068 чел.-ч/ч. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию в доходчивой форме раскрывает требования технического обслуживания и эксплуатации машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Гаврилов В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-46-11 (4020312) ##### от 02 декабря 2011 года |