Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-47-09 (4130072)

КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ

САМОХОДНЫЙ РСМ-1402

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн кормоуборочный самоходный РСМ-1402 |  |  |
| Назначение | Предназначен для скашивания и измельчения с одновременной погрузкой в транспортные средства силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других культур; подбора подвяленной массы из валков на полях с уклоном до 9о во всех почвенно-климатических зонах |  |
| Качество работы: |  |  |
| Средневзвешенный размер частиц, мм: - при скашивании люцерны (длина резки 4/7/10/17 мм) - при скашивании кукурузы на силос (длина резки 4/7/10/17 мм) - при скашивании кукурузы с початками восковой спелости зерна (длина резки 10/17 мм) |  | 6,2/7,5/10,0/18,6 6,3/7,7/9,3/18,2 11,5/17,0 |
| Полнота сбора зеленой массы в процессе кошения (без учета потерь от повышенной высоты среза), %: - при скашивании люцерны (длина резки 4/7/10/17 мм) - при скашивании кукурузы на силос (длина резки 4/7/10/17 мм) - при скашивании кукурузы с початками восковой спелости зерна (длина резки 10/17 мм) |  | 99,0/98,5/99,0/98,2 99,7/99,4/99,6/99,3 99,8/99,4 |
| Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости (длина резки 10/17 мм), % |  | 99,6/98,4 |
| Производительность за 1 ч основного времени, т: |  |  |
| - при уборке кукурузы на силос (длина резки 4/7/10/17 мм) - при уборке кукурузы с початками восковой спелости зерна (длина резки 10/17 мм) |  | 56,1/95,0/99,6/143,5 80,4/82,7 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Способ агрегатирования |  | Комбайн самоходный |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов: - изменение длины резки - противорежущий брус - заточное устройство |  | Переключение редуктора питателя вручную Подвод бруса к ножам автоматический Подвижный заточной камень с автоматической подачей и управлением из кабины |
| Время подготовки машины к работе |  | Комбайн самоходный |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,32 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн кормоуборочный состоит из рабочих узлов, монтирующихся на раме, которая установлена на мосты ведущих и управляемых колес. На раме смонтированы: аппарат питающий, аппарат измельчающий, диффузор, проставка, ускоритель, конфузор, поворотное устройство, силосопровод, площадка входа и кабина. В средней части рамы установлены блок топливных баков, масляный бак, блок гидрораспределителей и блок радиаторов. В задней части рамы расположена моторно-силовая установка, воздушный фильтр, глушитель. К задней поперечине рамы крепится прицепное устройство для присоединения прицепа-емкости для сбора измельченного продукта или тележек для транспортировки жатки и подборщика

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с адаптером кукурузоуборочным KEMPER 445, мм: в рабочем положении - длина - ширина (при погрузке массы на сторону) - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 7890 7385 5220 8640 3265 3900 |
| ##### Ширина захвата (с KEMPER 445), м | 4,2 |
| ##### Эксплуатационная масса комбайна с адаптером кукурузоуборочным KEMPER 445, кг | 12740 |
| Вместимость бака, л | 1000 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | До 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Показатели качества работы определялись на длинах резки 4; 7; 10 и 17 мм – для люцерны и кукурузы на силос и 10; 17 мм – кукурузы на силос с початками восковой спелости зерна. Скашивание люцерны производилось при скоростях движения 5,0; 6,9; 8,8 и 11 км/ч, при уборке кукурузы на силос – 5,1; 8,38; 8,6 и 12,4 км/ч, при уборке кукурузы на силос с початками восковой спелости зерна – 5,87; 6,3 км/ч, что во всех вариантах отвечает требованиям ТЗ – не более 15 км/ч. Средневзвешенный размер частиц зеленой массы соответственно величинам резки был следующим: люцерны – 6,2; 7,5; 10,0 и 18,6 мм; кукурузы на силос – 6,3; 7,7; 9,3 и 18,2 мм; кукурузы на силос с початками восковой спелости зерна – 11,5 и 17,0 мм. Полнота сбора зеленой массы в процессе кошения без учета потерь от повышенной высоты среза составила: люцерны – 99%; 98,5%; 99% и 98,2%; кукурузы на силос – 99,7%; 99,4%; 99,6% и 99,3%; кукурузы на силос с початками восковой спелости зерна – 99,8% и 99,4%, при требованиях ТЗ – не менее 99%. Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости составила 99,6% и 98,4%, при требованиях ТЗ – 98% |
| Производительность | На скашивании кукурузы на силос на длинах резки 4; 7; 10 и 17 мм при рабочих скоростях 5,1; 8,38; 8,6 и 12,4 км/ч производительность за час основного времени соответственно составила 56,1; 95; 99,6 и 143,5 т, что отвечает требованиям ТЗ – не менее 35; 50; 80 и 140 т/ч. На скашивании кукурузы на силос с початками восковой спелости зерна на длинах резки 10 и 17 мм при рабочих скоростях 5,87 и 6,3 км/ч производительность за час основного времени составила 80,4 и 82,7 т, что отвечает требованиям ТЗ – 32 и 55 т/ч. Удельные расходы топлива за сменное время на длинах резки 4; 7; 10 и 17 мм на скашивании кукурузы на силос соответственно составили 0,92; 0,54; 0,57 и 0,45 кг/т; на скашивании кукурузы на силос с початками восковой спелости на длинах резки 10 и 17 мм соответственно составили 0,9 и 0,89 кг/т |
| Безопасность движения | Комбайн статически устойчив, рабочий и стояночный тормоза эффективны. Комбайн приспособлен к транспортировке по дорогам общей сети с жатками KEMPER 445 и РСМ-1401.70, имеются тележки для перевозки адаптеров, комбайн оборудован внешними световыми приборами в соответствии с требованиями ГОСТ, в верхней точке на кабине установлен мигающий сигнал желтого цвета. Тележка подборщика ПКМ-420 не обеспечивает его транспортирование по дорогам из-за отсутствия дорожного просвета. Ширина агрегата в транспортном положении с подборщиком ПКМ-420 составляет 5,56 м при требуемой - не более 4,4 м |
| Техническое обслуживание | Оперативная трудоемкость ЕТО составляет 0,29 чел.-ч. Оперативная трудоемкость ТО-1 и ТО-2 одинаковая и составляет 0,47 чел.-ч. Для подачи смазочного материала к узлам трения комбайна (согласно таблице смазки) используется система централизованной автоматической смазки «LINCOLN QUICKLUB» |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец комбайна кормоуборочного самоходного РСМ-1402 не полностью соответствует отдельным требованиям ТЗ. Комбайн может использоваться по назначению на всех видах работ, предусмотренных документацией. Рекомендация – изготовить опытную партию |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Бондарев А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-47-09 (4130072) ##### от 10 декабря 2009 года |