Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Кавказская государственная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-48-01  (1020322)

Борона дисковая тяжелая БДТ-720

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Петербургский тракторный завод» | Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Борона дисковая тяжелая БДТ-720 |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Борона дисковая тяжелая БДТ-720 предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы, для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных культур, а также для ухода за лугами и пастбищами. |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  | по ТЗ | по данным испытаний |  |  |  |
|  |  |  | в один след |  | I след | II след |
| Вид работы |  | Дискование колосовых, пропашных | Дискование стерни озимой пшеницы |  | Дискование стерни подсолнечника |  |
| Марка машины |  | - | К-701М + БДТ-720 |  | К-744Р1 + БДТ-720 |  |
| Скорость движения машины, км/ч |  | 7…12 | 1,88 | 9,40 | 9,05 | 9,42 |
| Угол атаки рабочих органов, град, передняя секция/задняя секция |  | От 4 до 24 | 17/13 |  | 15/21 |  |
| Глубина обработки: - установленная, см - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 8…20 1,0 Нет данных | 8…10 8,95 3,16 35,33 | 10…12 11,18 3,47 30,98 | 12…14 13,75 2,14 15,59 | 12…14 15,13 2,21 14,63 |
| Производительность в час основного времени, га |  | До 5,1 | Не определялась |  | 6,28 | Не определялась |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | Прицепная |
| - перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический, осуществляется с рабочего места оператора |
| - настройка рабочих органов | Установка угла атаки механически поворотом рамы дисковых батарей относительно несущей рамы. Установка глубины обработки механически, перестановкой стопорных осей в левой и правой тягах. Равномерность заглубления передней и задней дисковых батарей механически, регулировочным винтом. |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Тракторы класса 5: К-700А, К-701, К-701М, К-744, К-744Р1, К-744Р2 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 190,5 … 203,0 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. | 0,35 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Неудовлетворительная (коэффициент готовности 0,84) |
| ##### Удобство управления | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Борона тяжелая дисковая БДТ-720 имеет следующие конструктивные особенности: - V-образная схема расположения рабочих органов. - Крепление дисков исключает ослабление их затяжки при работе и поворот относительно оси (квадратный вал – квадратное отверстие в дисках). - Ограничение величины заглубления дисков с помощью регулируемого положения колес ходовой системы. Борона состоит из следующих основных узлов и систем: - рамы из труб прямоугольного сечения; - ходовой системы; - восьми дисковых секций, объединенных в две батареи: переднюю и заднюю; - сницы; - гидросистемы. Рама предназначена для крепления на ней дисковых батарей, ходовой системы, сницы и других конструктивных элементов, представляет собой сварную конструкцию с кронштейнами для крепления оси транспортных колес, гидроцилиндров, крепления регулировочных элементов. В передней части рамы на двух осях крепится поперечная балка. На балке крепится подвижной кронштейн, соединенный со сницей, который обеспечивает совмещение продольной оси бороны с направлением движения при работе бороны. В передней части рамы установлен механизм регулировки равномерности заглубления передней и задней дисковых батарей. Передняя и задняя батареи одинаковы по конструкции и отличаются только видом установленных дисков (вырезные и гладкие). Каждая батарея состоит из центральной секции и двух боковых секций, которые с помощью двух цилиндров поднимаются в транспортное положение или опускаются в рабочее. Левая сторона каждой батареи крепится к кронштейну рамы двумя болтами. Правые стороны батарей крепятся к раме стремянками. Дисковые секции соединяются с рамой батареи через шариковые подшипники. Центральная секция батареи состоит из двух дисковых секций по 8 дисков каждая, боковые секции имеют по шесть дисков. Дисковые батареи имеют балки, выполненные из уголка, на которых против каждого диска установлен чистик, очищающий диски от налипания почвы и растительных остатков.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры бороны, мм: - в рабочем положении при угле атаки 13о и 16о - длина - ширина - высота - в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9300 7350 1465 8900 4550 2860 |
| ##### Ширина захвата, м | 7,2 … 7,3 |
| Глубина обработки, см | 8…14 |
| ##### Масса, кг | 6420 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8…12 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Почвенные условия на обработке стерни озимой пшеницы по влажности и твердости отвечали требованиям ТЗ (влажность почвы 12…23%, твердость – до 3,5 МПа). На обработке стерни подсолнечника влажность почвы в слое 0…5 см и твердость соответствовали требованиям ТЗ, влажность почвы в слоях 5…10; 10…15 см была выше требований ТЗ. Однако, почвенные условия в обоих вариантах отвечали требованиям АТТ на борону дисковую тяжелую (влажность почвы – до 27%; твердость – до 3,5 МПа). Фактическая глубина обработки почвы в вариантах соответствовала требованиям ТЗ (8…20 см). Борона не устойчиво работает по глубине обработки, среднеквадратическое отклонение (3,47…2,14 см) не отвечает требованиям ТЗ (±1 см). По качеству крошения почвы на обработке стерни озимой пшеницы и подсолнечника борона не отвечает АТТ. На обработке стерни озимой пшеницы частиц почвы размером до 50 мм - 74,5…79,2%, на стерне подсолнечника – 67,1…71,0% (по АТТ - не менее 80%). Подрезание растительных остатков бороной составило 97,6…99,1%. По ширине захвата борона работает устойчиво и отвечает требованиям ТЗ. На обработке стерни озимой пшеницы на глубину 8…10 см борона заделывает в почву 43% стерни и не отвечает ТЗ (не менее 50%), на обработке стерни озимой пшеницы на 10…12 см и подсолнечника на 12…14 см удовлетворяет требованию ТЗ. Борона не обеспечивает качественного измельчения стерни подсолнечника, при обработке почвы в два следа частиц размером до 15 см - 13,6% (по ТЗ - не менее 50%). При работе происходило забивание междисковых пространств почвой и растительными остатками (84…121,5 кг в одном междисковом пространстве), путь до забивания составил 130…222 м. |
| Производи- тельность | На обработке стерни подсолнечника борона агрегатировалась с трактором К-744Р1 и работала со скоростью 8,97 км/ч, производительность в час основного времени составила 6,28 га, что соответствует требованиям ТЗ (до 5,1 га). Технологический процесс протекал не устойчиво, забивания бороны и ее очистка в балансе времени смены занимали 52,29%, что и обусловило снижение коэффициента надежности технологического процесса до 0,32 (по ТЗ - 0,98). Изложенные и регламентированные затраты привели к снижению производительности в час сменного времени до 75%, которая составила 1,58 га. Производительность в час эксплуатационного времени снижается до 1,51 га. |

| Безопасность движения | Борона БДТ-720 приспособлена к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью до 15 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено проведение: - ежесменного ТО (трудоемкость 0,35 чел.ч.); - периодического ТО; - сезонного ТО. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказская государственная машиноиспытательная станция 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, д. 32 |
| Испытания провел: | Уржумов К.Н. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-48-01(1020322) от 19 декабря 2001 года |