МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-49-03 (4060322)

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор»

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| # ОАО «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, 5 тел. (8632) 58-60-89 факс. (8632) 52-30-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 «Вектор» |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8 град. в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн обеспечивает срез или подбор массы, вымолот зерна, сепарацию вороха, сбор очищенного зерна в бункер и выгрузку зерна из бункера в транспортное средство |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на комбайн (тип) |  | Самоходный |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Настройка оборотов барабана, вентилятора очистки и мотовила, а также установка высоты среза, выноса и подъема мотовила, зазоров деки осуществляется с рабочего места оператора. Регулировка решет очистки осуществляется при помощи спецключа на месте установки решет |
| Агрегатирование |  | Самоходный |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч. |  | 0,40 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Не обеспечена |

Описание конструкции машины

Комбайн самоходный колесный однобарабанный состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования, электронной системы контроля. Регулировка с рабочего места при помощи гидравлики: частоты вращения мотовила, барабана, вентилятора очистки; выноса и подъема мотовила; высоты среза. Управление перемещением подбарабанья осуществляется электромеханизмом. Регулировка решет и удлинителя очистки осуществляется при помощи спецключа на месте установки решет

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| в рабочем положении с жаткой/платформой-подборщиком |  |  |
| - длина |  | 10055/10010 |
| - ширина (с выдвинутым выгрузным шнеком) |  | 8090/7050 |
| - высота |  | 4400/4385 |
| в транспортном положении с жаткой/платформой-подборщиком |  |  |
| - длина без тележки |  | 10265/9410 |
| - длина с тележкой |  | 17445/- |
| - ширина |  | 6375/4170 |
| - высота |  | 3985/4000 |
| Ширина захвата жатки, м |  | 5,87 |
| Масса комбайна в состоянии поставки с жаткой (без тележки)/платформой-подборщиком, кг |  | 13380/12460 |
| Вместимость бункера, м3 |  | 4,9 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | До 11,61 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Безопасность движения | Комбайн приспособлен к движению по дорогам. Имеется тележка для транспортирования жатки. Транспортная скорость - 26,87 км/ч. Рабочая и стояночная тормозные системы эффективны. Комбайн статически устойчив. Комбайн оборудован внешними световыми приборами и сигнальным средством |  |

| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания комбайна входят: - ТО при транспортировании; - ТО при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО (ЕТО); - первое ТО (ТО-1); - второе ТО (ТО-2); - ТО при хранении. Трудоемкость ЕТО – 0,40 чел.-ч. Руководства по эксплуатации достаточно для проведения технического обслуживания комбайна. Неудобно проводить: - проверку уровня масла в двигателе; - обдув сжатым воздухом блока радиаторов моторно-силовой установки; - заправку комбайна топливом; - замену фильтра тонкой очистки масла ГСТ; - слив охлаждающей жидкости из теплообменника |
| --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |
| Испытаниями комбайна 101.00.00.000 (РСМ-101 «Вектор») на уборке подсолнечника установлено: - комбайн соответствует требованиям НД по надежности и безопасности, за исключением: безопасности проведения ТО, наличия каплепадения масла и охлаждающей жидкости, наличия скапливания технологических продуктов на элементах выпускной системы двигателя, возможности самопроизвольного опускания правого щита ограждения молотилки; - комбайн имеет высокий уровень унификации с серийно выпускаемыми комбайнами семейства «Дон»; - не проведение агротехнической и эксплуатационно-технологической оценок и малая наработка комбайна на уборке зерновых колосовых культур обусловлены поздним поступлением комбайна на испытания. На основании результатов испытаний ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует: - изготовить опытную (промышленную) партию комбайнов зерноуборочных РСМ-101 «Вектор», устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания в 2004 году с обязательной проверкой на уборке зерновых колосовых культур |  |

| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| --- | --- |
| Испытания провел: | Агапенков А.С., Бородачев С.Г. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–49–03 (4060322) ##### от 19 декабря 2003 года |