МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-49-05 (4060342)

Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-143 "Дон-1500М"

| Изготовитель и разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "КЗ "Ростсельмаш" | 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 5 тел.: (8632) 58-60-89 факс: (8632) 52-30-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-143 "Дон-1500М" |  |  |
| Назначение | Комбайн предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8 град. в основных зерносеющих зонах Российской Федерации. Комбайн обеспечивает срез или подбор массы, вымолот зерна, сепарацию вороха, сбор очищенного зерна в бункер и выгрузку зерна из бункера в транспортное средство |  |
| Качество работы: |  |  |
| Суммарные потери зерна за комбайном, %, в том числе: - потери за жаткой - потери за молотилкой |  | 1,92 0,45 1,47 |
| Дробление зерна, % |  | 0,9 |
| Сорная примесь, % |  | 0,2 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | 5,7 |
| Ширина валка неизмельченной соломы, мм |  | 1300 |
| Содержание частиц измельченной соломы длиной не более 100 мм, % |  | 73,5 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/т |  | 3,4/13,4 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га/кг/т |  | 9,7/2,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска на комбайн (тип) |  | Самоходный |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Настройка оборотов барабана, вентилятора очистки и мотовила, а также установка высоты среза, выноса и подъема мотовила, зазоров деки осуществляются с рабочего места оператора. Регулировка решет очистки осуществляются при помощи спецключа на месте установки решет |

Продолжение

| Агрегатирование | Самоходный |
| --- | --- |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,8 |
| Эксплуатационная надежность | Удовлетворительная |
| Удобство управления | Удобно |
| Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Комбайн самоходный колесный однобарабанный состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой системы, органов управления, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, электрооборудования, электронной системы контроля. Регулировка с рабочего места при помощи гидравлики: частоты вращения мотовила, барабана, вентилятора очистки; выноса и подъема мотовила; высоты среза. Управление перемещением подбарабанья осуществляется электромеханизмом. Регулировка решет и удлинителя очистки осуществляется при помощи спецключа на месте установки решет |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой захватом 7 м, мм: в рабочем положении - длина - ширина (с выгрузным шнеком) -высота в транспортном положении - длина (без тележки) - ширина - высота | 10095 9355 4500 10170 7470 3950 |
| Масса комбайна с жаткой 7 м, кг | 14980 |
| Вместимость бункера, м3 | 8,8 |
| Минимальный радиус поворота с жаткой, м: - по крайней наружной точке | 9,45 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 7 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При рабочей скорости 5,1 км/ч и урожайности зерна 39,5 ц/га потери за жаткой (0,46%) соответствовали нормативу (не более 0,5%). Потери за молотилкой (1,44%) также соответствовали требованиям ТЗ (не более 1,5%). Качество бункерного зерна по дроблению (1,2%) и сорной примеси (0,3%) соответствовало агротребованиям (не более 2% и 3% соответственно). Таким образом, комбайн зерноуборочный РСМ-143 "Дон-1500М" в условиях этого года не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности |
| Производительность | При рабочей скорости 5,1 км/ч производительность комбайна в час основного времени составила 13,4 т, что не отвечает требованиям ТЗ (не менее 14 т). Производительность в час сменного времени снижается по сравнению с основной на 30,6% и составляет 9,3 т. Производительность в час эксплуатационного времени снижается на 47,8% и составляет 7,0 т. Удельный расход топлива получен 2,5 кг/т убранной пшеницы. Коэффициенты использования сменного и эксплуатационного времени получены соответственно 0,7 и 0,53 соответственно |
| Безопасность движения | Комбайн РСМ-143 "Дон-1500М" приспособлен к движению по дорогам при наличии тележки для транспортировки жатки. Транспортная скорость - до 20 км/ч. Рабочая и стояночная системы тормозов эффективны. Комбайн статически устойчив и оборудован внешними световыми приборами и сигнальными средствами |

| Техническое обслуживание | В систему технического обслуживания комбайна входят: - ТО при транспортировании; - ТО при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО (ЕТО); - первое ТО (ТО-1); - второе ТО (ТО-2); - ТО при хранении. Трудоемкость ЕТО – 0,80 чел.-ч. Руководства по эксплуатации достаточно для проведения технического обслуживания комбайна |  |
| --- | --- | --- |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Испытанный образец комбайна РСМ-143 "Дон-1500М" не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности: -производительность в час основного времени составила 13,4 вместо 14 т по ТЗ; - коэффициент готовности по оперативному времени получен 0,84 вместо 0,97 по ТЗ; - комбайн не отвечает требованиям ГОСТ 12.2.019 по четырем показателям и ГОСТ 12.2.120 по четырем показателям; - максимальное давление на почву ведущих колес получено 243,2 кПа вместо 210 кПа по ГОСТ 26955. ФГУ "Северо-Кавказская МИС" рекомендует изготовить опытную партию комбайнов РСМ-143 "Дон-1500М", устранив выявленные недостатки |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Аксенов В.Н. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-49-05 (4060342) ##### от 21 декабря 2005 года |