#### МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

# РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

##### Департамент технической политики

##### Федеральное государственное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

##### Протокол испытаний

№ 11-50-02 (4010412)

Плуга навесного универсального

четырехкорпусного ПНУ-4-35

| Изготовитель (разработчик) | ##### Адрес |
| --- | --- |
| ##### ОАО «Светлоградсельмаш» | 356530, г. Светлоград Ставропольского края, ул. Калинина, 103. |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг навесной универсальный четырехкорпусной ПНУ-4-35 |  |  |
| Назначение | Плуг предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа (0,9 кг/см2). |  |
| Качество работы: |  |  |
| Гребнистость поверхности пашни,см |  | 3,6…3,8 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 96,3…96,4 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 12,2…12,3 |
| Крошение почвы (содержание фракций до 5 см), % |  | 78,7…79,3 |
| Среднеквадратическое отклонение глубины обработки, см |  | 1,30…1,31 |
| Среднеквадратическое отклонение ширины захвата, см |  | 7,1…12,8 |
| Отклонение рабочей ширины захвата от конструктивной, % |  | 7,9…8,5 |
| ## Производительность, га/ч |  | 0,85…0,86 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | опорным колесом с винтовыми механизмами |
| - трудоемкость подготовки машины к работе (навески), чел.ч. |  | 0,23 |
| Агрегатирование |  | ДТ-75Р, ВТ-100Д |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 94,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч. |  | 0,20 |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| ##### Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основными сборочными единицами плуга являются: корпус, навеска, механизм колеса, колесо, бугель, рама. Основным несущим звеном конструкции является рама, состоящая из труб прямоугольного сечения. К несущему брусу рамы приварены кронштейны для крепления корпусов. Основной брус несет четыре корпуса. Корпус с культурной или полувинтовой рабочей поверхностью отвала состоит из стойки, башмака, лемеха, отвала, планки, полевой доски (боковины) и деталей крепления. Регулировка глубины пахоты осуществляется при помощи винтового механизма колеса. Установка необходимой глубины обработки почвы осуществляется винтовым механизмом колеса. Опускание или подъем колеса осуществляются вращением винта, вызывающим соответствующие изменения положения колеса. |  |  |
| # Техническая характеристика |  |  |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота |  | 3485 1820 1620 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором ДТ-75Р в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота |  | 7910 1780 2260 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 1,51 |
| Глубина обработки, см |  | 16…30 |
| Масса, кг |  | 753 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 5,59…8,44 |
| ##### Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Агротехническая оценка плуга ПНУ-4-35 проведена на вспашке стерни озимой пшеницы в ОПХ Сев. Кав. МИС. Условия лабораторно-полевых и эксплуатационно-технологических испытаний соответствовали нормативам ТУ и были, в целом, благоприятными для работы плуга. Плуг ПНУ-4-35 при вспашке почвы на глубину 25..27 см работал на предусмотренной ТУ скорости 5,59 км/ч. По глубине вспашка соответствовала установочной глубине обработки и, при этом, устойчивость хода рабочих органов соответствовала ТУ. |  |

| ###### 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах требований ТУ получены и другие агротехнические показатели: крошение почвы, гребнистость поверхности вспашки, заделка растительных и пожнивных остатков. Рабочая ширина захвата плуга (1,51 м) получена выше конструкционной (1,4 м), но её отклонение не превысило допустимые значения по ТУ (10%). |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени опытного агрегата (0,85 га/ч) соответствует требованиям ТУ (0,70…1,68 га/ч). Производительность в час эксплуатационного времени опытного агрегата составила 0,60 га/ч, что соответствует требованиям технических условий (0,55…1,34 га/ч). Удельный расход топлива у опытного агрегата получен 13,83 кг/га. Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0, при нормативе 0,99. |  |
| ###### Безопасность движения | ###### Плуг ПНУ-4-35 приспособлен к транспортировке по дорогам с транспортной скоростью 20 км/ч. |  |
| ###### Техническое ###### обслуживание | ###### Техническое обслуживание плуга осуществляется одновременно с уходом за трактором, с которым он агрегатируется. Состоит из ежесменного, периодического и послесезонного технических обслуживаний |  |
| ###### Заключение по результатам испытаний |  |  |
| ###### Плуг ПНУ-4-35 соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |
| ###### Испытания ###### проведены: | ###### Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, д. 32 |  |
| ###### Испытания провел: | ###### Ересько В.И. |  |
| ###### Источник ###### информации: | ###### Протокол испытаний № 11-50-02 (4010412) ###### от 10 декабря 2002 года |  |