Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская
государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-51-02 (4060272)

Приспособления для уборки подсолнечника

РСМ-091.52

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Ростсельмаш» | 344029, г.Ростов-на-Дону ул.Менжинского,5 факс. (8-22) 52-30-97 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приспособление РСМ-091.52 для уборки подсолнечника к зерноуборочному комбайну «Дон-091» |  |  |
| Назначение | Приспособление РСМ-091.52 предназначено для уборки подсолнечника. Комбайн с приспособлением обеспечивает срез корзинок, вымолот семян, сепарацию вороха, сбор очищенных семян в бункер. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Потери зерна за комбайном, %: - за приспособлением - за молотилкой |  | 2,20 1,96 0,24 |
| Содержание сорной примеси, % |  | 1,59 |
| Повреждение семян, % |  | 0,69 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 10,0 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 6,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Навеска (присоединение) на комбайн (способ агрегатирования) |  | # Навесное |
| Перевод в рабочее и транспортное положения |  | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов |  | Настроек не требует |
| Время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 3,43 |
| Агрегатирование |  | Зерноуборочный комбайн «Дон-091» |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч. |  | 0,15 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |
| Приспособление состоит из жатки, проставки, тяги, кожухов вентилятора, звездочки и цепи домолота, крышек окна очистки и зернового шнека. Жатка приспособления РСМ-091.52 навешивается, а цепной привод домолота и переходная рамка наклонной камеры монтируются на комбайн. Рабочие органы: транспортеры стеблей, транспортеры семян, режущие аппараты, шнек жатки. Цепи транспортеров стеблей натягиваются при помощи ведомых звездочек, ленты транспортеров семян – ведомыми валами. Переходная рамка предназначена для навески жатки на наклонную камеру комбайна. Цепной привод домолота устанавливается для уменьшения оборотов ротора. |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: жатки на опорах - длина - ширина - высота агрегата в рабочем положении - длина - ширина - высота агрегата в транспортном положении с тележкой - длина - ширина - высота | 3175 5865 1605 10655 8005 По комбайну 15260 3560 По комбайну |
| Ширина захвата, м | 5,76 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 6,4…8,3 |
| ##### Масса приспособления, кг | ## 1470 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Потери, повреждение семян, сорная примесь соответствует требованиям ТЗ: - потери за агрегатом 2,2%; - потери за приспособлением 1,96%; - потери за молотилкой 0,24%. Содержание сорной примеси 1,59%. Повреждение семян 0,69%. При урожайности семян 23 ц/га и влажности почвы 22,3%. |
| Производительность | Производительность в час основного времени 10,0 т, а в час эксплуатационного времени – 6,1 т. Удельный расход топлива 6,0 кг/га и 2,7 кг/т. Организация работ при уборке подсолнечника не отличалась от организации при уборке зерновых колосовых культур. Выработка за час сменного времени составила 6,5 т. |

| Безопасность движения | Приспособление РСМ-091.52 удовлетворительно приспособлено к движению на транспортной тележке с комбайном «Дон-091». Транспортная скорость – до 20 км/ч. |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ЕТО – 0,15 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и техобслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Приспособление РСМ-091.52 для уборки подсолнечника к зерноуборочному комбайну «Дон-091» соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станцией 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | А.С.Агапенков |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11–51–02 (4060272) ##### от 11 декабря 2002 года |