Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-51-11 (4020292)

АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АД-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | 347825, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, мкр-н Заводской, ул. Заводская, 16 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Агрегат дисковый АД-3 |  |  |  |
| Назначение | Агрегат дисковый АД-3 предназначен для лущения стерни, подготовки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам, для лущения стерни и растительных остатков крупностебельных культур, ухода за пастбищами. Агрегат может использоваться при разделке пластов почвы после вспашки и поверхностной обработки переуплотненных почв |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Вид работ |  | Дискование стерни озимой пшеницы | Дискование стерни подсолнечника |
| Скорость движения, км/ч |  | 13,5 | 12,5 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 2,41 | 2,42 |
| Глубина обработки, см |  | 8,7 | 10,8 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, см |  | ±1,39 | ±1,47 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 1,7 | 1,3 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 97,8 | 95,7 |
| Заделка пожнивных и растительных остатков, % |  | - | 67,8 |
| Измельчение растительных остатков крупностебельных культур за два прохода, %: - размер фракций до 15 см |  | - | 60,9 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч |  | 3,24 | 3,02 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 8,42 | 8,87 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип изделия | # Полунавесной |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| Настройка рабочих органов | С помощью перемещения осей по отверстиям кронштейна регулировочного |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 3…4 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 44,2…81,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,35 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство регулировки | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Агрегат дисковый АД-3 представляет собой полунавесную машину и состоит из рамы, рабочих органов, прицепного устройства, транспортных колес, подкатного устройства, гидроцилиндра. Рабочий орган представляет собой вырезной сферический диск, закрепленный на отдельной стойке. Стойка крепится в держателе при помощи маятника с пружиной. Пружина предохраняет рабочий орган от поломки и позволяет ему работать в вибрационном режиме. Рабочий орган в сборе с помощью стремянки закреплен на раме. Дисковые рабочие органы левостороннего и правостороннего наклона установлены в два ряда. Для разрушения почвенных комков и выравнивания верхнего слоя после прохода дисковых рабочих органов за каждым из рядов рабочих органов установлены грабли. Катки прикатывающие предназначены для разрушения почвенных комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы после прохода дисковых рабочих органов и состоят из рамы катков, секции катков трубчатых, секции катков планчатых, кронштейнов упорных и опорных, кронштейнов регулировочных, кронштейнов промежуточных. Рабочую глубину агрегата регулируют с помощью перемещения осей по отверстиям кронштейна регулировочного в диапазоне от 2 до 12 см |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  | 7510 2950 1940 7200 2950 2075 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м |  | 2,46 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см |  | ## 2…12 |
| Масса, кг |  | 2910 |
| Дорожный просвет, мм |  | 110 (под дисками) |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки агрегата соответствовала установочной (8,7 см и 10,8 см) на обоих фонах. При этом, во всех вариантах получена удовлетворительная устойчивость хода рабочих органов ±(1,39…1,47 см), что соответствует ТУ (не более  1,5 см). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 1,3…1,7 см), что укладывается в допустимый предел (не более 5 см). Качество крошения почвы по обоим фонам (95,7 %…97,8 %) соответствует требованиям ТУ (не менее 50 %), СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не менее 80 %…90 %). Орудие полностью подрезает сорные растения по стерне озимой пшеницы. По стерне подсолнечника полное подрезание достигается только после второго прохода. Увеличение плотности почвы не выявлено. Почва, как и до прохода орудия, находится в оптимальном состоянии (0,863…0,971 г/см3) |  |

| Производительность | Производительность в час основного времени на дисковании стерни озимой пшеницы составила 3,24 га/ч при рабочей скорости 13,5 км/ч. Эти показатели соответствуют требованиям ТУ (основная производительность - до 3,0 га/ч и скорость - 10,0…16,0 км/ч) и показателям по СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (основная производительность – не менее 0,87 га на метр ширины захвата и рабочая скорость – до 12,0 км/ч). Производительность в час основного времени на дисковании стерни подсолнечника - 3,03 га/ч при рабочей скорости 12,5 км/ч, что также соответствует требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12. Производительности в час сменного времени соответственно фонам - 2,35 и 2,34 га/ч. Коэффициенты использования сменного времени получены от 0,77 до 0,78, что соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (не менее 0,77) |
| --- | --- |
| Безопасность движения | Агрегат дисковый АД-3 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 3…4 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Агрегат дисковый АД-3 оборудован сигнальными щитками и имеет собственную световую сигнализацию. Транспортная скорость - до 25 км/ч |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. В течение всего срока эксплуатации проводятся технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО через каждые 10 часов; - периодическое ТО через каждые 50 часов; - периодическое ТО через каждые 100 часов; - при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,35 чел.-ч, что превышает требования ТУ - 0,2 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Е.И.Хлыстов |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-51-11 (4020292) от 06 декабря 2011 года |