МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 11-54-04 (1010062)

ПЛУГА ЧИЗЕЛЬНОГО ПЧС-10-40

| Изготовитель и разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| Государственное научное учреждение Нижне-Волжский НИИСХ | 403013, Волгоградская область, Городищенский район, п. Опытная станция, Нижне-Волжский НИИСХ |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Орудия основной обработки почвы ПЧС-10-40 |  |  |  |
| Назначение | Орудие основной обработки почвы ПЧС-10-40 с чизельными Х-образными рабочими органами предназначено для основной безотвальной обработки почвы, разуплотнения и углубления пахотного горизонта, коренного улучшения лугов и пастбищ, не засоренных камнями |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Глубина обработки: (за долотом) - средняя, см - среднее квадратическое отклонение, ±см - коэффициент вариации, % |  | 39,41 0,45 1,16 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 7,55 |  |
| Крошение почвы, %, по фракциям, мм: - до 50 - свыше 50 |  | 74,55 25,45 |  |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - изменение содержания, +/- |  | -4,08 |  |
| Сохранение стерни, % |  | 68,12 |  |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдались |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га |  | 2,99 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 16,99 |  |
| ###### Условия эксплуатации |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины рабочего хода выполняется механизмами опорных колес агрегата |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,2 |  |
| Агрегатирование |  | #### Тракторы класса 5,0 (К-701) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 191,3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,2 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Орудие основной обработки состоит из следующих основных сборочных единиц: разборной рамы, рабочих органов, опорных колес с механизмом регулировки глубины обработки и навески |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Тип изделия |  |  | ### Навесной |
| Рабочие скорости, км/ч (м/с) |  |  | ### 7,44 (2,07) |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая |  |  | 3,95 3,99 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | ### До 15 |
| Габаритные размеры агрегата с трактором К-701, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота по орудию |  |  | 10880 3895 По трактору 10560 3895 2405 |
| Глубина обработки, см |  |  | 39…41 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм |  |  | 558 |
| Масса изделия в рабочей комплектации, кг |  |  | 1625 |
| Минимальный радиус поворота агрегата с трактором К-701, м: - по следу наружного колеса - по крайней наружной точке |  |  | 7,75 9,89 |

| Расстояние между корпусами по ширине захвата со стойками, мм: - левого гиба - правого гиба | 775…845 770…865 |
| --- | --- |
| Ширина захвата одного рабочего органа, мм | 240…245 |
| Ширина захвата спаренного рабочего органа, мм | 440…465 |
| Ширина промежутка необработанной полосы между спаренными рабочими органами, мм | 315…405 |
| Угол изгиба стойки в поперечно-вертикальной плоскости, град. | 44…46 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | На основной безотвальной обработке почвы по стерне озимой пшеницы орудие ПЧС-10-40 отвечало требованиям НД по всем показателям, за исключением сохранения стерни. Залипания рабочих органов почвой и забивания растительными и пожнивными остатками не наблюдались |
| Производительность | При технологической оценке орудия ПЧС-10-40 с рабочей скоростью 7,44 км/ч производительность агрегата в час основного времени на максимальной глубине обработки 40 см получена 2,86 га, что соответствует требованиям ТЗ (до 4,0 га). Снижение производительности в час сменного времени до 2,16 га или на 24,5% по сравнению с основной производительностью объясняется затратами времени смены на ежедневное техобслуживание агрегата, нормированными затратами времени на отдых механизатора и холостые переезды. Технические отказы обусловили дальнейшее снижение производительности в час эксплуатационного времени по сравнению с основной на 22,3% или до 2,11 га. Орудие устойчиво выполняло технологический процесс, что подтверждается коэффициентом надежности технологического процесса, равным 1. Орудие ПЧС-10-40 по режиму работы и производительности в час основного времени соответствует указанным в ТЗ требованиям |
| Безопасность движения | В ночное время не обеспечивается безопасность при транспортировке, т.к. отсутствуют световозвращатели |
| Техническое обслуживание | Элементы конструкции машины не затрудняют оператору доступ к рабочим органам и местам технического обслуживания |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанное орудие ПЧС-10-40 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменения конструкции: - нет световозвращателей; - места строповки не обозначены; - отсутствует быстросоединяющее сцепное устройство; - нет надписей по технике безопасности; - не обозначены места смазки; - нет приспособлений для очистки рабочих органов; - отсутствует чистовая обработка в местах реза заготовок деталей после газовой резки; - низкое качество сварных соединений; - лакокрасочное покрытие плуга низкого качества. ФГУ «Северо-Кавказская МИС» рекомендует орудие для основной обработки ПЧС-10-40 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Кавказская МИС" 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Зайцев Е.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-54-04 (1010062) ##### от 10 декабря 2004 года |