МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 11-55-09 (1010011)

ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ВТ-4С150Д

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» | 400006, г. Волгоград, ул. Дзержинского, 1 факс (8442) 74-60-25 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственного назначения ВТ-4С150Д |  |  |
| Назначение | Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ на равнинах и склонах крутизной до 10о на скоростях 5,25…15,41 км/ч с навесными, полунавесными и прицепными, в том числе гидрофицированными, а также комбинированными машинами и орудиями с активными рабочими органами: пахота на глубину до 40 см, безотвальное рыхление, плантажная вспашка, внесение удобрений, предпосевная обработка почвы, снегозадержание и закрытие влаги, боронование, посев сельхозкультур, культивация, лущение стерни, дискование почв, уборка урожая, а также для выполнения транспортных, легких дорожно-строительных и мелиоративных работ |  |
| Качество работы: |  |  |
| - эксплуатационная мощность двигателя, кВт - частота вращения коленчатого вала двигателя при эксплуатационной мощности, мин-1 - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч - коэффициент запаса крутящего момента двигателя, % - номинальное тяговое усилие (на стерне), кН - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт·ч |  | 115,3…119,6 1914…2006 230…236 30,2…33,3 42,67 8,0 274 |
| Производительность, га/ч |  | 1,64…12,02 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и не гидрофицированными, серийно выпускными сельскохозяйственными машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3; 4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,24 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции трактора |  |
| --- | --- |
| Трактор ВТ-4С150Д разработан на базе трактора ВТ-150Д с двигателем Д-442ВСИ-3 мощностью 114+2,2-4,4, кВт. Дизель Д-442ВСИ-3 четырёхцилиндровый, четырёхтактный, рядный, с непосредственным впрыском топлива, с 2 клапанными индивидуальными головками цилиндров, с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с электростартерным пуском и системой электрофакельного подогрева. Трансмиссия - механическая, включает главную муфту сцепления, передачу карданную, коробку передач, задний мост, передачи конечные. Главная муфта сцепления - фрикционная сухая, двухдисковая постоянно-замкнутого типа, управляемая педалью. Коробка передач - механическая четырёхходовая, четырёхвальная, пятиступенчатая, с шестернями постоянного зацепления на передачах переднего хода, с блокировкой механизма переключения передач. В коробке передач предусмотрена блокировка, препятствующая пуску дизеля при включённой передаче в коробке передач, и блокировка, препятствующая включению передач при включенной муфте сцепления. Задний мост состоит из главной передачи, планетарного механизма поворота и дисковых остановочных тормозов. Главная передача – коническая зубчатая пара. Планетарный механизм поворота – два одноступенчатых планетарных редуктора. Дисковые остановочные тормоза – с металлокерамическими колодками, приклепанными к нажимным дискам. Конечные передачи расположены по обеим сторонам заднего моста и состоят из пары цилиндрических шестерен и ведущих колес. Вал отбора мощности - двухскоростной, частично независимый, со сменным хвостовиком. Выходной хвостовик имеет две скорости вращения – 540 и 1000 мин-1. Система смазки трансмиссии – комбинированная (принудительная и разбрызгиванием). Управление движением трактора осуществляется двумя рычагами поворота, педалью муфты сцепления и педалью остановочных тормозов, воздействующих через пневноусилители следящего типа. Рама трактора – сварная, из двух параллельных лонжеронов, соединенных поперечными связями, предназначена для крепления на ней всех частей трактора. Ходовая система состоит из четырех балансирных кареток подвески, двух направляющих колес с гидравлическими механизмами для натяжения гусениц и пружинными амортизаторами, четырех поддерживающих роликов и двух гусеничных цепей. Гусеницы состоят из звеньев шириной 470 мм, соединенных металлическими пальцами диаметром 25 мм. Трактор оборудован раздельно-агрегатной гидравлической системой, задним навесным устройством (ЗНУ) и прицепным устройством, позволяющими трактористу управлять из кабины работой гидрофицированных навесных, полунавесных или прицепных машин и орудий, агрегатируемых с трактором. Номинальное рабочее давление жидкости в системе - 18…20 МПа. Электрооборудование постоянного тока с номинальным напряжением 12 В выполнено по однопроводной схеме. Пневматическая система трактора предназначена для снижения усилий на органах управления поворотом, тормозами и муфтой сцепления. Кабина трактора каркасного типа, двухдверная, шумо -, тепло - и виброизолированная, имеет воздухоохладитель, отопитель и подрессоренное сиденье водителя |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой в транспортном положении с балластными грузами - ширина наибольшая - высота наибольшая | 5350 1855 3050 |
| ##### Масса трактора, кг: - эксплуатационная с комплектом балластных грузов (780 кг) - эксплуатационная без балластных грузов и кронштейна | 8368 7573 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода | 6,64…15,41 |
| ##### Вместимость топливного бака, л | 313 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | - эксплуатационная мощность – 115,3… 119,6 кВт; - частота вращения коленчатого вала двигателя при эксплуатационной мощности – 1914…2006 мин-1; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности -230…236 г/кВт·ч; - коэффициент запаса крутящего момента двигателя – 30,2 %…33,3 %; - номинальное тяговое усилие на стерне – 42,67 кН; - скорость движения при номинальном тяговом усилии – 8,0 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность - 274 г/кВт·ч |
| Производительность в час основного времени | - на вспашке стерни озимой пшеницы на глубину 25…27 см в агрегате с ПЛН-5-35-до 1,64 га/ч; - на посеве озимой пшеницы в агрегате с СП-11+3СЗП-3,6Б – до 12,98 га/ч; - на предпосевной культивации пара в агрегате с СП-11+2КПС-4,0+8БЗСС-1,0 - до 7,8 га/ч |
| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными, полунавесным сельскохозяйственными машинами и орудиями |
| Техническое обслуживание | Инструкция по эксплуатации трактора в доходчивой форме и достаточном объеме освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО-0,24 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец трактора ВТ-4С150Д не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям безопасности. Рекомендация – изготовить опытную партию тракторов ВТ-4С150Д, устранив выявленные в процессе испытаний недостатки, и представить на квалификационные испытания |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина 32 |
| Испытания провел: | Ересько В.И. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 11-55-09 (1010011) ##### от 18 декабря 2009 года |