Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Северо-Кавказская  государственная зональная

машиноиспытательная станция

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 11-57-02  (1010161)

Трактора гусеничного сельскохозяйственного

общего назначения ВТ-175Д-1

| Изготовитель(разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Волгоградский тракторный завод" | 400006, г.Волгоград телефон: (8-442) 77-26-10 77-26-22 факс: (8-442) 77-10-01 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор гусеничный сельскохозяйственный общего назначения ВТ-175Д-1 |  |  |  |
| Назначение | Трактор ВТ-175Д-1 «Волгарь» является гусеничным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 4. Трактор предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ на равнинах и склонах крутизной до 10о на скоростях 9…15 км/ч с навесными, полунавесными и прицепными, в т.ч. гидрофицированными машинами и орудиями с активными рабочими органами: пахота на глубину до 32 см, безотвальное рыхление почвы, плантажная вспашка, внесение удобрений, предпосевная обработка почвы, в т.ч. комбинированными агрегатами, снегозадержание и закрытие влаги, боронование, посев сельхозкультур, культивация, лущение стерни, дискование почв, уборка урожая, выполнение транспортных, легких дорожных, строительных и мелиоративных работ. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности, об/мин |  |  | 1900 |
| - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт-ч |  |  | 220 |
| - коэффициент запаса крутящего момента дизеля, % |  |  | 20 |
| - номинальное тяговое усилие, кН (на стерне) |  |  | 35,5…42,0 |
| - скорость движения при номинальном тяговом усилии, км/ч |  |  | 8,0…9,8 |
| - удельный расход топлива на тяговую мощность, г/кВт-ч |  |  | 309 |
| Производительность, га/ч |  |  | 1,42…14,52 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор агрегатируется со всеми гидрофицированными и не гидрофицированными, серийно выпускаемыми с.-х. машинами и орудиями, предназначенными для работы в агрегате с тракторами класса 3...4 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 125 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | - |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции трактора

Трактор ВТ-175Д-1 выполнен по нормальной для сельскохозяйственных тракторов схеме, имеет рамную конструкцию и является модернизированной моделью трактора ДТ-175М «Волгарь», выполненной на базе трактора ВТ-100 и имеющей ряд конструкционных изменений: - На тракторе установлен рядный четырехцилиндровый дизель Д-4405В. 2. Рама трактора ВТ-100 удлинена на 145 мм и доработана под установку: дизеля Д-4405, блока радиаторов и комбинированной подвески ходовой части. 3. Трансмиссия – гидромеханическая с гидротрансформатором, аналогична трансмиссии трактора ДТ-175М «Волгарь». В конструкции заднего моста применены дисковые остановочные тормоза. 4. Ходовая система. Подвеска трактора комбинированная с колеей 1400 мм, изменена конструкция направляющего колеса для обеспечения установки на трактор резиноармированной гусеницы. 5. В гидравлической системе установлены: распределитель с гидрозамками Р-80-3/1-222Г, гидроцилиндр диаметром 125 мм, изменены маслопроводы (на тракторе ВТ – 175Д-1 №486 установлен гидроцилиндр Ц-100). 6.Схема электрооборудования трактора ВТ-100 дополнена датчиком контроля температуры рабочей жидкости в гидротрансформаторе и фонарем контрольной лампы, сигнализирующим о перегреве рабочей жидкости в гидротрансформаторе. На тракторе установлен указатель режима работы трансмиссии. 7. Изменены трубопроводы пневмосистемы. 8. Конструкция капота каркасно-панельного типа. Передняя часть капота подъемная для обеспечения доступа к радиаторам. Боковины капота отсутствуют. 9. Увеличены по массе (до 35 кг) передние съемные балластные грузы. 10. В системе обогрева кабины установлен кран для отключения отопителя в летний период эксплуатации трактора. 11. Изменена конструкция: блокировки гидротрансформатора, фильтра и щупа масломерной линейки в ГТР.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой - ширина - высота |  | 5450 1900 3120 |
| Масса трактора, кг: - эксплуатационная без балласта - эксплуатационная с полным балластом |  | 8080 8880 |
| Диапазон скоростей движения трактора, км/ч: - переднего хода - заднего хода |  | 0…16,0 0…6,2 |
| Вместимость топливного бака, л |  | 309 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | - эксплуатационная мощность –129,7кВт; - частота вращения коленчатого вала дизеля при эксплуатационной мощности – 1910 об/мин.; - удельный расход топлива при эксплуатационной мощности – 233 г/кВт-ч.; - коэффициент запаса крутящего момента дизеля – 15%; - номинальное тяговое усилие на стерне – 50 кН; - скорость, при номинальном тяговом усилии – - 6,8 км/ч; - удельный расход топлива на тяговую мощность – 321 г/кВт-ч. |  |
| Производительность | - на двухследном бороновании в агрегате ВТ-175Д-1 +СГ-21А+31 БЗСС-1,0 - до 14,52 га; - на безотвальной вспашке стерни озимой пшеницы на глубину 20…22 см: - в агрегате ВТ-175Д-1+ ПБ-5 - до 2,67 га; - в агрегате ВТ-175Д-1+ ПН-5У (стойка СибИМЭ) - до 1,78 га; - на дисковании стерни кукурузы в агрегате ВТ-175Д-1+ БТП-7,0 - до 6,6 га. - на вспашке стерни ячменя на глубину 25см в агрегате ВТ-175Д-1+ ПЛН-5-35ВУ - до 1,72 га; - на предпосевной культивации: в агрегате ВТ-175Д-1+СП-16+3КСО-4+12БЗСС-1,0 - до 11,55га; в агрегате ВТ-175Д-1+КШУ-12 – до 10,85 |  |

| Безопасность движения | Трактор приспособлен для передвижения по грунтовым полевым дорогам в агрегате с навесными, прицепными и полунавесными с.-х. машинами и орудиями. Трактор имеет пневмосистему для управления тормозами агрегатируемых с ним тракторных прицепов. |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации трактора в доступной форме и достаточной степени освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывало |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Трактор не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Северо-Кавказской МИС 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул.Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Бобряшов А.П. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-57-02 (1010161) от 16 декабря 2002 года |