Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-62-11 (4020372)

КУЛЬТИВАТОР прицепнОЙ паровОЙ

гидрофицированнЫЙ КППГ-8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Логия» | 400080, г. Лабинск, Краснодарский край, ул. Котовского, 10 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Культиватор прицепной паровой гидрофицированный КППГ-8 |  |  |  |
| Назначение | Культиватор прицепной паровой гидрофицированный КППГ-8 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на почвах, не засорённых камнями и не подверженных ветровой эрозии. Для нормальной работы культиватора (без забивания и залипания рабочих органов) почва на участке должна удовлетворять следующим требованиям: - поверхностный слой должен быть предварительно обработан на глубину не менее глубины последующей обработки. Гребни более 6 см не допускаются; - уклон поля должен быть не более 8о; - влажность почвы - не более 28%; - твёрдость почвы - до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 12 см; - в поверхностном слое почвы содержание пожнивных остатков не должно превышать 25% |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Виды работ |  | Культивация полупара на глубину 10…12 см | Культивация полупара на глубину 8…10 см |
| Скорость движения, км/ч |  | 10,0 | 11,0 |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 7,8 | 7,8 |
| Глубина обработки, см |  | 10,7 | 8,7 |
| Стандартное отклонение глубины обработки, см |  | ±0,97 | ±1,10 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,5 | 2,6 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 75,6 | 89,8 |
| Подрезание сорняков, % |  | 100 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов |  | Не наблюдалось |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч |  | 7,8 | 8,6 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | 2,45 | 1,97 |

| Условия эксплуатации: |  |
| --- | --- |
| Тип изделия | # Прицепной |
| Перевод в рабочее и транспортное положения | Гидравлический |
| Регулировка глубины хода рабочих органов | С помощью винтового механизма, установленного на опорных колесах |
| Время подготовки машины к работе, ч | 0,08 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса 2 и 3 |
| ##### Потребляемая мощность, кВт | 29,8…54,4 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч | 0,25 |
| ##### Эксплуатационная надежность | Хорошая |
| ##### Удобство регулировки | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |
| Культиватор КППГ-8 представляет собой прицепное орудие с рабочими органами в виде стрельчатых лап и шлейфа - бороновальных модулей, состоящих из трёхрядно расположенных пружинных пальцев. Основу культиватора составляет рамная конструкция, состоящая из центральной рамы и двух крыльев, которые соединяются между собой при помощи осей. Шарнирное соединение рамы обеспечивает копирование поверхности обрабатываемого поля. Подъём и опускание крыльев производятся гидроцилиндрами посредством рычажного механизма, состоящего из тяги и рычага. К центральной раме при помощи хомутов присоединяется сница. На центральной раме и крыльях установлены рабочие органы, копирующие колёса и транспортный механизм. Рабочий орган состоит из кронштейна крепления, стойки с закреплённой на ней стрельчатой лапой. Стойка крепится при помощи болтового соединения и срезной шпильки к кронштейну крепления |  |

| Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота |  |  | 7235 8027 1430 7235 4300 2150 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м |  |  | 8 |
| ##### Пределы регулировки глубины обработки, см |  |  | ## 4…13 |
| Масса машины, кг |  |  | 2670 |
| Дорожный просвет, мм |  |  | 340 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Из показателей качества работы следует, что глубина обработки агрегата (10,7 и 8,7 см) соответствовала установочной (10…12 и 8…10 см). Устойчивость хода рабочих органов  (0,97…1,10) см. Качество крошения почвы (75,6 %…89,8 %) соответствует требованиям ТУ (не менее 75 %). После прохода агрегата остаётся выровненная поверхность поля (гребнистость 2,6…3,5 см), что соответствует ТУ (не более 4 см). Орудие полностью подрезает сорные растения на обоих фонах. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось |  |  |
| Производительность | Производительность в час основного времени на культивации полупара на глубину 10…12 см получена равной 7,8 га/ч при рабочей скорости 10,0 км/ч, а при культивации на глубину 8…10 см – 8,6 га/ч при рабочей скорости 11,0 км/ч. Эти показатели соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6. Производительности в час сменного времени - соответственно 5,86 и 6,41 га/ч |  |  |
| Безопасность движения | Культиватор прицепной паровой гидрофицированный КППГ-8 приспособлен к движению в агрегате с тракторами тягового класса 2 и 3 по дорогам общего пользования в соответствии с «Правилами дорожного движения». Транспортная скорость – до 15 км/ч |  |  |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Предусмотрены технические обслуживания: - при эксплуатационной обкатке; - ежесменное ТО через 10 часов; - периодическое ТО через 60 часов; - при хранении (кратковременном и длительном). Трудоемкость ежесменного ТО - 0,25 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Культиватор КППГ-8 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |  |
| Испытания провел: |  | Савченко А.С. |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-62-11 (4020372) от 09 декабря 2011 года |  |