МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-63-11 (1010013)

ГранУлятор кормов пш-120

| Изготовитель (разработчик) | # Адрес |
| --- | --- |
| ФГОУ ВПО АЧГАА | 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Гранулятор кормов ПШ-120 |  |  |
| # Назначение | Гранулятор ПШ-120 предназначен для приготовления гранул из предварительно равномерно увлажненных до 25 % измельченных растительных материалов (при содержании зерновой части не менее 60 %) |  |
| Качество работы: | Измельченная пшеница | Измельченная пшеница с добавлением жмыха подсолнечника |
| Качество гранул после пресса: - температура, оС - влажность, % - доля неспрессованного материала, % - доля крошки, % | 36,4 15,79 4,77 4,18 | 36,9 14,43 10,12 7,74 |
| Качество гранул после охлаждения: - температура, оС - влажность, % - снижение влажности, % - длительность охлаждения, мин. | 31,5 15,66 0,13 9,58 | 33,2 13,83 0,6 10,34 |
| Содержание в ворохе, %: - гранул - крошки | 97,8 2,2 | 95,2 4,8 |
| Качество готовой продукции: - класс гранул - температура, оС - влажность, % - превышение температуры гранул над температурой окружающего воздуха, оС - крошимость гранул, % | Согласно принятому рецепту 30,9 10,7 2,2 11,27 | Согласно принятому рецепту 32,6 10,1 2,0 29,5 |
| Содержание металломагнитной примеси, мг/кг | 0 | 0 |
| Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, % | 2,21 | 2,27 |
| Плотность гранул, кг/м3 | 1170 | 1260 |

| Размер гранул, мм: - длина - ширина - толщина |  | 15,1 10,1 8,4 | 15,2 10,2 8,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Насыпная плотность гранул, кг/м3: - горячих - остывших |  | 645,1 642,5 | 637,2 627,8 |
| Проход гранул через сито с отверстиями диаметром 2 мм, % |  | 1,18 | 3,48 |
| Потери корма в технологическом процессе, %: - возвратимые - невозвратимые |  | 12,04 0 | 15,66 0 |
| Производительность, т/ч |  | 0,131 | 0,146 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Тип изделия | Стационарный |  |  |
| Привод | Электрифицированный |  |  |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 2,2 |  |  |
| Номинальная частота вращения вала электродвигателя, мин-1 | 1420 |  |  |
| Частота вращения матрицы, мин-1 | 160 |  |  |
| Трудоемкость ЕТО, чел.-ч |  | 0,15 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

| Описание конструкции гранулятора |  |
| --- | --- |
| Гранулятор состоит из: рамы, на которую монтируется приводная станция, состоящая из электродвигателя, соединительной муфты, редуктора и соединительного звена. В верхней части рамы закреплена плита, на которой закреплены подшипниковые узлы. На валах подшипниковых узлов установлены две входящие в зацепление друг с другом прессующие матрицы (шестеренчатого типа). В зоне подачи материала между матрицами расположена приемная камера, над которой размещен бункер. С обеих сторон от приводной станции под углом к горизонту расположены решета, под которыми смонтированы желоба. Внутренние узлы гранулятора закрыты панелями. В лицевой панели имеются окна, под которыми установлены лоток для гранул и лоток для несгранулированного материала |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Масса гранулятора, кг | 185 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 1005 750 1330 |
| Объем бункера, л | 39,8 |
| Диаметр делительной окружности матрицы, мм | 288 |
| Модуль зуба матрицы, мм | 16 |
| Ширина рабочей поверхности матрицы, мм | 20 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Гранулятор кормов ПШ-120 использовался на приготовлении гранул измельченной пшеницы и измельченной пшеницы с добавлением жмыха подсолнечника. Зоотехнические показатели гранулятора кормов отвечают требованиям ТЗ на машину и нормам ГОСТ 23513, за исключением крошимости гранул на переработке кормосмеси (29,5 % при нормативном - не более 12 % по ГОСТ 23513). Электропривод отвечает требованиям, за исключением неправильно выбранного дифавтомата, номинальный ток которого значительно превышает номинальный ток электродвигателя (16А против 5,1 А), из-за чего не обеспечивается защита электродвигателя при перегрузке и токе короткого замыкания. Технологический процесс приготовления гранул выполняется устойчиво |
| Производительность | Производительность в час основного времени на переработке измельченной пшеницы и измельченной пшеницы с добавлением жмыха подсолнечника по выходу целых гранул соответственно составила 0,131 и 0,146 т/ч, что соответствует требованиям ТЗ (до 0,120 т/ч). Сменные и эксплуатационные производительности снижаются против основных до 0,110 и 0,123 т/ч соответственно по фонам за счет введения в структуру сменного времени затрат времени на техническое обслуживание машины, ее регулировки и отдых оператора. Потребляемая мощность, при этом, составила 2,52 и 2,21 кВт соответственно по фонам |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации гранулятора кормов ПШ-120 в доступной форме и достаточном объеме освещает вопросы правил эксплуатации и технического обслуживания. Трудоемкость ЕТО – 0,15 чел.-ч. Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывает |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740, г.Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: | Грузинов В.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 11-63-11 (1010013) от 12 декабря 2011 года |