МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

# Протокол испытаний

№ 11-68-11 (4010132)

Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ООО НПФ «Агротехник» ### Организация - изготовитель: ### ООО «ШахтыАгроТехмаш» | 347742, Ростовская область, Зерноградский район, п. Экспериментальный, ул. Придорожная, 47а 346506, Ростовская область, г. Шахты, пер. Сокольнический, 7в |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 |  |  |
| Назначение | Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах |  |
| Качество работы: |  |  |
| Состав агрегата |  | БЛП-5/4 в четырехкорпусном варианте +Агромаш-150ТГ-1040А |
| Вид работ |  | Вспашка стерни озимой пшеницы |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м |  | 2,53...2,58 |
| Глубина обработки: - средняя, см |  | 21,4...28,8 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  | 78,9…92,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | 3,1…4,4 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 99,3...99,8 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  | 12,9…14,4 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч |  | 1,86...2,28 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - тип изделия |  | # Навесной |
| - агрегатируется с тракторами |  | # Класса 3…4 |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | ГНС трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины хода рабочих органов винтовым механизмом опорного колеса |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | # 0,01 |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  | # 57,9…81,3 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | # 0,12 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бинарно-лемешный плуг БЛП-5/4 навесной состоит из рамы, опорного колеса, рабочих органов, механизма регулировки колеса, навески. Глубина хода рабочих органов устанавливается регулировочным механизмом опорного колеса |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота |  | 3220 2300 1760 |
| Глубина обработки почвы, см |  | 22…30 |
| Общая масса изделия в рабочей комплектации, кг |  | 850 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7,2…9,0 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания плуга бинарно-лемешного навесного БЛП-5/4 в четырехкорпусном варианте в агрегате с гусеничным трактором Агромаш-150ТГ-1040А класса 4 проводились при вспашке на глубину 20…22 и 28…30 см; в этом варианте агрегат обеспечил рабочую скорость 9,0 и 7,2 км/ч соответственно глубине обработки. Рабочая ширина захвата (2,53…2,58 м) соответствует конструкционной (2,4 м) с допустимыми отклонениями по ТУ ( 10 %). На всех фонах выдерживается установочная глубина обработки (20…22 см и 28…30 см). Устойчивость хода рабочих органов  (1,01…1,43 см) находится в пределах норматива (не более 2 см). Орудие качественно рыхлит почву. Содержание фракций почвы до 50 мм на обоих фонах (78,9%…92,8 %) соответствует ТУ (не менее 75 %). Гребнистость поверхности почвы составляет 3,1…4,4 см, что также укладывается в допустимый предел (не более 5 см). Растительные и пожнивные остатки заделываются, практически, полностью (99,3%…99,8 %), что в пределах требований ТУ (955%). Глубина их заделки (12,9…14,4 см) укладывается в допустимый предел (12…15 см). Забивания и залипания рабочих органов плуга не наблюдалось |  |

| Производительность | Производительность в час основного времени при вспашке стерни озимой пшеницы на глубину 20…22 см получена 2,28 га/ч при рабочей скорости агрегата 9,0 км/ч и рабочей ширине захвата 2,53 м, а на глубину 28…30 см получена 1,86 га/ч при рабочей скорости агрегата 7,2 км/ч и рабочей ширине захвата 2,58 м. Эти показатели, в основном, соответствуют требованиям ТУ (до 2,4 га/ч и 6…12,0 км/ч). Технологический процесс выполнялся устойчиво. Удельные расходы топлива за время сменной работы получены 10,34 и 12,72 кг/га соответственно глубине обработки |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Плуг БЛП-5/4 соответствует требованиям безопасности |  |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещают устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Предусмотрено два вида технических обслуживаний – периодическое и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,1 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Губко Е.С. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-68-11 (4010132) от 15 декабря 2011 года |