Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 11-72-11 (4010122)

Плуг ПБС-4У-03

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: ЗАО «Контактор» Организация-изготовитель: ЗАО «Контактор» | 412421, Саратовская область, г. Аткарск, Волгоградский пр-д, 30 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Плуг ПБС-4У-03 |  |  |  |
| Назначение | Плуг ПБС-4У-03 предназначен для пахоты почв под зерновые и технические культуры, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Состав агрегата |  |  | ПБС-4У-03+Агромаш-150ТГ-1040А |
| Вид работ |  |  | Вспашка стерни озимой пшеницы |
| Рабочая ширина захвата: - средняя, м |  |  | 2,33 |
| Глубина обработки: - средняя, см |  |  | 28,4 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм |  |  | 90,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  |  | 4,5 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 99,9 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 14,2 |
| Залипание и забивание рабочих органов |  |  | Не наблюдалось |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч |  |  | 1,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - тип изделия |  | # Навесной |  |
| - агрегатируется с тракторами |  | # Класса 4 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положения |  | ГНС трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины хода рабочих органов совмещением регулировочных отверстий в стойках колес с отверстиями в кронштейнах на раме |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | # 0,01 |  |
| Потребляемая мощность машины, кВт |  | # 69,7…85,3 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | # 0,1 |  |

| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |
| Плуг ПБС-4У-03 состоит из рамы, опорных колес, рабочих органов, навески. Глубина хода рабочих органов устанавливается совмещением регулировочных отверстий стоек колес с отверстиями в кронштейнах на раме |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота |  | 3470 2660 1510 |  |
| Ширина захвата, м: - конструкционная |  | 2,44 |  |
| Глубина обработки почвы, см |  | 28…30 |  |
| Общая масса изделия в рабочей комплектации, кг |  | 834 |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 7,7 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания плуга ПБС-4У-03 в агрегате с гусеничным трактором Агромаш-150ТГ-1040А класса 4 проводились при вспашке на глубину 28…30 см; агрегат обеспечил рабочую скорость 7,7 км/ч. Рабочая ширина захвата (2,33 м) соответствует конструкционной (2,4 м) с допустимыми отклонениями по ТУ ( 10 %). Устойчивость хода рабочих органов  (0,91 см) находится в пределах норматива (не более 2 см). Орудие качественно рыхлит почву. Содержание фракций почвы до 50 мм (90,4 %) соответствует ТУ (не менее 75 %). Гребнистость поверхности почвы составляет 4,5 см, что также укладывается в допустимый предел (не более 5 см). Растительные и пожнивные остатки заделываются, практически, полностью (99,9 %), что в пределах требований ТУ (955%). Глубина их заделки (14,2 см) укладывается в допустимый предел (12…15 см). Забивания и залипания рабочих органов плуга не наблюдалось |  |  |

| Производительность | Производительность в час основного времени при вспашке стерни озимой пшеницы на глубину 28…30 см получена 1,8 га/ч при рабочей скорости агрегата 7,7 км/ч и рабочей ширине захвата 2,33 м. Эти показатели не соответствуют требованиям ТУ (до 2,8 га/ч и 8…12,0 км/ч). Технологический процесс выполнялся устойчиво. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 14,09 кг/га |  |
| --- | --- | --- |
| Безопасность движения | Плуг ПБС-4У-03 соответствует требованиям безопасности |  |
| Техническое обслуживание | Техническое описание и инструкция по эксплуатации имеют неудовлетворительное качество оформления, не освещают: устройство и работу основных частей машины, правила подготовки к работе, техническое обслуживание, эксплуатацию и регулировки. Предусмотрено два вида технических обслуживаний – периодическое и ежесменное. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,1 чел.-ч |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных в процессе испытаний. |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 347740, г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 32 |
| Испытания провел: |  | Губко Е.С. |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 11-72-11 (4010122) от 19 декабря 2011 года |