Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-20-2002 (1020193)

Дозатор жидкости для нормированной раздачи молочного корма

молодняку КРС штанговым раздатчиком РЖКШ-200

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства |  | 160901 г.Вологда, п/о Молочное ул.Ленина, 14 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Дозатор жидкости для нормированной раздачи молочного корма молодняку КРС штанговым раздатчиком РЖКШ-200. |  |  |  |
| Назначение | Дозатор жидкости для нормированной раздачи молочного корма молодняку КРС применяется для обеспечения нормированной раздачи молочного корма молодняку КРС штанговым раздатчиком РЖКШ-200 при боксовом содержании животных. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| – неравномерность выдачи корма. % |  |  | 3,5-4,8 |
| – точность дозирования, % |  |  | 93-97 |
| – потери корма при выдаче, % |  |  | 0,2-0,6 |
| Производительность, доз/ч |  |  | 870 |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| – тип изделия |  |  | стационарный |
| – привод |  |  | механический (за счет движения кормораздатчика) |
| – настройка нормы выдачи |  |  | краном регулировки дозы - вручную |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  |  | 0,09 |
| Эксплуатационная надежность |  |  | хорошая |
| Удобство управления |  |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |

## Описание конструкции машины

Дозатор состоит из рамы, крана регулировки дозы, 4-х ходового распределительного крана с четырьмя лучами-отводами, установленного на подшипниковом узле. Норма выдачи корма задается краном регулировки дозы - вручную.

| ## Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| – длина | 850 |
| – ширина | 700 |
| – высота | 1050 |
| Норма выдачи корма, л | 2,1-5,6 |
| Масса, кг | 32,6 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Неравномерность выдачи корма составляет 3,5-4,8%, по ТЗ - до 5%. Точность дозирования составляет 93-97%. Потери корма при выдаче составляют 0,2-0,6%, по ТЗ - не более 1,0%. |
| Производительность | За 1 час основного времени - 870 доз. За 1 час сменного времени - 273 дозы. |
| Безопасность и эргономичность | Не соответствует НД по 1 пункту, обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость: – ЕТО - 0,09 чел-ч.; – ТО - 0,12 чел-ч. Руководство по эксплуатации отражает вопросы устройства, эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция, 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Зыков В.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-20-02 (1020193) от 21 мая 2002 года. |