Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ  "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-21-2003 (4020133)

Резервуар-охладитель Г6-ОРМ-5000.02 с автоматической

системой промывки

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Вологодский машиностроительный завод" | 160004, Россия, г.Вологда, ул.Клубова, 5 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуар-охладитель Г6-ОРМ-5000.02 с автоматической системой промывки |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока на фермах или в молокосборных пунктах. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Температура охлажденного молока, оС: |  |  |  |
| – по датчику на пульте управления |  |  | +4 |
| – фактически |  |  | +5 |
| Разница по жирности молока в различных точках резервуара, % |  |  | 0-0,1 |
| Образование льда на внутренних стенках резервуара |  |  | Не образуется. |
| Производительность, за час основного времени, т 0,174 |  |  |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| Площадь, занимаемая технологическим оборудованием, м2 |  | 29,2 |  |
| Температура воздуха в помещении, оС |  | +10...+32 |  |
| Относительная влажность, % |  | 86-98 |  |
| Температура молока, поступающего в резервуар, оС |  | +11...+20,5 |  |
| Температура моющих растворов, оС |  | +44...+63 |  |
| Фактическое заполнение резервуара, т |  | 1,0-4,5 |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 25,9 |  |
| Удельное потребление электроэнергии, кВт-ч/т |  | 19,6 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,12 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительный уровень надежности (Кг=0,99, наработка на отказ -7012 ч) |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Не соответствует требованиям ССБТ по 1 пункту, обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |  |

## Описание конструкции машины

В состав резервуара-охладителя входят: – теплоизолированный резервуар с испарителем, лестницей с площадкой обслуживания, мешалкой, уровнемерной линейкой, запорным устройством и люком; – трубопроводы подвода и отвода хладоагента, подвода моющих и дезинфицирующих растворов, сливной узел; – пульт управления резервуаром-охладителем; – оборудования для мойки: водонагреватель, насос мойки РВ1С270К4В, заборники растворов; – два холодильных агрегата МGМ064.

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры резервуара, мм: |  |  |
| доильного зала: |  |  |
| – длина |  | 4630 |
| – ширина |  | 1428 |
| – высота |  | 1930 |
| Масса резервуара, кг |  | 769 |
| Хладоагент |  | Фреон R-22 |
| Мешалка |  | Автоматическая, лопастная |
| Напряжение, В |  | 390 |
| Вместимость резервуара, л |  | 5000 |
| Количество моющих головок |  | 2 |
| Мойка (режим) |  | 1. Автоматический с дозированным автозабором моющих средств. |
|  |  | 2. Ручной с регулируемым оператором забором моющих средств. |
| Система контроля |  | 1. LOGO - встроенный автомат регулировки и контроля с цифровой и световой индикацией информации, сигнализацией активных функций и аварийных ситуаций при охлаждении молока и промывке. |
|  |  | 2. МRT-11 - регулятор температуры в агрегатах. |
|  |  | 3. Калиброванная мерная линейка. |
| ## Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Резервуар-охладитель Г6-ОРМ-5000.02 производит охлаждение молока до температуры +5оС при установочной +4оС, обеспечивает качество перемешивания - разница по жирности молока в различных точках составила 0-0,1%, образование льда на внутренних поверхностях не отмечалось, качество промывки соответствует санитарным нормам и ГОСТ 9225-84 - общая бактериальная обсемененность составила 10-40 тысяч колоний на 1 см2. Качество охлажденного молока по редуктазной пробе соответствует I-II классу; ингибирующие вещества в молоке не обнаружены. |  |
| Производительность | Производительность резервуара-охладителя за 1 час основного времени - 0,174 т, сменного времени - 0,154 т. Удельный расход электроэнергии - 19,6 кВт.ч/т. Удельный расход воды на мойку: – холодной - 142,9 л/т; – горячей - 71,4 л/т. Удельный расход моющих средств: – кислотных - 0,026 л/т; – щелочных - 0,159 л/т. |  |
| Безопасность | Не соответствует требованиям ССБТ по 1 пункту: при установке ноги на первую ступеньку колено оператора контактирует с кромкой площадки. |  |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - 0,12 чел-ч; еженедельное ТО-1 - 0,29 чел-ч. Инструкция по эксплуатации в полной мере отражает операции технического обслуживания. |  |
| Экономические показатели | Цена (по данным завода-изготовителя) - 614,1 тыс.руб. Себестоимость охлаждения молока - 124,61 руб./т. Показатели экономической эффективности использования резервуара-охладителя Г6-ОРМ-5000.2 и холодильной установки "Фригомилк" фирмы "FIC" (Италия) одинаковы, так как при меньшей на 18% стоимости Г6-ОРМ-5000.2 эксплуатация его требует дополнительных затрат денежных средств на оплату электроэнергии и приобретение моющих средств. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Выполняет технологический процесс на сборе, охлаждении и хранении молока, имеет удовлетворительные показатели качества, эксплуатационно-технологические показатели и уровень надежности, соответствует требованиям ТУ за исключением 2 пунктов и ССБТ за исключением 1 пункта. Применение резервуара экономически эффективно. Рекомендуется поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Иванищева Г.В. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-21-03 (4020133) от 21 октября 2003 года. |