Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ  "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-26-2003 (4020123)

Установка доильная с молокопроводом УДМ-200А

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО НПП "Фемакс" | 109456, г. Москва, Вешняковский проезд, д.2 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка доильная с молокопроводом УДМ-200А |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для машинного доения коров и первичной обработки молока на молочных фермах с привязным содержанием скота. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Общее время доения одной коровы, мин. |  |  | 7,27 |
| Среднесуточный надой молока на одну корову, кг |  |  | 19,2 |
| Средняя жирность молока, % |  |  | 3,76 |
| Степень чистоты молока, группа |  |  | 1-2 |
| Редуктазная проба, классность |  |  | 1 |
| Кислотность, оТ |  |  | 16-17 |
| Погрешность учета молока, % |  |  | 0,5 |
| Заболеваемость коров маститом, % |  |  | 2,7-8,6 |
| Производительность, голов/ч: 102,9 |  |  |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - питающее вакуумметрическое давление, кПа |  | 47-49 |  |
| - количество доильных аппаратов, шт. |  | 12 |  |
| - количество операторов, чел. |  | 4 |  |
| - пригодность коров к машинному доению, % |  | 100 |  |
| Агрегатирование |  | Стационарная установка с молокопроводом. |  |
| Установленная мощность, кВт |  | 10,7 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,04 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительный уровень надежности (Кг=0,99) |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |  |

## Описание конструкции машины

Установка УДМ-200А состоит из двух вакуумных установок УВУ-60/45А, центрального вакуумпровода, двух молочно-вакуумных линий с поворотно-подъемными арками и молочными кранами, молокоприемного узла с молочным насосом НМУ-6 и фильтром АДМ.9.200, комплекта нагнетательной линии, устройства промывки, двух пластинчатых охладителей, устройства слива молока, комплекта всасывающих трубопроводов, автомата промывки и четырех учетно-транспортирующих блоков УТБ-50.

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры помещений, мм: |  |  |
| доильного зала: |  |  |
| – длина |  | 35000 |
| – ширина |  | 20600 |
| – высота |  | 3750 |
| молочной: |  |  |
| – длина |  | 8130 |
| – ширина |  | 5960 |
| – высота |  | 3170 |
| вакуумной: |  |  |
| – длина |  | 3980 |
| – ширина |  | 2400 |
| – высота |  | 3170 |
| Величина обслуживаемого поголовья, гол. |  | 200 |
| Диаметр молокопровода, мм |  | 52 |
| Уклон молокопровода, мм/м пог. |  | 8,7-17,0 |
| Материал |  | Нержавеющая сталь |
| Емкость молокоприемника, л |  | 50 |
| Тип и марка фильтра молочного |  | АДМ.09.200 со сменным фильтрующим элементом |
| Температура моющего раствора, оС |  | 70 |
| Трудоемкость монтажа, чел-ч |  | 576 |
| Тип охладителя |  | пластинчатый, сетчато-поточный |
| Температура молока на выходе из пластинчатого охладителя, оС |  | 14,0-20,5 |
| Диаметр реактивной головки насадка, мм |  | 34 |
| ## Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Установка доильная УДМ-200А производит доение коров в молокопровод, время доения одной коровы составило 7,27 минут, среднесуточный надой молока на одну корову получен 19,2 кг, качество молока по степени чистоты , кислотности и редуктазной пробе соответствует I классу. Неудовлетворительное качество промывки внутренних поверхностей молочного оборудования. Заболеваемость коров маститом 2,7-8,6%. |  |
| Производительность | Производительность установки за 1 час основного времени при работе оператора тремя аппаратами составила 102,9 голов, технологического времени - 56,3 голов. Производительность оператора - 25,7 голов за 1 час основного времени. Удельное потребление электроэнергии - 41,6 кВт.ч/тыс.л. |  |
| Безопасность | Установка УДМ-200А соответствует требованиям ССБТ и обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |  |
| Техническое обслуживание | Ежесменное ТО - 0,04 чел-ч; еженедельное ТО-1 - 0,44 чел-ч; ежемесячное ТО-2 - 1,82 чел-ч. Инструкция по эксплуатации не содержит операций ТО-3, которое необходимо проводить два раза в год, вопросы техобслуживания УТБ-5, вакуумного и молочного насосов. |  |
| Экономические показатели | Цена (по данным завода-изготовителя) - 639,6 тыс.руб. Себестоимость дойки - 2,01 руб./гол. Применение доильной установки УДМ-200А в сравнении с установкой УДМ-200 экономически эффективно вследствие меньшей ее стоимости, дополнительной прибыли от освобождения одного скотоместа и возможности ведения группового учета надоев молока. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Выполняет технологический процесс на машинном доении коров и первичной обработке молока, имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели и уровень надежности (Кг=0,99), соответствует требованиям ССБТ, соответствует ТУ за исключением 4 пунктов. Рекомендуется поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Рудометкина В.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-26-03 (4020123) от 28 октября 2003 года. |