Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ  "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-27-2003 (4170012)

Машина дренопромывочная модернизированная ДММ

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| АОЗТ ОКБ "Мелиорация" | 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Новоселье |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Машина дренопромывочная модернизированная ДММ |  |  |  |
| Назначение | Для промывки пластмассовых и керамических дрен и коллекторов диаметром от 50 до 250 мм с различной степенью заиления. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - степень удаления наилка, % |  |  | 98,6 |
| - величина остаточных отложений после промывки дрены, % |  |  | 1,4 |
| - расход воды на промывку дрены, л/п.м |  |  | 13,4 |
| Производительность, м п./ч: 204,4 |  |  |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Машина полуприцепная присоединяется дышлом к прицепной скобе, установленной на поперечине или на гидрокрюк, привод - от ВОМ трактора. |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | не требуется |  |
| - настройка рабочих органов |  | не требуется |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел-ч |  | 0,82 |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 1,4-3,0 МТЗ-82; МТЗ-1221; ДТ-75 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  | 17,6 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,29 |  |
| Надежность |  | Хорошая Кг=1; наработка на отказ - более 109 ч |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

## Описание конструкции машины

Машина дренопромывочная модернизированная ДММ полуприцепная состоит из рамы, насосов высокого давления плунжерного типа и низкого давления коловратного типа, емкости для воды гидроциклона для осветления отработанной и закачиваемой воды, колесного хода с тормозами (заимствовано от тракторного прицепа 2ПТС-6), устройства для механической подачи шланга в дрену, включающего в себя барабан с напорным шлангом, гидромотор цепного привода подачи напорного шланга, гидрораспределитель управления гидромотором золотникового типа, дроссель для изменения количества подаваемого к гидромотору через гидрораспределитель масла от гидросистемы трактора. На конце напорного шланга установлен насадок с реактивной головкой с фрезерным наконечником из твердосплавного материала.

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| - в рабочем и транспортном положениях |  | 4635х2520х2740 |
| Скорость перемещения напорного шланга, м/мин. |  | 4,8-10,2 |
| Масса, кг |  | 1600 |
| Объем емкости для воды, м3 |  | 3,2 |
| Длина напорного шланга, м |  | 120 |
| Диаметр напорного шланга, мм |  | 25 |
| Диаметр реактивной головки насадка, мм |  | 34 |
| ## Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Машина дренопромывочная модернизированная ДММ в агрегате с трактором ДТ-75Б на промывке закрытого дренажа из пластмассовых труб с устьем, выходящим в открытый канал, с глубиной залегания дрен 1,3 м, при степени заиления дрен 18,7% наилком с плотностью 0,4 г/см3 и толщиной наилка в дрене 0,9 см обеспечивала промывку дрен, при этом расход воды составил 2,7 м3/ч (по ТЗ - до 3,8 м3/ч), рабочее давление 1,0 МПа (по ТЗ - 0,6-2,0 МПа), величина остаточных отложений после промывки составила 1,4% (по ТЗ - не более 5,0%). |  |
| Производительность | Производительность машины ДММ в агрегате с трактором ДТ-75Б с приводом от ВОМ с 540 об./мин. при рабочем давлении промываемой воды 1,0 МПа и расходе воды 2,7 м3/ч, скорости подачи напорного шланга 4,8 м/мин. и скорости извлечения - 10,2 м/мин. составила: - основного времени - 204,4 п.м/ч; - сменного времени - 116,2 п.м/ч; - эксплуатационного времени - 116,2 п.м/ч. Удельный расход топлива - 0,037 кг/п.м. |  |
| Безопасность движения | Безопасность движения обеспечена: машина ДММ оборудована внешними световыми приборами и световозвращателями, тормозной системой и стояночным тормозом. Транспортная скорость - до 6,7 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Выполнение операций технического обслуживания затруднений не вызывает. При проведении ТО используется инструмент из комплекта трактора. Трудоемкость ЕТО составляет 0,29 чел-ч. |  |
| Экономические показатели | Цена (по данным завода-изготовителя) - 162,0 тыс.руб. Себестоимость промывки дрен - 1,27 руб./п.м. Строительство новых дрен вместо засорившихся обходится в 10 раз дороже их промывки, так как при строительстве затраты на дренажные трубы и укрывной материал составляют 9,40 руб./п.м или 1015 тыс.рублей в год при полной годовой загрузке дреноукладочной машины. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина дренопромывочная модернизированная ДММ в основном соответствует требованиям ТЗ за исключением 8 пунктов, требованиям ССБТ за исключением 1 пункта, имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, качество выполнения технологического процесса, уровень надежности. Поставить на производство машину дренопромывочную модернизированную ДММ. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Земсков А.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-27-03 (4170012) от 18 ноября 2003 года. |