Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-29-2002 (4010183)

Автоматизированная система кормораздачи АСК-50

| Организация-разработчик | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Стройсервис | 187710 г. Всеволожск Ленинградская область, Колтушское шоссе д.184 телефон: (812) 176-11-75 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| автоматизированной системы кормораздачи АСК-50 |  |  |  |
| Назначение | Индивидуальная, дробная, нормированная и единовременная раздача концентрированных кормов для кормления 50 голов КРС при привязном содержании. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Производительность за один час основного времени, кг: |  |  | 110,94 |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - привод |  | трехфазная сеть переменного тока, напряжение 380 В, частота 50 Гц |  |
| - потребляемая мощность, кВт |  | 0,675 |  |
| Трудоемкость ЕТО, чел-ч |  | 0,02 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительные показатели надежности – коэффициент готовности - 0,99 – наработка на отказ - 50,3 ч |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечивает безопасные условия эксплуатации |  |

## Описание конструкции

Автоматизированная система кормораздачи АСК-50 состоит из линии раздачи кормов, дозатора концкормов, блока электронного управления. Линия раздачи кормов состоит из приводной станции, натяжной станции, монорельсового пути и роликовой подвески с контейнером. АСК-50 производит предварительный расчет индивидуальных доз кормления в зависимости от дня лактации, продуктивности коров в зависимости от схемы кормления. Обеспечивается автоматический и ручной режим управления. Зоотехническая служба формирует исходные данные в памяти контроллера. Контроллер блока управления автоматически рассчитывает необходимую к выдаче каждой корове индивидуальную дозу корма с момента внесения исходных данных или изменения какого-либо параметра. При наступлении времени кормления блок управления организует процесс раздачи корма.

| ## Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Количество обслуживаемого поголовья, голов | 50 |
| Габаритные размеры линии раздачи корма, мм: |  |
| - длина | 65100 |
| - ширина | 790 |
| - высота | 3175 |
| Масса АСК-50, кг | 500 |
| Продолжительность раздачи корма за одно кормление, мин. | 15 |
| Скорость движения контейнеров, м/с | 0,15 |
| Величина элементарной дозы, выдаваемой дозатором, г | 76,6-78,0 |
| Диапазон регулирования суточной дозы концкормов, кг | 0,690-15,907 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Дозатор обеспечивает массу одной дозы корма от 76,64 г до 78,03 г (по ТЗ 75г±5%), точность дозирования составляет 2,18-4,04% (по ТЗ 5%), максимальная единовременная норма выдачи корма составляет 1767,48 г, отклонение дневной фактической нормы от заданной составляет 2,03-2,95% (по ТЗ 5%). Автоматизированная система кормораздачи АСК-50 обеспечивает автоматическое дозирование и раздачу концкормов КРС с допустимой точностью. |
| Производительность | АСК-50 обеспечивает индивидуальную, нормированную, дробную, единовременную раздачу концкормов с производительностью за час основного времени 110,94 кг при суточной дозе 219,5 кг. Удельный расход электроэнергии составляет 0,0053 кВт.ч/кг. Время одной раздачи конц.кормов 50 головам КРС составляет 15 минут. |
| Безопасность | Конструкция автоматизированой системы кормораздачи АСК-50 обеспечивает безопасные условия эксплуатаций, несоответствий требованиям НД не отмечено. |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного технического обслуживания составляет 0,02 чел/ч. Ежемесячное техническое обслуживание - 0,35 чел/ч. В Руководстве по эксплуатации в достаточной степени отражены вопросы эксплуатации системы. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Автоматизированная система кормораздачи АСК-50 соответствует требованиям ТУ, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве при индивидуальной, дробной, нормированной и единовременной раздаче концкормов поголовью КРС (50 голов) при привязном содержании животных. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция, 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Горных Т.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-29-02 (4010183) от 24 сентября 2002 года. |