Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Западная

Государственная зональная машиноиспытательная

станция

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 10-41-01 (4170042)

Сменное оборудование к экскаватору ЭО-3323 для срезки и удаления древесно-кустарниковой растительности с откосов каналов

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| АОЗТ ОКБ "Мелиорация" | Ленинградская обл. Ломоносовский район п. Новоселье |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| сменного оборудования к экскаватору ЭО-3323 для срезки и удаления древесно-кустарниковой растительности с откосов каналов (кусторез роторный КР) |  |  |
| # Назначение: | - для срезания и удаления древесно-кустарниковой растительности с откосов открытых осушительных каналов глубиной до 2,5 м и шириной дна 400-600 мм |  |
| Качество работы: |  |  |
| - ширина захвата, м - высота среза, см - полнота среза, % - повреждение зернового покрова откосов канала, % |  | - 1,25 - 9,2 - 100 - 60 |
| Производительность в час основного времени, га |  | - 0,27 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | - кусторез роторный КР монтируется на стрелу экскаватора ЭО-3323 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | - с помощью стрелы экскаватора |
| - настройка рабочих органов |  | - высота среза устанавливается с помощью стрелы и рукоятки, обеспечивая послойное срезание древесно-кустарниковой растительности и измельчая ее |
| Агрегатирование |  | - экскаватор ЭО-3323 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч. |  | -0,21 |
| Эксплуатационная надежность |  | - кусторез роторный КР имеет удовлетворительный уровень надежности. За период испытаний отказов по КР не отмечалось |
| Удобство управления |  | - удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | - обеспечена |

Описание конструкции

Кусторез роторный представляет собой активный рабочий орган, состоящий из редуктора, режущего аппарата, кронштейна, диска, гидросистемы, опорных лыж и захвата. Одноступенчатый редуктор с прямозубой передачей установлен на диске и имеет привод от гидромотора. Режущий аппарат представляет собой ротор с шарнирно прикрепленными к нему четырьмя ножами. Нож выполнен из листовой стали 65Г и имеет двухстороннюю заточку на режущей кромке. Сварной кронштейн установлен на диске и предназначен для присоединения кустореза к стреле и гидроцилиндру экскаватора. Диск служит для монтажа на нем редуктора и кронштейна и является подпором для кустов. Опорные лыжи являются опорой кустореза. Двухчелюстной захват предназначен для удаления древесно-кустарниковой растительности на берму канала.

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 1900х1480х870 |
| Ширина захвата, м | 1,25 |
| Масса, кг | 590 |
| Диаметр стволов срезаемого кустарника, см | 1,9-5,3 |
| Глубина обрабатываемого канала, м | 0,5-1,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ## Качество работы | Кусторез роторный КР имеет удовлетворительное качество выполнения технологического процесса и по агротехническим показателям соответствует требованиям ТЗ (полнота среза 100%, высота среза 9,2 см) |
| Производительность, га/час | -основного времени - 0,14 - сменного времени - 0,11 - эксплуатационного времени - 0,11 - удельный расход топлива - 41,5 кг/га |
| Безопасность движения | Установка кустореза роторного КР на стрелу экскаватора не оказывает влияние на безопасность движения экскаватора по дорогам |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации в полной мере отражает операции по ежесменному ТО. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,21 чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сменное оборудование к экскаватору ЭО-3323 для срезания и удаления древесно-кустарниковой растительности (кусторез роторный КР) удовлетворительно выполняет технологический процесс и по показателям качества выполнения технологического процесса, эксплуатационно-технологическим показателям и показателям безопасности и эргономичности соответствует требованиям ТЗ. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция 188401 Ленинградская обл. Волосовский р-н, п. Калитино |
| ## Испытания провел: | Ведущий инженер А.А.Янковский |
| ## Источник информации: | Протокол испытаний № 10-41-01 (4170042) от 23 октября 2001 года. |