Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

ФГУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-42-2003 (1010111)

Трактор ДТ-75Л с дизелем Д-260.8-45

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Волгоградский тракторный завод" | 400061, г. Волгоград ул. Дзержинского, д. 1 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трактор ДТ-75Л с дизелем Д-260.8-45 |  |  |  |
| Назначение | Сельскохозяйственный гусеничный общего назначения для работы с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными сельскохозяйственными, дорожно-строительными и погрузо-разгрузочными машинами. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| На перепашке зяби в агрегате с плугом ПГП-3-40А: |  |  |  |
| – скорость движения, км/ч |  |  | 7,42 |
| – ширина захвата, м |  |  | 1,29 |
| – глубина обработки, см |  |  | 21 |
| На дисковании в агрегате с бороной дисковой БДТ-3,0: |  |  |  |
| – скорость движения, км/ч |  |  | 7,70 |
| – ширина захвата, м |  |  | 2,96 |
| – глубина обработки, см |  |  | 12,6 |
| На безотвальной обработке зяби в агрегате с культиватором КГ-2,8: |  |  |  |
| – скорость движения, км/ч |  |  | 8,16 |
| – ширина захвата, м |  |  | 2,80 |
| – глубина обработки, см |  |  | 19 |
| На предпосевной культивации в агрегате с культиватором КШП-8 в шестиметровом варианте: |  |  |  |
| – скорость движения, км/ч |  |  | 8,19 |
| – ширина захвата, м |  |  | 5,78 |
| – глубина обработки, см |  |  | 9,4 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |  |
| # – на перепашке зяби с плугом ПГП-3-40А |  |  | # 0,96 |
| # – на дисковании с бороной БДТ-3,0 |  |  | # 2,28 |
| # – на безотвальной обработке зяби с культиватором # КГ-2,8 |  |  | 2,80 |
| # – на предпосевной культивации с культиватором КШП-8 в шестиметровом варианте |  |  | 4,73 |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| – навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Трактор ДТ-75Л агрегатируется с культиватором КШП-8 в шестиметровом варианте и плугом ПГП-3-40А при помощи автосцепки СА-2 на заднее навесное устройство одним механизатором, с культиватором КГ-2,8 - по трехточечной схеме на заднее навесное устройство одним механизатором, с бороной БДТ-3,0 - при помощи балки, установленной на нижние тяги заднего навесного устройства, одним механизатором. |  |
| – перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидронавесной системой трактора. |  |
| – настройка рабочих органов |  | Трактор ДТ-75Л не оказывает влияния на настройку рабочих органов , которая осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации агрегатируемых машин. |  |
| – время подготовки машины к работе (навески) |  | Трудоемкость агрегатирования трактора, чел-ч: – с плугом ПГП-3-40А - 0,05; – с культиватором КШП-8 в шестиметровом варианте - 0,10; – с культиватором КГ-2,8 - 0,07; – с бороной БДТ-3,0 - 0,05. |  |
| Агрегатирование |  | Трактор удовлетворительно агрегатируется: с плугом ПГП-3-40А, с бороной дисковой БДТ-3,0, с культиватором КГ-2,8, с культиватором КШП-8 в шестиметровом варианте. Трактор по конструкционной увязке агрегатируется: с плугом ПКГ-5-40В со снятым пятым корпусом, бороной БДТ-7,0, с зерновыми сеялками СЗ-3,6 (сцепка СП-11 + 2 сеялки), с сеялкой пневматической СПУ-6 ( необходимо оснащение трактора ВОМ, имеющим 1000 оборотов с 8-ми шлицевым хвостовиком). |  |
| Потребляемая мощность |  | Максимальная мощность двигателя – 69,3-70,4 кВт ; максимальная мощность на ВОМ – 67,6 кВт. |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,13 чел-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Наработка на отказ – 76,9 м.ч. Коэффициент готовности - 0,97. |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

## Описание конструкции

Трактор ДТ-75Л с двигателем Д-260.8-45 представляет собой модификацию трактора ДТ-75Д и по сравнению с аналогом имеет следующие отличия конструкции: – установлен дизель Д-260.8-45 Минского моторного завода; – изменено крепление передней опоры дизеля на раме; – изменен механизм управления дизелем ; – применена схема электрооборудования с прямым электростартерным запуском; – спереди на трактор установлены дополнительные съемные балластные грузы общей массой 235 кг.

| ## Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 4585х1835х2720 |
| Масса эксплуатационная с балластными грузами, кг | 6720 |
| Мощность двигателя на ВОМ, кВт | 66,5-67,6 |
| База, мм | 1605 |
| Колея, мм | 1330 |
| Дорожный просвет, мм | 365 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Трактор ДТ-75Л в агрегате с плугом ПГП-3-40А, бороной дисковой БДТ-3,0, культиватором чизельным КГ-2,8 и культиватором КШП-8 в шестиметровом варианте имеет удовлетворительные показатели качества выполнения технологического процесса. |
| Производительность | Трактор ДТ-75Л с двигателем Д-260.8-45 на выполнении сельскохозяйственных операций имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, по сравнению с трактором ДТ-75Д с двигателем А-41 обеспечивает повышение производительности на 4,6-7,0% и снижение удельного расхода топлива на 8,8-10,5%. |
| Безопасность движения | Безопасность движения трактора обеспечена – имеется звуковой сигнал, передние и задние фары |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации трактора проводятся следующие виды ТО: – ежесменное, трудоемкость 0,13 чел-ч; – ТО-1 (через 125 м.ч.), трудоемкость 1,53 чел-ч; – ТО-2 (через 500 м.ч.), трудоемкость 2,25 чел-ч; – ТО-3 (через 1000 м.ч.), трудоемкость 3,03 чел-ч. В инструкции по эксплуатации изложен подробный перечень операций, проводимых при каждом виде ТО. |
| Экономические показатели | Цена (по данным завода-изготовителя) - 447,0 тыс.руб. Применение трактора ДТ-75Л на дисковании, вспашке, безотвальной обработке и культивации приводит к сбережению трудовых и топливных ресурсов по сравнению с трактором ДТ-75Д, но недостаточная надежность приводит к существенным затратам денежных средств на его ремонт. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Трактор ДТ-75Л с двигателем Д-260.8-45 соответствуют требованиям ТУ за исключением 3 пунктов, ГОСТ 12.2.120-88 за исключением 1 пункта и ГОСТ 26817-86 за исключением 1 пункта. Рекомендуется внедрить в конструкцию трактора ДТ-75Л двигатель Д-260.8-45, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Волков Н.А. |
| Источник информации: | Протокол № 10-42-03 (1010111) от 16 декабря 2003 года. |