Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Западная Государственная
зональная машиноиспытательная станция

Краткий протокол испытаний

На основании протокола № 10-53-2000 (5140062)

Государственных квалификационных испытаний

Опрыскиватель полевых культур ОП-2000-М

| Изготовитель (разработчик): | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Кипень СХТ" | Ленинградская область Ломоносовский район п.Кипень, Телефон (факс): (81276)-73-259 |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Назначение | - обработка пестицидами полевых культур. |
| 1.2. | Особенности конструкции | - опрыскиватель ОП-2000-М является модернизацией базовой модели опрыскивателя ОП-2000-2-01 и имеет следующие отличия: |
|  |  | - ширина захвата 12 м за счет укорачивания крайних секций; - насосная станция ВР 151 DS и распределитель с регу- лятором давления производства Италии; - штуцера с распылителями XR 11003 производства Германии. |
| 1.3. | Технологический процесс | - заправка бака водой в режиме "самозаправки", либо механизированным способом; |
|  |  | - приготовление рабочей жидкости непосредственно в баке; |
|  |  | - установка рабочего давления – регулятором давления (в зависимости от нормы вылива, задаваемой агрономической службой); |
|  |  | - выбор рабочей скорости – в зависимости от нормы вылива и давления в соответствии с таблицей расхода рабочей жидкости; |
|  |  | - в конце гона, при развороте – перевод штанг в транспортное положение при помощи гидравлики. |

| Показатели назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Значение показателей |  |
|  | по РСТ РСФСР 761-90 | по данным испытаний |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина | 5550* | 4890 |
| ширина | 2850* | 2790 |
| высота | 2260* | 2055 |
| Масса, кг | 1550* | 1210 |
| Рабочие скорости, км/ч | 5-11 | 5,51 |
| Рабочая ширина захвата, м | нет данных | 12,6 |
| Производительность в час, га: |  |  |
| – основного времени | нет данных | 6,94 |
| – сменного времени | то же | 2,86 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Качество работы: |  |  |
| – отклонение фактического расхода жидкости от установочного, % | не более 10 | 9,9 |
| – средневзвешенный по опыту медианно-массовый диаметр капель, мк | от 200 до 550 | 237,0 |
| – техническая эффективность химической обработки, % | нет данных | 95,3 |
| – наличие огрехов (необработанных участков) | не допускается | 0 |

*) Данные рекламного проспекта.

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Агрегатирование | - опрыскиватель ОП-2000-М агрегатируется с трактором МТЗ-82 посредством тягово-сцепного устройства ТСУ-1Ж, одним механизатором; |
|  |  | - трудоемкость составления агрегата – 0,15 чел-ч; |
|  |  | - коэффициент использования эксплуатационной мощности двигателя на оптимальном режиме – 0,27; |
|  |  | - перевод штанг в рабочее положение и обратно и высота штанг – гидросистемой трактора. |
|  |  | Настройка опрыскивателя: |
|  |  | - рабочее давление – регулятором давления при закрытом положении распределителя (перелив в бак); |
|  |  | - высота штанг – гидросистемой трактора, в зависимости от высоты обрабатываемой культуры; |
|  |  | - рабочая скорость задается инструкцией по эксплуатации (в зависимости от нормы расхода и необходимого давления). |
| 3.2. | Качество выполнения технологического процесса | - опрыскиватель ОП-2000-М производит обработку посадок картофеля с нормой расхода рабочей жидкости 385 л/га при влажности почвы 25,3% и твердости 0,6 МПа; |
|  |  | - оптимальная рабочая скорость в агрегате с трактором МТЗ-82 – 5,5 км/ч; |
|  |  | - отклонение фактического расхода от установочного 9,9% (по РСТ РСФСР 761-90 не более 10%); |
|  |  | - медианно-массовый диаметр капель 237,0 мк (по РСТ РСФСР от 200-550 мк); |
|  |  | - техническая эффективность химической обработки – 95,3% |
| 3.3. | Эксплуатационно-технологические показатели | Производительность за 1 час на обработке посадок картофеля с оптимальной скоростью 5,51 км/ч: |
|  |  | - основного времени – 6,94 га; |
|  |  | - сменного времени – 2,86 га; |
|  |  | - эксплуатационного времени – 2,83 га. |
|  |  | Удельный расход топлива – 0,86 кг/га; |
|  |  | Коэффициент надежности технологического процесса – 1,0. |
| 3.4. | Показатели безопасности и эргономичности конструкции | Конструкция опрыскивателя ОП-2000-М не соответствует ГОСТ 12.2.111 по 2 пунктам: - ненадежное крепление шлангов на штуцерах распылите лей; - не обозначены места строповки и установки домкратов. |
| 3.5. | Показатели надежности | При испытаниях установлено: |
|  |  | - некачественная сборка распределителя (проседание уплотнительного гнезда клапана на 0,3 мм); |
|  |  | - недостаточная прочность штуцеров распылителей (излом); |
|  |  | - недостаточная прочность крепления шлангов к штуцерам распылителей (вырыв шланга при давлении 0,8 МПа); |
|  |  | - наработка на отказ – 120 ч; |
|  |  | - коэффициент готовности – 0,98. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Опрыскиватель полевых культур ОП-2000-М в основном соответствует РСТ РСФСР 761-90, выполняет технологический процесс согласно назначения и вписывается в технологии производства сельскохозяйственной продукции. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная МИС 188401, Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино Телефон (факс): (81273) 24-344 |
| Испытания провел: | В.А.Зыков |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-38-2000 (2130132) от 28 ноября 2000 года. |