МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-54-05 (4130152)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Красноярский завод комбайнов ” | 660049, г.Красноярск, ул.Профсоюзов,3. |

Результаты испытаний

комбайна самоходного кормоуборочного “Енисей КСК 324 ”

| Назначение | Предназначен для скашивания зеленых культур, кукурузы и других высокостебельчатых культур и подбора из валков подвяленных сеяных трав с одновременным измельчением и погрузкой измельченной массы в транспортные средства . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Значение показателей |  |
| Полнота подбора растительной массы, % |  |  |  |  | 99,1 |  |
| Содержание частиц размером до 25 мм, % |  |  |  |  | 78,2-91,3 |  |
| Производительность за час основного времени, т/ч: - на подборе валков - на скашивании |  |  |  |  | 51,19 27,34 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - навеска |  | На самоходный измельчитель навешивются сменные рабочие органы: травяная жатка и подборщик. |  |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический. |  |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | - длина резки регулируется изменением положения рычага редуктора - вручную и изменением количества ножей на измельчающем барабане - вручную, - высота среза и расстояние между пружинными пальцами подбирающего устройства и почвой - изменением положения копирующих башмаков – вручную. |  |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе |  | Трудоемкость составления агрегата 0,10 чел-ч. |  |  |  |  |
| Агрегатирование |  | Самоходный |  |  |  |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) |  | 182,4 (248) |  |  |  |  |
| Трудоемкость ЕТО, чел-ч |  | 0,46 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Недостаточная (коэффициент готовности – 0,91, наработка на отказ 8,5 часа). |  |  |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно. |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена. |  |  |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Комбайн “Енисей КСК 324” состоит из самоходного измельчителя и сменных рабочих органов: травяной жатки и подборщика. Самоходный измельчитель включает в себя: раму, мост ведущих колес, мост управляемых колес, моторно-силовую установку, кабину, питающе-измельчающий аппарат, силосопровод с механизмом ускорения движения травяной массы, механизмы управления и гидроэлектрооборудование. |  |  |  |  |  |  |
| ## Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Тип изделия |  |  |  | Самоходный |  |  |
| Марка двигателя |  |  |  | ЯМЗ-238 ДК-2 |  |  |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) |  |  |  | 182,4 (248) |  |  |
| Регулировка по длине резки, мм |  |  |  | 5; 10; 15; 25 |  |  |
| Число ножей на барабане, шт. |  |  |  | 48 (шевронное расположение) |  |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой/подборщиком, мм : - в рабочем положении : длина ширина высота - в транспортном положении : длина ширина высота |  |  |  | 8000/7600 5910/5190 4550 7830/8030 4820/3410 3730 |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м: - подборщика - жатки Масса комбайна, кг - с подборщиком - с жаткой |  |  |  | 3,0 4,0 12320 12720 |  |  |
| ## Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  | Полнота подбора растительной массы 99,1%, содержание частиц размером до 25 мм составляет 78,2-91,3%. |  |  |  |
| Производительность |  |  | Производительность комбайна за 1 час основного времени на подборе сдвоенных валков многолетних трав с линейной плотностью 12,1 кг/м и влажностью травы в валке 71,7% при скорости движения 6,1 км/ч составила 51,19 т, за 1 час сменного времени 25,23 т. Производительность за час основного времени на скашивании многолетних трав с урожайностью 15,4т и влажностью травы 63,6% составила 27,34 т при скорости движения 5,0 км/ч, сменного времени16,68т. Удельный расход топлива 0,85-1,61кг/т. Комбайн“ Енисей КСК 324 ” не соответствует требованиям проекта ТУ по производительности за час основного времени, по коэффициенту надежности технологического процесса и коэффициенту использования эксплуатационного времени. |  |  |  |
| Безопасность движения |  |  | Обеспечена. Комбайн ''Енисей КСК 324'' оборудован звуковым сигналом, внешними световыми приборами, проблесковым маячком оранжевого цвета, рабочей и стояночной тормозными системами. Для передвижения по дорогам общего пользования в комплекте поставки предусмотрена тележка для жатки. |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | Трудоемкость ежесменного ТО - 0,46 чел-ч. Трудоемкость периодического ТО - 1,88 чел-ч. Качество руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию удовлетворительное и в достаточной мере отражает вопросы проведения технического обслуживания. |  |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Изготовить опытную партию комбайна самоходного кормоуборочного “Енисей КСК 324” с гарантией завода-изготовителя по обеспечению работоспособности изготовленных комбайнов у потребителя. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Горных Т.И. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-54-05 (4130152) от 29 ноября 2005года. |