Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-57-2002 (1090012)

Картофелекопатель навесной двухрядный КН-2М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "Гатчинсельмаш" | г.Гатчина Ленинградской области |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Картофелекопатель навесной двухрядный КН-2М |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для выкапывания картофеля на больших площадях и на мелких участках, отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхности поля. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| - полнота выкапывания, % |  |  | 99,17-99,29 |
| - пот ери, % |  |  | 0,71-0,83 |
| - повреждения клубней, % |  |  | 3,45-3,71 |
| Производительность, га/ч: 0,46 |  |  |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  | навесной |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  | глубина хода лемехов - изменением длины центральной тяги навесного устройства трактора |  |
| - время подготовки машины к работе, чел-ч |  | 0,20 |  |
| Агрегатирование |  | МТЗ-82 |  |
| Потребляемая мощность |  | не определялась |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,18 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |

## Описание конструкции машины

Картофелекопатель КН-2М состоит из рамы, опорных колес, подкапывающих лемехов, прутковых элеваторов - основного и каскадного, карданной передачи и механизма навески.

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - длина |  | 3410 |
| - ширина |  | 1730 |
| - высота |  | 1190 |
| Ширина захвата, м |  | 1,4 |
| Глубина подкапывания, мм |  | до 220 |
| Масса, кг |  | 610 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 3,32 |
| ## Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Полнота выкапывания составила 99,17-99,29%, по ТУ - не менее 97%. Повреждения клубней составили 3,45-3,71%, по ТУ - не более 4%. Потери клубней составляют 0,71-0,83%. |  |
| Производительность | За 1 час основного времени - 0,46. За 1 час сменного времени - 0,35. Удельный расход топлива - 23,34 кг/га. Рабочая скорость - 3,31 км/ч. |  |
| Безопасность движения | Транспортная скорость - 16 км/ч. Безопасность при транспортных переездах обеспечена. |  |
| Техническое обслуживание | ЕТО -0,18 чел-ч. ТО-1 - Руководство по эксплуатации отражает вопросы устройства, эксплуатации, технического обслуживания и мер безопасности. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Не полностью соответствует требованиям НД, рекоме6ндуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция, 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Керимов М.М. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-57-2002 (1090012) от 19 ноября 2002 года |