Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-58-2002 (4020233)

Двухканальный электронный сумматор СДМ-3э

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО "Фоком" | 188040 п.Вырица, ул.Лужская, д.21 Гатчинского района Ленинградской области |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухканального электронного сумматора СДМ-3э |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для подсчета доз молока, проходящего через дозатор доильной установки типа АДМ-8(8А). |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Погрешность счета молока, проходящего через дозатор доильной установки, % |  |  |  | 0,04…0,08 |
| Производительность: |  | сумматор является оборудованием, прилагаемым к доильной установке и собственной производительности не имеет. |  |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Базовая доильная установка |  |  | АДМ-8А |  |
| Включение в работу |  |  | включение тумблера на корпусе сумматора |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  |  | не требуется и не предусмотрено НД |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |  |

## Описание конструкции

Двухканальный электронный сумматор СДМ-3э представляет собой пластмассовый корпус, на лицевой стороне которого расположены два трехразрядных индикатора, слева находится кнопка сброса показаний, слева - тумблер для включения в работу сумматора. Снизу расположены два штуцера, которые с помощью резиновых шлангов соединены с соответствующими наконечниками штока дозатора. Внутри корпуса расположены печатная плата, два микропереключателя и два резиновых сильфона. Питание осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В через блок питания. При несанкционированном отключении электроснабжения текущие показания сумматора сохраняются в электронной памяти неограниченное время и при возобновлении электроснабжения вновь выводятся на экраны.

| ## Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сумматора, мм: |  |
| - длина | 112,0 |
| - ширина | 77,0 |
| - высота | 30,5 |
| Масса эксплуатационная (с блоком питания), кг | 0,375 |
| Емкость одного канала, ед. | 999 |
| Источник питания | от сети переменного тока |
| Напряжение питания, В | 5,05 |
| Сила тока, А | 20,0 |
| Род тока | постоянный |
| Рабочее вакуумметрическое давление, кПа | 49-50 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | Сумматор производит счет молока, проходящего через дозатор доильной установки АДМ-8А с погрешностью 0,04…0,08% (по ТУ - 1%). Для обеспечения подсчета молока, проходящего через дозаторы всей доильной установки АДМ-8А необходимо два сумматора СДМ-3э. |
| Производительность | Сумматор является оборудованием, прилагаемым к доильной установке и собственной производительности не имеет. |
| Безопасность и эргономичность | Не соответствует требованиям ССБТ по 3 пунктам, в целом обеспечивает безопасные условия эксплуатации. |
| Техническое обслуживание | Не требуется и не предусмотрено техдокументацией. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Двухканальный электронный сумматор СДМ-3э соответствует требованиям ТУ и НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция, 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провела: | Рудометкина В.М. |
| Источник информации: | Протокол № 10-58-2002 (4020233) от 19 ноября 2002 года |