Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция"

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-59-05 (4060322)

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "ПО Красноярский завод комбайнов" | 660049 г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| комбайна зерноуборочного самоходного "Енисей КЗС 961" |  |  |
| Назначение | Предназначен для одновременного среза, обмолота зерновых колосовых культур, очистки мелкосоломистого вороха, сбора незерновой части урожая. При изменении режимов работы молотильного устройства и регулировки ветрорешетной очистки может убирать зернобобовые, семенники трав и масличные культуры. |  |
| Качество работы: |  |  |
| Потери зерна, %: -за жаткой -за молотилкой Качество зерна из бункера, %: -основное зерно и зерновая примесь -дробление зерна составило -сорная примесь |  | 0,22 1,09 99,8 2,3 0,3 |
| Производительность, т/ч |  | 13,76 |
| # Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор (способ агрегатирования) |  | жатка ЖКН6-2Ш с помощью цапфы проставки навешивается на присоединительный крюк наклонной камеры комбайна и фиксируется четырьмя крюками |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидравлический, двумя гидроцилиндрами подъема опускания жатки |
| - настройка рабочих органов |  | регулировка подъема и выноса мотовила, оборотов мотовила, барабанов МСУ и вентилятора очистки осуществляется с рабочего места оператора клавишами электрогидроуправления; высота среза режущего аппарата жатки устанавливается вручную копирующих башмаков |
| - время подготовки машины к работе, чел-ч |  | трудоемкость навешивания жатки на комбайн – 0,20 |
| Агрегатирование |  | "Енисей КЗС 961" + жатка ЖКН6-2Ш |
| Потребляемая мощность, кВт (л.с.) |  | номинальная мощность двигателя Д3045КР комбайна – 169 (230) |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,34 |
| Эксплуатационная надежность |  | не соответствует требованиям проекта ТУ по надежности; коэффициент готовности - 0,92, наработка на отказ - 12,8 ч |
| Удобство управления |  | удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |

| ## Описание конструкции машины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбайн зерноуборочный самоходный "Енисей КЗС 961" состоит из жатвенной части ЖКН6-2Ш, молотилки, бункера объемом 7 м3 с выгрузным устройством, моторной установки Д3045КР, силовой передачи, ходовой системы, гидравлической системы, электрооборудования, измельчителя и симметрично расположенной кабины с пультом управления и электронной системой контроля, отопителем и кондиционером. Управление рабочими органами осуществляется клавишами пульта управления с электрогидроприводом с рабочего места оператора. Моторная установка имеет общую капотировку с комбайном. Вентилятор очистки осевого типа с электрогидроуправлением. Жатвенная часть ЖКН6-2Ш укомплектована правосторонним клиноременным приводом мотовила, гидроцилиндрами подъема и выноса мотовила с электрогидроуправлением, планетарным механизмом привода режущего аппарата фирмы "Schumacher", режущим аппаратом фирмы "Schumacher", камнезащитным устройством для защиты от камней шнека жатки, битера проставки и транспортера наклонной камеры, шестилопастным мотовилом с одинарными пружинными пальцами граблин, прикрепленными к лопастям. Регулировка подъема и выноса мотовила, оборотов мотовила, барабанов МСУ и вентилятора очистки осуществляется с рабочего места оператора клавишами электрогидроуправления. Особенностями конструкции комбайна "Енисей КЗС 961" являются: установка двигателя Д3045КР мощностью 169 кВт (230 л.с.), жатвенная часть с шестилопастным мотовилом и режущим аппаратом с приводом фирмы "Schumacher", молотильно-сепарирующее устройство с зубовыми барабанами диаметром 720 и 556 мм, четырехклавишный соломотряс с пятью каскадами, бункер объемом 7 м³ с выгрузным устройством башенного типа. |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |
| Габаритные размеры: |  |  |  |
| в рабочем положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 10820 |
| - ширина |  |  | 6490 |
| - высота |  |  | 4155 |
| в транспортном положении, мм: |  |  |  |
| - длина |  |  | 10910 |
| - ширина |  |  | 6490 |
| - высота |  |  | 4155 |
| Рабочая ширина захвата жатки, м |  |  | 5,4-5,5 |
| Объем бункера, м3 - без надставки - с надставкой |  |  | 6,0 7,0 |
| Масса, кг |  |  | 13620 |
| Рабочая скорость, км/ч |  |  | 7,25-7,5 |
| Транспортная скорость, км/ч |  |  | 25,0 |
| Марка двигателя |  |  | Д3045КР |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) |  |  | 169 (230) |
| Удельный расход топлива, кг/т |  |  | 2,48 |
| Пределы регулирования частоты вращения, мин-1: |  |  |  |
| - мотовила жатки |  |  | 15-44 |
| - барабанов МСУ |  |  | 230-1310 |
| - вентилятора очистки |  |  | 500-1490 |
| Привод режущего аппарата жатки |  |  | планетарный механизм фирмы "Schumacher" |
| Тип режущего аппарата |  |  | сегментно-пальцевый фирмы "Schumacher" |
| Ход ножа, мм |  |  | 85,0 |
| Тип мотовила |  |  | универсальное 2-х эксцентриковое, бесшпренгельное с гидровыносом |
| Ширина молотилки, мм |  |  | 1200 |
| Тип молотильного барабана |  |  | зубовый |
| Количество барабанов, шт. |  |  | 2 |
| Диаметр барабана, мм - первого барабана - второго барабана |  |  | 720 556 |
| Тип очистки |  |  | ветрорешетная, 2-х станная с жалюзийными регулируемыми решетами очистки |
| Тип соломотряса |  |  | 4-х клавишный, пятикаскадный, жалюзийный |
| Длина клавиш соломотряса, мм |  |  | 3600 |
| ## Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | На уборке пшеницы “Крепыш“ влажностью 18,2%, урожайностью 36,6 ц /га с рабочей скоростью 7,25 км/ч потери зерна за жаткой составили 0,22% (по ТУ и СТО АИСТ 10 8.22-2003 - 0,5%), за молотилкой 1,09% (по ТУ и СТО АИСТ 10 8.22-2003 - 1,5%). Качество зерна из бункера комбайна составило 99,8% основного зерна и зерновой примеси, при этом дробление зерна составило 2,3% (по ТУ и СТО АИСТ 10 8.22-2003 - 2%), сорной примеси – 0,3 % (по ТУ – 3%, СТО АИСТ 10 8.22-2003 – 2%). |  |  |
| Производительность | Производительность комбайна "Енисей КЗС 961" на уборке пшеницы “Крепыш“ прямым комбайнированием с рабочей скоростью 7,25 км/ч и рабочей шириной захвата жатки 5,5 м составила за 1 час: основного времени – 13,76 т, сменного времени – 8,65 т, эксплуатационного времени – 7,86 т. Удельный расход топлива составил 2,48 кг/т. |  |  |
| Безопасность движения | Комбайн "Енисей КЗС 961" оборудован рабочей и стояночной тормозными системами, рабочей и транспортной системами освещения, передними и задними габаритными огнями и указателями поворота, задними сигналами торможения, световозвращателями, проблесковыми маячками оранжевого цвета. Транспортная скорость составляет 25 км/ч. Для движения комбайна по дорогам общего пользования в комплекте поставки предусмотрена транспортная тележка для жатки. Соответствует ГОСТ 12.2.120-88 и ГОСТ 12.2.019-91, за исключением одного пункта – габаритные размеры комбайна не соответствуют по высоте. |  |  |
| Техническое обслуживание | Трудоемкость ежесменного ТО - 0,34 чел-ч. Трудоемкость периодического ТО-1 – 1,96 чел-ч. Трудоемкость периодического ТО-2 – 2,97 чел-ч. Выполнение операций ТО затруднений не вызывает Техническое описание и инструкция по эксплуатации в достаточной степени отражает вопросы ТО |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Комбайн "Енисей КЗС 961" в основном удовлетворительно выполняет технологический процесс на уборке пшеницы, за исключением дробления зерна - 2,3% (по СТО АИСТ 10 8.22-2003 - не более 2%), имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели, но недостаточный уровень надежности (коэффициент готовности - 0,92, по СТО АИСТ 10 8.22-2003 - не менее 0,95). Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве Северо-Западной зоны в объеме опытной партии с устранением недостатков, отмеченных при испытаниях. |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГУ "Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция", 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |  |
| Испытания провел: |  | А.В.Апполонов |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 10-59-05 (4060322) от 29 ноября 2005 года. |  |