Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-62-2002 (4010512)

Плуг рессорный навесной ПРН-(4+1)-35-1

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "МО им.К.Маркса" | 194044 г.С-Петербург Б.Самсоньевский проспект, 66 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуга рессорного навесного ПРН-(4+1)-35-1 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для вспашки старопахотных почв, в том числе и почв, засоренных камнями на глубину до 25 см, с удельным сопротивлением до 10 Н/см2. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в четырехкорпусном варианте |  | в пятикорпусном варианте |
| - глубина обработки, см |  |  | 20,4 |  | 20,9 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  |  | 2,2 |  | 1,6 |
| - крошение пласта по содержанию фракций размером до 5 см, % |  |  | 97,9 |  | 92,0 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 14,4 |  | 13,7 |
| - степень заделки растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 98,4 |  | 99,0 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |  |  |  |
| - в четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором МТЗ-1221 |  |  |  | 1,38 |  |
| - в пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150К |  |  |  | 1,63 |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ присоединения) |  | В четырехкорпусном варианте плуг агрегатируется с трактором МТЗ-1221 на заднюю гидронавесную систему одним механизатором. В пятикорпусном варианте плуг агрегатируется с трактором Т-150К по двухточечной схеме навески на заднюю гидронавесную систему одним механизатором. |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидронавесной системой трактора |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | глубина обработки устанавливается опорными колесами |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | в четырехкорпусном варианте с трактором МТЗ-1221 - 0,07 чел-ч; в пятикорпусном варианте с трактором Т-150К - 0,12 чел-ч. |  |  |  |
| Агрегатирование |  | в четырехкорпусном варианте с трактором МТЗ-1221; в пятикорпусном варианте с трактором Т-150К. |  |  |  |
| Потребляемая мощность |  | в пятикорпусном варианте - 64,6-81,3 кВт |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,10 чел-ч |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |

## Описание конструкции машины

Плуг ПРН-(4+1)-35-1 состоит из рамы, корпусов с рессорными предохранителями, опорных колес с механизмами регулировки глубины обработки и навески. Корпус плуга изготовлен по аналогу винтового корпуса фирмы "Квернеланд" (Норвегия).

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения показателей |  |
|  | в четырехкорпусном варианте | в пятикорпусном варианте |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - в рабочем положении | 8690х2050х 2995 | 11010х2455х 3190 |
| - в транспортном положении | 8680х2050х 2995 | 10990х2455х 3190 |
| Ширина захвата, м | 1,46 | 1,74 |
| Глубина обработки, см | 20,4 | 20,9 |
| Масса, кг | 1110 | 1330 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,2 | 8,5 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | В четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором МТЗ-1221 на вспашке поля из-под зерновых культур (твердость почвы 1,6-3,8 мПа, влажность почвы 17,2-21,5% при скорости движения 9,2 км/ч плуг имеет удовлетворительные показатели качества выполнения технологического процесса: гребнистость поверхности пашни 2,2 см, крошение пласта по содержанию фракций почвы размером до 5 см - 97,9%, глубина заделки растительных и пожнивных остатков - 14,4 см, степень заделки растительных и пожнивных остатков - 13,7%. В пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150К на вспашке поля из-под зерновых культур (твердость почвы 1,8-3,0 мПа, влажность почвы 18,5-18,7%) при скорости движения 8,5 км/ч плуг имеет удовлетворительные показатели качества выполнения технологического процесса: гребнистость поверхности пашни 1,6 см, крошение пласта по содержанию фракций почвы размером до 5 см - 92,0, глубина заделки растительных и пожнивных остатков - 13,7 см, степень заделки растительных и пожнивных остатков - 99,0%. |
| Производительность | В четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором МТЗ-1221 на вспашке поля из-под зерновых культур при скорости движения 9,2 км/ч производительность плуга за час составляет: - основного времени - 1,38 га; - сменного времени - 0,98 га; - эксплуатационного времени - 0,94 га. Удельный расход топлива - 11,9 кг/га. В пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150К на вспашке поля из-под зерновых культур при скорости движения 8,5 км/ч производительность плуга за час составляет: - основного времени - 1,63 га; - сменного времени - 1,15 га; - эксплуатационного времени - 1,11 га. Удельный расход топлива - 13,4 кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность движения при транспортировке плуга обеспечена. Плуг оборудован габаритным щитком. Транспортная скорость - до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации не указаны виды технических обслуживаний и перечень операций по техническим обслуживаниям. В процессе испытаний проводилось ежесменное ТО (очистка плуга, осмотр и при необходимости подтяжка креплений). Трудоемкость ЕТО составила 0,10 чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПРН-(4+1)-35-1 соответствует требованиям ТЗ, за исключением 5 пунктов, ГОСТ 12.2.111-85, за исключением 2 пунктов и рекомендуется к применению в с/х производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция, 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Волков Н.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-62-2002 (4010512) от 26 ноября 2002 года |