Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ

государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л    и с п ы т а н и й

№ 10-63-2002 (4010502)

Плуг рессорный навесной ПРН-(4+1)-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО "МО им.К.Маркса" | 194044 г.С-Петербург Б.Самсоньевский проспект, 66 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуга рессорного навесного ПРН-(4+1)-35 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для вспашки старопахотных почв, в том числе и почв, засоренных камнями на глубину до 25 см, с удельным сопротивлением до 10 Н/см2. |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в четырехкорпусном варианте |  | в пятикорпусном варианте |
| - глубина обработки, см |  |  | 20,5 |  | 20,8 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  |  | 3,4 |  | 1,9 |
| - крошение пласта по содержанию фракций размером до 5 см, % |  |  | 88,9 |  | 94,3 |
| - глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см |  |  | 16,3 |  | 14,5 |
| - степень заделки растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 98,8 |  | 99,7 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |  |  |  |
| - в четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором МТЗ-1221 |  |  |  | 1,42 |  |
| - в пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150К |  |  |  | 1,65 |  |
| # Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ присоединения) |  | в четырехкорпусном варианте плуг агрегатируется с трактором МТЗ-1221 на заднюю гидронавесную систему одним механизатором. В пятикорпусном варианте плуг агрегатируется с трактором Т-150К по двухточечной схеме навески на заднее гидронавесное устройство одним механизатором. |  |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидронавесной системой трактора |  |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | глубина обработки устанавливается опорными колесами |  |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | в четырехкорпусном варианте с трактором МТЗ-1221 - 0,07 чел-ч; в пятикорпусном варианте с трактором Т-150К - 0,12 чел-ч. |  |  |  |
| Агрегатирование |  | в четырехкорпусном варианте с трактором МТЗ-1221; в пятикорпусном варианте с трактором Т-150К. |  |  |  |
| Потребляемая мощность |  | в пятикорпусном варианте - 64,9-81,3 кВт |  |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | 0,10 |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |  |

## Описание конструкции машины

Плуг ПРН-(4+1)-35 состоит из рамы, корпусов с рессорными предохранителями, опорных колес с механизмами регулировки глубины обработки и навески. Корпуса плуга изготовлены по аналогу корпусов ПГЦ.

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения показателей |  |
|  | в четырехкорпусном варианте | в пятикорпусном варианте |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - в рабочем положении | 8675х2105х 2990 | 10870х2430х 3190 |
| - в транспортном положении | 8660х2105х 2990 | 10850х2430х 3190 |
| Ширина захвата, м | 1,48 | 1,89 |
| Глубина обработки, см | 20,5 | 20,8 |
| Масса, кг | 1070 | 1290 |
| Рабочая скорость, км/ч | 9,12 | 8,38 |

| ## Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | В четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором МТЗ-1221 на вспашке поля из-под зерновых культур (твердость почвы 3,0-5,5 мПа, влажность почвы 16,4-18,7%) при скорости движения 9,2 м/ч плуг имеет удовлетворительные показатели качества выполнения технологического процесса: гребнистость поверхности пашни - 3,4 см, крошение пласта по содержанию фракций почвы размером до 5 см - 88,9%, глубина заделки растительных и пожнивных остатков - 16,3 см, степень заделки растительных и пожнивных остатков - 98,8%. В пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150К на вспашке поля из-под зерновых культур (твердость почвы 1,8-3,0 мПа, влажность почвы - 18,5-18,7%) при скорости движения 8,4 км/ч плуг имеет удовлетворительные показатели качества выполнения технологического процесса: гребнистость поверхности пашни 1,9 см, крошение пласта по содержанию фракций почвы размером до 5 см - 94,3%, глубина заделки растительных и пожнивных остатков - 14,5 см, степень заделки растительных и пожнивных остатков - 99,7%. |
| Производительность | В четырехкорпусном варианте в агрегате с трактором МТЗ-1221 на вспашке поля из-под зерновых культур при скорости движения 9,12 км/ч производительность плуга за час составляет: - основного времени - 1,42 га; - сменного времени - 1,01 га; - эксплуатационного времени - 0,98 га. Удельный расход топлива - 12,2 кг/га. В пятикорпусном варианте в агрегате с трактором Т-150К на вспашке поля из-под зерновых культур при скорости движения 8,38 км/ч производительность плуга за час составляет: - основного времени - 1,65 га; - сменного времени - 1,18 га; - эксплуатационного времени - 1,14 га. Удельный расход топлива - 15,1 кг/га. |
| Безопасность движения | Безопасность движения при транспортировке плуга обеспечена. Плуг оборудован габаритным щитком. Транспортная скорость - до 15 км/ч. |
| Техническое обслуживание | В инструкции по эксплуатации не указаны виды технических обслуживаний и перечень операций по техническим обслуживаниям. В процессе испытаний проводилось ежесменное техническое обслуживание (очистка, осмотр плуга и при необходимости подтяжка крплений). Трудоемкость ЕТО составила 0,10 чел-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПРН-(4+1)-35 соответствует требованиям ТЗ, за исключением 3 пунктов, ГОСТ 12.2.111-85, за исключением 2 пунктов и рекомендуется к применению в с/х производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция, 188401 Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино |
| Испытания провел: | Ведущий инженер Волков Н.А. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-63-2002 (4010502) от 26 ноября 2002 года |