Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Западная

Государственная зональная машиноиспытательная

станция

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 10-66-01 (4020263)

Доильный аппарат "Нурлат" ПАД 00.000-1 для доения в ведро

| Изготовитель | Адрес |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью "Петротрейд" | 190008 г.Санкт-Петербург ул.Садовая, 104 |

| Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доильный аппарат "Нурлат" ПАД 00.000-1 для доения в ведро |  |  |  |
| # Назначение | Предназначен для доения коров в ведро. Эксплуатируется совместно с любой доильной установкой, имеющей вакуумметрическое давление 50 кПа |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Среднее время доения одной коровы, мин |  |  | 6,0 |
| Качество промывки по ГОСТ 9225-84 |  |  |  |
| - по микробному числу |  |  | хорошее |
| - по коли-титру |  |  | хорошее |
| Производительность доильного аппарата за 1 час основного времени, голов |  |  | 9,89 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение |  | - к крану доильной установки АДМ-8 |  |
| - время подготовки доильного аппарата к работе, ч |  | - 0,04 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел-ч |  | - 0,08 |  |
| Эксплуатационная надежность |  | - хорошая Кг=1,0 |  |
| Удобство управления |  | - удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  | - обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Доильный аппарат "Нурлат" ПАД 00.000-1 для доения в ведро двухтактный и представляет собой вакуумное механическое устройство, состоящее из блока управления, приемника молока и пульсатора, объединенных в единый узел, подвесной части, включающей в себя коллектор, доильные стаканы и комплект молочных и вакуумных шлангов. Блок управления предназначен для регулирования вакуумметрического давления, создаваемого доильный установкой в зависимости от уровня молокоотдачи. Приемник молока предназначен для контроля уровня молокоотдачи, переключения блока управления с режима на режим, регулирования уровня вакуума в подсосковом пространстве доильных стаканов и автоматического запирания вакуумной линии в случае спадания доильных стаканов с вымени коровы. Пульсатор предназначен для преобразования постоянного вакуума в пульсации давления, которые формируют повторяющийеся с определенной частотой процесс сжатия сосковой резины в доильных стаканах. При уровне молокоотдачи 200 г/мин аппарат обеспечивает уровень низкого вакуума (33 кПа), при молокоотдаче более 200 г/мин - уровень высокого вакуума (50 кПа).

| # Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры доильного аппарата в сборе, мм |  |
| - высота | 650 |
| - ширина | 320 |
| - длина | 350 |
| Масса, кг | 9,6 |
| Емкость доильного ведра, л | 19,4 |
| Уровень молокоотдачи, при котором происходит переключение режимов аппарата, г/мин | 200-400 |
| Частота пульсаций, пульсов в минуту |  |
| - при фазе основного доения | 56,9-60,4 |
| - при фазах стимуляции и додаивания | 44,7-47,2 |
| Давление; кПа: |  |
| - при фазе основного доения | 49,0 |
| - при фазах стимуляции и додаивания | 36,3 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ## Качество работы | Доильный аппарат "Нурлат" ПАД 00.000-1 обеспечивает доение коров с трехфазным режимом и двумя ступенями вакуума. Частота пульсаций соответствует требованиям ТУ и составила 44,7-47,2 пульсов в минуту при фазах стимуляции и 56,9-60,4 пульса в минуту при фазе основного доения. Питающее вакуумметрическое давление составило 50 кПа. Качество промывки доильного аппарата согласно нормативной документации соответствует оценке "Хорошо". |
| ## Производительность | Производительность доильного аппарата составила 9,89 голов в час основного времени. |
| Безопасность конструкции | Соответствует требованиям ССБТ и обеспечивает безопасные условия работы оператора. |
| Техническое обслуживание | В процессе эксплуатации аппарата необходимо выполнять три вида технического обслуживания: ежедневное (ЕТО); еженедельное (ТО-1); ежемесячное (ТО-2). Трудоемкость выполнения: ЕТО-0,08 чел.ч.; ТО-1 - 0,73 чел-ч.; ТО-2 - 0,78 чел-ч. Руководство по эксплуатации в полной мере и достаточно подробно отражает последовательность операций всех видов технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Доильный аппарат "Нурлат" ПАД 00.000-1 соответствует требованиям ТУ 4741-001-479977587-01, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная Государственная зональная машиноиспытательная станция 188401 Ленинградская обл. Волосовский р-н, п. Калитино |
| ## Испытания провел: | В.М. Рудометкина |
| ## Источник информации: | Протокол испытаний № 10-66-01 (4020263) от 11 декабря 2001 года. |