Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Западная

Государственная зональная машиноиспытательная

станция

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 10-74-01 (1010081)

Трактор ДТ-75ЛМ-РС4 с дизелем Д-245.25

Изготовитель (разработчик)АдресОАО "Волгоградский тракторный завод"400006, г.Волгоград, ВгТЗ

Результаты испытаний (краткие)трактор ДТ-75ЛМ-РС4 с дизелем Д-245.25НазначениеСельскохозяйственный общего назначения, для работы с навесными. полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными сельскохозяйственными, дорожно-строительными и погрузо-разгрузочными машинами.Режим работы:С бороной БДТ-3,0:- глубина обработки, см14,4- ширина захвата, м3,0- рабочая скорость, км/ч6,5С культиватором КШУ-6:- глубина обработки, см8,4- ширина захвата, м6,0-  рабочая скорость, км/ч7,2С культиватором КГ-2,8:- глубина обработки, см18,0- ширина захвата, м2,8- рабочая скорость, км/ч6,2С плугом ПГП-3-40А:- глубина обработки, см21,4- ширина захвата, м1,35- рабочая скорость, км/ч7,9С сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11:- ширина захвата, м7,2- рабочая скорость, км/ч8,5Производительность в час основного времени, га:- на дисковании зяби в агрегате с бороной БДТ-3,01,92- на перепашке зяби в агрегате с плугом ПГП-3-40А1,03- на предпосевной культивации в агрегате с культиватором КШУ-6

4,01- на безотвальной обработке зяби в агрегате с культиватором КГ-2,8

1,77- на посеве зерновых в агрегате с двумя сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11

5,81Условия эксплуатации:- навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирвоания)- плуг ПГП-3-40А и культиватор КШУ-6 - при помощи автосцепки СА-2 на заднее навесное устройство трактора;

- культиватор КГ-2,8 - по трехточечной схеме на заднее навесное устройство трактора;

- борона БДТ-3,0 и 2СЗ-3,6 с СП-11 - при помощи прицепной балки, установленной на нижние тяги навесного устройства трактора.- время подготовки машины к работе (навески)- плуга ПГП-3-40А - 0,05 чел-ч;

- бороны БДТ-3,0   - 0,05 чел-ч;

- культиватора КШУ-6 - 0,12 чел-ч;

- культиватора КГ-2,8  - 0,07 чел-ч;

- две сеялки СЗ-3,6 в сцепке с СП-11 - 0,08 чел-чТрудоемкость ежесменного ТО, чел-ч- 0,15

Эксплуатационная надежность- трактор ДТ-75ЛМ-РС4 имеет неудовлетворительный уровень надежности (коэффициент  готовности 0,92, наработка на отказ - 24,89 м.ч.)Удобство управления- удобноБезопасность выполнения работ- обеспечена

Описание конструкции трактораТрактор ДТ-75ЛМ-РС4 по сравнению с трактором ДТ-75Д (базовая модель) имеет следующие отличия конструкции:

- установлен дизель Д-245.25 Минского моторного завода;

- изменено крепление передней опоры дизеля на раме;

- изменен механизм управления дизелем;

- применена схема электрооборудования с прямым электростартерным пуском дизеля;

- спереди на трактор установлены дополнительные съемные балластные грузы общей массой 560 кг.

Техническая характеристикаПоказателиЧисленные значенияГабаритные размеры, мм4510х1845х2725Масса трактора, кг (с полным балластом)6925База, мм1605Колея, мм1335Диапазон скорости движения, км/ч:

- переднего хода

- заднего хода

3,16-11,80

3,94-8,31Максимальная мощность на ВОМ, кВт

(при регламентированной частоте вращения коленчатого вала)

76,8

Результаты испытанийКачество работыТрактор ДТ-75ЛМ-РС4 в агрегате с плугом ПГП-3-40А, бороной дисковой БДТ-3,0, культиваторами КШУ-6 и КГ-2,8 и двумя сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11 удовлетворительно выполняет технологический процесс и может найти применение в технологиях возделывания с/х культур.ПроизводительностьТрактор ДТ-75ЛМ-РС4 с двигателем Д-245.25 в агрегате с комплексом с/х машин имеет сопоставимые эксплуатационно-технологические показатели, но меньший на 2,25-8,25% удельный расход топлива в сравнении с трактором ДТ-75Н с двигателем СМД-18Н.Безопасность

движенияТрактор ДТ-75ЛМ-РС4  обеспечивает безопасное движение по дорогам.Техническое

обслуживаниеТрудоемкость ежесменного ТО - 0,15 чел-ч.

Трудоемкость ТО-1 - 1,71 чел-ч.

Трудоемкость ТО-2 - 2,03 чел-ч.

Трудоемкость ТО-3 - 3,57 чел-ч.

Руководство по эксплуатации в полной мере отражает все операции, необходимые для проведения ТО.

Заключение по результатам испытанийТрактор ДТ-75ЛМ-РС4 с двигателем Д-245.25 удовлетворительно агрегатируется с плугом ПГП-3-40А, бороной БДТ-3,0, культиваторами КШУ-6 и КГ-2,8, двумя сеялками СЗ-3,6 в сцепке с СП-11, имеет сопоставимые эксплуатационно-технологические показатели, но меньший на 2,25-8,25% удельный расход топлива в сравнении с трактором ДТ-75Н с двигателем СМД-18Н. При этом трактор не соответствует требованиям ТУ по 5 пунктам.Испытания проведены:Северо-Западная Государственная зональная

машиноиспытательная станция

188401 Ленинградская область Волосовский район п.КалитиноИспытания провел:Ведущий инженер Волков Н.А.Источник информации:Протокол испытаний № 10-74-01 (1010081) от

18 декабря 2001 года.