Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Департамент технической политики

Северо-Западная Государственная зональная

машиноиспытательная станция

Краткий протокол испытаний

На основании протокола № 10-80-2000 (5020123)

Государственных  периодических  испытаний

Доильный аппарат "Нурлат"

| Изготовитель (разработчик): | Адрес |
| --- | --- |
| Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот" | 612900, Кировская область г.Вятские Поляны, ул.Ленина, 135 Телефон: (83334) 254-96 |

| Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Назначение | - Комплектация доильных установок для машинного доения в молокопровод, имеющих вакуумметрическое давление 50 кПа. |
| 1.2. | Особенности конструкции | - Блок управления обеспечивает два уровня вакуума при доении, контролирует скорость молокоотдачи и автоматически изменяет режим доения. |
| 1.3. | Технологический процесс | - Аппарат подключается к линии постоянного вакуума 50 кПа. |
|  |  | - При уровне молокоотдачи менее 200 г/мин вакуумметрическое давление, создаваемое аппаратом 33 кПа; частота пульсаций 42…48 пульсов в минуту - фаза стимуляции и фаза додоя после основного доения. |
|  |  | - При уровне молокоотдачи более 200 г/мин вакуумметрическое давление, создаваемое аппаратом 50 кПа, частота пульсаций 54…60 пульсов в минуту - фаза основного доения. |

| Показатели назначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Значение показателей |  |
|  | по ТУ | по результатам испытаний |
| Габаритные размеры блока управления в сборе, мм: - высота | нет данных | 508 |
| - ширина | то же | 56 |
| - толщина | -"- | 145 |
| Длина молочного и вакуумных шлангов, соединяющих коллектор и молокопровод, м | -"- | 2,5 |
| Масса блока управления, кг | не более 1,6 | 1,1 |
| Масса аппарата в сборе, кг | нет данных | 5,17 |
| Уровень молокоотдачи, при котором происходит переключение режимов аппарата, г/мин | не менее 200 | 200-400 |
| Количество ступеней уровня вакуума, создаваемых аппаратом | 2 | 2 |
| Режим доения | трехфазный |  |
| Частота пульсаций, пульсов в мин.: |  |  |
| - фаза стимуляции | 45 | 42-48 |
| - фаза основного доения | 60 | 54-60 |
| - фаза додаивания | 45 | 42-48 |
| Качество работы: |  |  |
| Среднесуточный надой молока на одну корову, кг | нет данных | 22,3 |
| Увеличение среднесуточного надоя молока на одну корову, кг | то же | 1,1 |
| Общее время доения, мин. | -"- | 8,07 |
| Максимальная интенсивность молоковыведения, кг/мин. | -"- | 1,8 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Особенности эксплуатации | - Обеспечивает переключение с режима низкого вакуума 33 кПа на режим высокого вакуума 50 кПа. |
|  |  | - Требуется подвод дополнительного вакуума для промывки. |
|  |  | - Обеспечивает массаж вымени коровы и машинный додой без участия оператора. |
|  |  | - Проведение периодического технического обслуживания (еженедельно) с разборкой приемника молока и промывки дизраствором. |
| 3.2. | Качество выполнения технологического процесса | - При доении отобранных групп коров (пар-аналогов) средний удой молока на одну корову за дневную дойку увеличился от 0,5 кг до 1,9 кг. |
|  |  | - Снижается количество молока при машинном и ручном додоях. |
|  |  | - Заболевание коров маститом находится на уровне заболевания при использовании аппарата АДУ-1М. |
|  |  | - При соблюдении режима промывки согласно руководства по эксплуатации бактериальная обсемененность аппарата соответствует требованиям ГОСТ 9225-84. |
| 3.3. | Эксплуатационно-технологические и экономические показатели | При работе оператора тремя аппаратами производительность аппарата за 1 час, голов: - основного времени - 7,52; - технологического времени - 5,96. |
|  |  | Производительность оператора за час основного времени - 22,56 голов. |
|  |  | - Общие затраты труда на 100 голов - 5,71 чел-ч. |
|  |  | - Годовой экономический эффект от внедрения - 147438,0 руб. |
| 3.4. | Показатели безопасности и эргономичности | Конструкция доильного аппарата "Нурлат" обеспечивает безопасные условия эксплуатации, при этом не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 по 1 пункту: - отмечается самопроизвольное ослабление и разъединение крепления пульсатора к корпусу блока управления. |
| 3.5. | Показатели надежности | - Недостаточная прочность байонетного соединения пульсатора с корпусом блока управления (отсоединение). |
|  |  | - Спадание шайбы со штока пульсатора из-за некачественной сборки. |
|  |  | - Разрыв сосковой резины из-за некачественного изготовления. |
|  |  | - Наработка на отказ - 783 часа. |
|  |  | - Коэффициент готовности - 0,99.. |
|  |  | - Проведение операций технического обслуживания удобно и не трудоемко: затраты времени на ЕТО составляют 0,03 часа. |

| ##### Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Применение доильного аппарата "Нурлат" увеличивает среднесуточный надой молока на одну корову на 1,1 кг, обеспечивает массаж вымени коровы и машинный додой без участия оператора, имеет удовлетворительный уровень надежности (Кг=0,99) и соответствует основным требованиям ТУ 4741-003-44945109-99 и ГОСТ 12.2.003-84. |  |
| Испытания проведены: | Северо-Западная МИС 188401, Ленинградская область, Волосовский район, п.Калитино Телефон (факс): (81273) 24-344 |
| Испытания провел: | В.М.Рудометкина |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 10-38-2000 (2130132) от 19 декабря 2000 года. |