Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-28-02 (1080032)

Культиватор-растениепитатель УСМК-5,4В

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Закрытое акционерное общество "Красный Аксай" | 344025, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99 |

# Описание конструкции машины

Культиватор-растениепитатель представляет собой навесную машину и состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, колес, опоры, секции рабочих органов, транспортного устройства, комплектов приспособлений (ротационных батарей, защитных дисков, окучников, выравнивающих шлейфов, щелерезов-направителей, подкормочного приспособления), стрельчатых лап, односторонних лап (правых, левых), долотьев (рыхлителей). При подготовке к работе культиватора осуществляются следующие основные регулировки: - защитных дисков по высоте – перемещением стоек в пазах держателей, а по ширине – перемещением на квадратном валике; - глубины хода щелереза – перемещением стоек щелереза в пазе коробочки; - долотьев по глубине – перемещением стоек вверх-вниз в пазах держателей; - горизонтального положения грядилей – изменением положения верхнего звена секций с помощью стяжной гайки; - рабочих органов по ширине захвата – передвижением стержней держателей в призме; - рабочих органов по глубине обработки – регулированием положение опорных колес секций; - нормы внесения удобрений – заменой соответствующих пар сменных шестерен в редукторах и регулированием выходного отверстия туковысевающих аппаратов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - в рабочем положении |  |
| Длина | 1960 |
| Ширина | 6340 |
| Высота | 1235 |
| - в транспортном положении |  |
| Длина | 7365 |
| Ширина | 2180 |
| Высота | 1800 |
| Ширина захвата, м | 5,4 |
| Глубина обработки, см | 2-12 |
| Глубина внесения (заделки) удобрений, см | 6-12 |
| Масса, кг | 2630 |
| Вместимость бункера для удобрений, м3 | 0,6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4-9 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | ## Показатели качества работы культиватора определялись согласно ОСТ 10.4.3-99 и сопоставлялись с требованиями ТУ. В результате испытаний, проведенных в сроки, предусмотренные АТТ, на скоростях от 4,8 до 6,3 км/ч, установлено: - на предпосевной обработке машина обеспечивает глубину обработки почвы 5,4 см (по ТУ от 2 до 6 см), крошение почвы составило 93% (по ТУ не менее 90%), гребнистость почвы составила 1,5 см (по ТУ до 3 см), растительные остатки полностью подрезаны; - на междурядной обработке глубина рыхления составляет 4,1 и 4,6 см при установочной 4 и 5 см соответственно (по ТУ от 3 до 6 см), крошение почвы составило на первой обработке 99,4%, на второй – 91,1% (по ТУ не менее 80%); - на окучивании глубина обработки составила 5,9 см (по ТУ от 6 до 16 см), крошение почвы составило 77,1% (по ТУ 80%); незначительные отклонения обусловлены засушливыми погодными условиями в период проведения испытаний; - повреждение культурных растений составило 1,7% при первой культивации и по 3% на второй культивации и окучивании (по ТУ до 6%); - глубина заделки удобрений (аммиачная селитра) составила от 6,3 до 12 см (по ТУ от 10 до 20 см). На основании результатов, полученных при испытании культиватора-растениепитателя УСМК-5,4В, можно заключить, что данный агрегат при выполнении работ по предпосевной обработке почвы, междурядной обработке сахарной свеклы, в том числе с внесением минеральных удобрений, соответствует требованиям НД на выполненных операциях, предусмотренных технологией возделывания сахарной свеклы. |  |
| Производительность | Определялась на трех фонах в агрегате с трактором МТЗ-82. На предпосевной обработке (1-й фон): - скорость движения агрегата – 6,37 км/ч; - производительность за 1 ч основной работы – 3,44 га/ч; - производительность за 1 ч сменного времени – 2,7 га/ч; - удельный расход топлива – 3,58 кг/га; - коэффициент использования сменного времени – 0,77; - коэффициент надежности выполнения технологического процесса – 1. На междурядной культивации (2-й фон): - скорость движения агрегата – 5,3 км/ч; - производительность за 1 ч основной работы – 2,78 га/ч; - производительность за 1 ч сменного времени – 1,7 га/ч; - удельный расход топлива – 1,79 кг/га; - коэффициент использования сменного времени – 0,73; - коэффициент надежности выполнения технологического процесса – 1. На междурядной культивации с внесением удобрений (аммиачная селитра) (3-й фон): - скорость движения агрегата – 4,8 км/ч; - производительность за 1 ч основной работы – 2,15 га/ч; - производительность за 1 ч сменного времени – 1,8 га/ч; - удельный расход топлива – 1,8 кг/га; - коэффициент использования сменного времени – 0,67; - коэффициент надежности выполнения технологического процесса – 1. |  |
| Безопасность Движения | ## Культиватор транспортируется по дорогам общей сети вдоль ширины захвата, опорой при этом служит поперечный брус с двумя стойками, на которые во время транспортирования устанавливаются колеса. Транспортная скорость не более 15 км/ч, сзади слева имеется знак ограничения максимальной скорости. Расположение и наличие световозвращателей соответствуют правилам дорожного движения РФ, безопасность движения обеспечивается. |  |
| Техническое обслуживание | ## Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания: |  |
|  | ## Вид технического ## обслуживания | ## Трудоемкость, чел.-ч |
|  | ## 1. Техническое обслуживание перед началом сезона работы | 0,19 |
|  | ## 2. Ежесменное техническое обслуживание (проводится через 6-10 часов работы) | 0,45 |
|  | ## 3. Техническое обслуживание при подготовке к длительному хранению | 17,5 |
|  | ## 4. Техническое обслуживание в процессе длительного хранения | 0,06 |
|  | ## 5. Техническое обслуживание при снятии с длительного хранения | 4,5 |
|  | ## Порядок выполнения работ и необходимые материалы при выполнении технического обслуживания подробно описаны в руководстве по эксплуатации культиватора, прилагаемом к культиватору. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор-растениепитатель УСМК-5,4В соответствует своему назначению, качественно выполняет технологический процесс на предпосевной подготовке почвы и обработке междурядий, в том числе с внесением минеральных удобрений. Вместе с тем, отмечено 5 несоответствий требованиям ТУ. Несоответствия обусловлены отступлениями от ТУ как производственного, так и конструктивного характера. Производственные: - невозможность установки замка автосцепки при использовании трактора на колее 1350 мм; - некачественный провар оси опорно-приводного колеса; - несовпадение отверстий фиксации стойки транспортного устройства. Конструктивные несоответствия связаны с незначительным отклонением от требований ТУ (2,9%) содержания комьев размером более 25 мм при обработке междурядий с окучиванием и отсутствием приспособления для контроля работы туковысевающих аппаратов. Результаты испытаний позволяют заключить, что культиватор в основном соответствует ТУ и найдет применение в зонах возделывания сахарной свеклы. Выявленные несоответствия являются незначительными и не требуют существенного изменения конструкции машины. |  |
| ### Испытания проведены: | 352243, г. Новокубанск-3, Краснодарский край, ул. Кутузова, 5, РосНИИТиМ, |
| ### Испытания провел: | Гончаренко Сергей Петрович |
| ### Источник информации: | Протокол испытаний № 07-28-2002 (1080032) от 10 июля 2002 года |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культиватор-растениепитатель УСМК-5,4В |  |  |  |  |
| ## Назначение | Предназначен для предпосевной и междурядной обработки почвы, в том числе с внесением в почву минеральных удобрений, окучивания и поперечного прореживания сахарной и кормовой свеклы с шириной междурядий 45 и 60 см в основной и переувлажненной зонах свеклосеяния, а также междурядной обработке посевов сои с шириной междурядий 45 см. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| На предпосевной обработке: |  |  |  |  |
| - глубина обработки, см (по ТУ от 2 до 6) |  | 5,4 |  |  |
| - крошение почвы, % (по ТУ не менее 80) |  | 80,1 |  |  |
| - подрезание (уничтожение) сорных растений, % (по ТУ нет данных) |  | 100 |  |  |
| - подрезание проростков и всходов слабоукоренившихся сорняков до появления всходов, % (по ТУ не менее 80) |  | 100 |  |  |
| - гребнистость поверхности поля, см (по ТУ до 3) |  | 1,54 |  |  |
| На междурядной обработке: |  |  |  |  |
| - глубина обработки, см (по ТУ от 3 до 6) |  | 4,1-4,6 |  |  |
| - крошение почвы, % (по ТУ не менее 80) |  | 99,4-91,1 |  |  |
| - уничтожение сорняков, %: |  |  |  |  |
| в зоне обработки (по ТУ 100) |  | 100 |  |  |
| в защитной зоне рядка (по ТУ 31-56) |  | 86 |  |  |
| - повреждение культурных растений, % (по ТУ 6) |  | 3,0 |  |  |
| - присыпано полностью (по ТУ до 6) |  | 0,5-0,6 |  |  |
| - присыпано частично (по ТУ до 6) |  | 1,0-1,7 |  |  |
| - растений с обнаженными корнями (по ТУ нет данных) |  | 0,2-0,4 |  |  |
| - подрезано полностью (по ТУ нет данных) |  | 0,1 |  |  |
| - вырвано (по ТУ нет данных) |  | 0,2 |  |  |
| На междурядной обработке с внесением удобрений: |  |  |  |  |
| - глубина обработки, см (по ТУ от 6 до 16) |  | 6 |  |  |
| - крошение почвы, % (по ТУ не менее 80) |  | 77,1 |  |  |
| - уничтожение сорняков, % (по ТУ 31-100) |  | 100 |  |  |
| - повреждение культурных растений, % (по ТУ 6) |  | 3,0 |  |  |
| - присыпано полностью (по ТУ до 6) |  | 0 |  |  |
| - присыпано частично (по ТУ до 6) |  | 2,3 |  |  |
| - растений с обнаженными корнями (по ТУ нет данных) |  | 0,2 |  |  |
| - подрезано полностью (по ТУ нет данных) |  | 0 |  |  |
| - вырвано (по ТУ нет данных) |  | 0,2 |  |  |
| - глубина заделки удобрений, см (по ТУ от 10 до 20) |  | 6,3-12 |  |  |
| Производительность за 1 ч основного времени, га (по ТУ 2,16-4,86) |  | - предпосевная культивация - междурядная культивация - междурядная культивация с внесением удобрений |  | 3,59 2,87 2,61 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Оборудован БСУ |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидромеханический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | Изменение высоты опорных колес секции и положения (угла) рабочих органов (долотьев, лап и т. д.) |  |
| - время подготовки машины к работе (навеске), мин. |  |  | 9 |  |
| Агрегатирование |  |  | С тракторами класса 1,4-2 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 2,4-42,7 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,45 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |