Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент технической политики

Российский научно-исследовательский институт

по испытанию сельскохозяйственных технологий и машин

# П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 07-49-02 (4030262)

Аппарат высевающий избыточного давления ИАП-2

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| Институт агроинженерных проблем Азово-Черноморской агроинженерной академии | 347740, г. Зерноград Ростовской области, ул. Ленина, 19, корп. 8, АЧГАА |
| # Описание конструкции машины |  |
| Тип – пневматический избыточного давления. Аппарат высевающий состоит из корпуса, в котором на горизонтальном приводном валу установлен и зафиксирован высевающий диск с дозирующими элементами, расположенными на окружности диаметром 160 мм. В корпусе расположена семенная камера, а также трубка заборного устройства семян, которая соединена с семяпроводом. В полость аппарата, сообщающегося через впускное окно с емкостью для семян, введен канал для создания избыточного давления воздуха в ней и сдува "лишних" семян из дозирующих элементов. Высевающий диск в корпусе уплотняется прокладкой, которая фиксируется крышкой. Семена забираются из дозирующих элементов потоком воздуха. Высевающие диски имеют расположенные по окружности 33 ячейки диаметром 2 мм для семян сорго и сахарной свеклы, 2,5 мм - для семян подсолнечника, 4 мм – для семян сои и 3,5-5,0 мм – для семян кукурузы в зависимости от их фракции. Для обеспечения высева семян в почву аппарат комплектуется полозовидным сошником. Регулировка нормы высева семян обеспечивается посредством изменения передаточного отношения механизма передач. |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм*: |  |
| - длина | 500/350 |
| - ширина | 390/240 |
| - высота | 720/280 |
| Норма высева семян, шт./пог. м: |  |
| - сахарная свекла | 6-16 |
| - кукуруза | 2-8 |
| - подсолнечник | 2-8 |
| - соя | 10-35 |
| - сорго | 10-30 |
| Конструктивные параметры высевающих дисков: |  |
| - диаметр диска, мм | 207 |
| - толщина диска, мм | 6 |
| - диаметр окружности расположения отверстий на диске, мм | 160 |
| - масса диска, г | 600 |
| Величина избыточного давления в семенной камере, кПа, при высеве семян: |  |
| - сахарной свеклы | 2 |
| - подсолнечника | 2 |
| - кукурузы | 3-5,5 |
| - сои | 2 |
| - сорго | 2 |
| Масса аппарата в сборе с бункером и сошником, кг | 17,2 |
| Рабочая скорость, км/ч, при высеве семян: |  |
| - сахарной свеклы, сои | До 9 |
| - подсолнечника, кукурузы, сорго | До 11 |
| Вместимость бункера для семян, дм3 | 25 |
| * В числителе - с бункером, в знаменателе – без бункера |  |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| Качество работы | ## Высевающая способность аппарата удовлетворительная и составляет при высеве семян сахарной свеклы 6-16 шт./м, подсолнечника и кукурузы – 2-8 шт./м, сои – 10-35 шт./м, сорго – 10-30 шт./м. Отклонение фактической нормы высева от заданной составляет 0,53-1,07% при высеве семян сахарной свеклы, 0,20-1,27% - кукурузы, 0,67-1,20% - подсолнечника, 0,07-1,73% - сои, 0,27-1,37% - сорго, что удовлетворяет нормативу – не более 1,5%. Удовлетворительный высев семян сахарной свеклы и сои обеспечивается при скорости движения до 2 м/с, подсолнечника, кукурузы и сорго – до 2,5 м/с. При указанных скоростных режимах неустойчивость общего высева семян сахарной свеклы, характеризуемая средним арифметическим отклонением, составила 0,31-0,89% (норматив не более 2%), подсолнечника – 0,45-0,94%, кукурузы – 0,18-1,97% (норматив не более 3%), сорго – 0,18-1,10% (норматив не более 2,8%), сои – 0,09-1,03% (норматив не более 4%). Неравномерность распределения семян в рядке, характеризуемая коэффициентом вариации интервалов между семенами, составляет при высеве семян сахарной свеклы 8,2-11,6%, подсолнечника – 6,6-9,3%, кукурузы – 5,8-11,8%, сорго – 3,7-17,2%, сои – 3,7-13,2%, что соответствует агротехническим требованиям и в 5-6 раз меньше, чем при высеве семян механическими и вакуумными пневматическим аппаратами. Количество семян с интервалами, предусмотренными исходными требованиями, составляет при высеве семян сахарной свеклы 98,3-99,2%, кукурузы – 92,1-99,3%, подсолнечника – 98,0-98,9%, сои – 98,3-99,8%, сорго – 96,9-99,7%, что вполне удовлетворяет требованиям норматива - не менее 90%. Дробление семян в условиях опыта составило при высеве семян сахарной свеклы 0,18-0,35% (норматив 0,4%), кукурузы – 0,09-0,19% (норматив 0,2%), подсолнечника – 0,20-0,35% (норматив 0,2%), сои – 1,1-1,7% (норматив 0,9%), сорго – 0,1-0,4% (норматив 0,5%). Лучшие показатели качества высева семян обеспечиваются за счет принудительной подачи семян из семенной камеры в семяпровод. |
| Производительность | Производительность за 1 ч основного времени, га: - при высеве семян сахарной свеклы и сои – 4,45; - при высеве семян подсолнечника и кукурузы – 6,72 |
| Безопасность конструкции | ## Аппарат ИАП-2 по безопасности и эргономичности конструкции соответствует ГОСТ 12.2.111-85. При высеве протравленных семян химические средства защиты будут поступать вместе с семенами в почву, а не выбрасываться в атмосферу, при этом не забиваются ячейки высевающего диска, происходит их самоочистка, исключается необходимость применения устройства для очистки ячеек высевающих дисков |
| Техническое обслуживание | ## Специального ТО аппарата ИАП-2 не требуется. Рекомендуется в конце смены удалять семена из бункера и семенной камеры. Затраты времени на удаление семян из аппарата не превышают 0,03 чел.-ч |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Аппарат высевающий избыточного давления ИАП-2 соответствует своему назначению и обеспечивает требуемые нормы высева семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и сорго. По техническому уровню и качеству высева семян аппарат превосходит существующие механические и вакуумные пневматические аппараты. Неравномерность распределения семян в рядке незначительная и по величине в 5-6 раз меньше, чем у аппаратов-аналогов, что обусловлено принудительной подачей семян из семенной камеры в семяпровод. Применение высевающего аппарата избыточного давления предопределяет возможность создания более производительных посевных машин за счет большей рабочей скорости их движения или увеличения ширины захвата при удовлетворительном качестве посева. Аппарат соответствует требованиям ГОСТ 12.2.111-85 по безопасности и эргономичности конструкции. Вместе с тем отмечено незначительное дробление семян сои (1,1-1,7% при нормативе 0,9%) и подсолнечника (0,2-0,35% при нормативе 0,2%). Результаты испытаний позволяют заключить, что высевающий аппарат избыточного давления ИАП-2 в основном соответствует требованиям НД и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| ### Испытания проведены: | РосНИИТиМ, Краснодарский край, г. Новокубанск-3, ул. Кутузова, 5 |
| ### Испытания провели: | Овсянников Анатолий Алексеевич Цыцорин Сергей Николаевич |
| ### Источник информации: | Протокол испытаний № 07-49-2002 (4030262) от 26 сентября 2002 года |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аппарат высевающий избыточного давления ИАП-2 |  |  |
| ## Назначение | Предназначен для высева семян сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои, сорго и других культур в составе сеялок точного высева, имеющих вентиляционную установку, обеспечивающую избыточное давление в семенной камере аппарата до 5,5 кПа |  |
| Качество работы: |  |  |
| Фактическая норма высева семян, шт./м: |  |  |
| - сахарной свеклы |  | 6-16 |
| - кукурузы, подсолнечника |  | 2-8 |
| - сои |  | 10-35 |
| - сорго |  | 10-30 |
| Отклонение фактической нормы высева семян от заданной, %: |  |  |
| - сахарной свеклы |  | 0,53-1,07 |
| - кукурузы |  | 0,20-1,27 |
| - подсолнечника |  | 0,67-1,20 |
| - сои |  | 0,07-1,73 |
| - сорго |  | 0,27-1,37 |
| Неустойчивость общего высева, %: |  |  |
| - сахарной свеклы |  | 0,31-0,89 |
| - кукурузы |  | 0,18-1,97 |
| - подсолнечника |  | 0,45-0,94 |
| - сои |  | 0,09-1,03 |
| - сорго |  | 0,18-1,10 |
| Коэффициент вариации интервалом между семенами, %: |  |  |
| - сахарной свеклы |  | 8,2-11,6 |
| - кукурузы |  | 5,8-11,8 |
| - подсолнечника |  | 6,6-9,3 |
| - сои |  | 3,7-13,2 |
| - сорго |  | 3,7-17,2 |
| Дробление семян, %: |  |  |
| - сахарной свеклы |  | 0,18-0,35 |
| - кукурузы |  | 0,09-0,19 |
| - подсолнечника |  | 0,20-0,35 |
| - сои |  | 1,1-1,7 |
| - сорго |  | 0,1-0,4 |
| Количество семян с интервалами, предусмотренными исходными требованиями, %: |  |  |
| - сахарной свеклы |  | 98,3-99,2 |
| - кукурузы |  | 92,1-99,3 |
| - подсолнечника |  | 98,0-98,9 |
| - сои |  | 98,3-99,8 |
| - сорго |  | 96,9-99,7 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га, при высеве семян: |  |  |
| - сахарной свеклы и сои |  | 4,45 |
| - кукурузы и подсолнечника |  | 6,72 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Для высева каждой культуры используется (способом замены) соответствующий высевающий диск и устанавливается необходимое избыточное давление |
| Агрегатирование |  | Применяется в составе сеялок точного высева семян |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |